# DAFTAR PUSTAKA

Abdalla, E. A. (2022). Analisis Kinerja Sepeda Motor Listrik Berdesain Klasik. Jurnal Mirai Management, 7(2), 278-282.

Amin, M., & Samsudi, R. (2010, January). Pemanfaatan limbah serat sabut kelapa sebagai bahan Pembuat helm pengendara kendaraan roda dua. In Prosiding Seminar Nasional & Internasional (Vol. 3, No. 1).

Arsyad, M., Arsyad Suyuti, M., Farid Hidayat, M., & Sahi Pajarrai, A. (2014). Pengaruh Variasi Arah Susunan Serat Sabut Kelapa Terhadap Sifat Mekanik Komposit Serat Sabut Kelapa. J. Tek. Mesin Sinergi, 12, 101-113.

Bifel, R. D. (2015). Pengaruh Perlakuan Alkali Serat Sabut Kelapa Terhadap Kekuatan Tarik. April 2015,, 03, 61-68.

Erviandra Ahmad Abdalla1, Y. P. (2023). Perancangan Sepeda Motor Listrik Berdesain Klasik. Vol.10, No.1 Februari 2023, 586-593.

Gugun Gundaraa, M. B. (2019). Sifat Tarik, Bending Dan Impak Komposit Serat Sabut. Vol.3, No.1, 10-19, Juni 2019, 3, 10-19.

Junri Lasmon Marpaung, A. S. (2017). Penerapan Metode Anova Untuk Analisis Sifat Mekanik. Jurnal Online Poros Teknik Mesin Volume 6 Nomor 2 , 151-162.

Kurniawan, V. P. A., Ikhsan, M., Setiajit, S. B., Permana, I., & Pratama, R. A. (2025). PENGARUH PERBANDINGAN JARAK ANYAMAN SERABUT KELAPA PADA KOMPOSIT HYBRID TERHADAP SIFAT MEKANIK UJI TARIK. Jurnal Teknologi Rekayasa Elektro, Material dan Manufaktur, 1(1), 12-19.

Lohdy Diana, (. G. (2020). Analisis Kekuatan Tarik Pada Material Komposit Dengan Serat Penguat. Vol. 4, No. 2, 2020: 59-67, 59-67.

Marpaung, J. L., Lumintang, R. C., & Sutrisno, A. (2017). Penerapan metode anova untuk analisis sifat mekanik komposit serabut kelapa. Jurnal Poros Teknik Mesin Unsrat, 6(2).

Mrówka, M. J. (2022). Multiobjective Optimization Of Composite Wind Turbine Blade. Materials 2022, 15, 4649. Https://.

N . A. F , N., A., E., & A., K. (2020). Implementasi Rangka Untuk Sepeda Motor Sport Elektrik Setara 250cc. J. Sains Dan Seni ITS Vol. 9, No. 1.

Nugroho, M. I. (2021). Pengaruh. Journal Of Mechanical Design And Testing 3(1), (2021), 20-28.

Putra, M. I., & Nugroho, G. (2021). Pengaruh Curing Time Terhadap Sifat Mekanis Komposit Epoxy/Carbon Fiber dan Epoxy/Glass Fiber dengan Metode Manufaktur Bladder Compression Moulding. Journal of Mechanical Design and Testing, 3(1), 20-28.

Rusnoto, R. (2018). STUDI PENGARUH PANJANG SERAT BAMBU PADA KEKUATAN IMPAK KOMPOSIT MATRIK POLYESTER. Engineering: Jurnal Bidang Teknik, 9(2), 1-5.

Rusnoto, R. (2020). Pemanfaatan Serbuk Pohon Tebu Pada Material Komposit Marik Epoksi. Engineering: Jurnal Bidang Teknik, 11(1), 8-15.

Sulistyo, E. P. (2004). Mekanisme Dan Perawatan Sistem Bahan Bakar Pada Yamaha Mio . Semarang: Universitas Negeri Semarang.

# LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan hasil pengujian

- Uji tarik

- Spesimen uji tarik raw matrial ke-1

Pmax	= 3,29 KN

= 3,29 × 1000

= 3290 N

Lebar  	= 10,49 mm

Tebal  	= 10,16 mm

A𝑂	=  Tebal × Lebar

= 10,16 × 10,49

= 106,57 mm2

𝜎		= PmaxA0

= 3290 N106,57mm2

= 30,87 N/mm2

- Spesimen uji tarik raw matrial ke-2

Pmax	= 3,89 KN

= 3,89 × 1000

= 3890

Lebar	= 10,42 mm

Tebal	= 10,38 mm

A𝑂	= Tebal × Lebar

= 10,38 × 10,42

= 108,1596 mm2

𝜎		= PmaxA0

= 3890 N108,1596 mm2

= 35,97 N/mm2

- Spesimen uji tarik raw matrial ke-3

Pmax	= 2,52 KN

= 2,52 × 1000

= 2520 N

Lebar	= 10,49 mm2

Tebal	= 10,68 mm2

A𝑂	= Tebal × Lebar

= 10,68 × 10,49

= 112,0332 mm2

𝜎			= PmaxA0

= 2520 N112,0332 mm2

= 22,49 N/mm2

Nilai tegangan rata-rata tarik variasi raw matrial dari sampel 1-3

Rata-rata	= jumlah nilaibanyak data

= 30,87+35,97+22,493

= 29,8 Mpa

- Uji bending

- Spesimen uji bending raw matrial ke-1

Pmax			= 0,47 KN

= 0,47 × 1000

= 470 N

Lebar (b)		= 39,74 mm

Tebal (d2)		= 10,15 mm

Jarak tumpul (L)	 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×470×1002×39,74×10,152

= 17,22 N/mm2

- Spesimen uji bending raw matrial ke-2

Pmax			= 0,57 KN

= 0,57 × 1000

= 570 N

Lebar (b)		= 39,23 mm

Tebal (d2)		= 9,77 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×570×1002×39,23×9,772

= 22,83 N/mm2

- Spesimen uji bending raw matrial ke-3

Pmax			= 0,29 KN

= 0,29 × 1000

= 290 N

Lebar (b)		= 39,74 mm

Tebal (d2)		= 9,93 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×290×1002×39,74×9,932

= 11,10 N/mm2

Nilai Tegangan rata-rata bending raw matrial dari sampel 1-3

Rata-rata	= jumlah nilaibanyak data

= 17,22+22,83+11,103

= 17,05 Mpa

- Spesimen uji bending variasi serat 2% ke-1

Pmax			= 0,51 KN

= 0,51 × 1000

= 510 N

Lebar (b)		= 40,28 mm

Tebal (d2)		= 10,08 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×510×1002×40,28×10,082

= 18,69 N/mm2

- Spesimen uji bending variasi serat 2% ke-2

Pmax			= 0,51 KN

= 0,51 × 1000

= 510 N

Lebar (b)		= 40,42 mm

Tebal (d2)		= 9,65 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×510×1002×40,42×9,652

= 20,32 N/mm2

- Spesimen uji bending variasi serat 2% ke-3

Pmax			= 0,60 KN

= 0,60 × 1000

= 600 N

Lebar (b)		= 40,40 mm

Tebal (d2)		= 9,96 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×600×1002×40,40×9,962

= 22,46 N/mm2

Nilai Tegangan rata-rata bending variasi serat 2% dari sampel 1-3

Rata-rata	= jumlah nilaibanyak data

= 18,69+20,32+22,463

= 20,49 Mpa

- Spesimen uji bending variasi serat 4% ke-1

Pmax			= 0,22 KN

= 0,22 × 1000

= 220 N

Lebar (b)		= 39,72 mm

Tebal (d2)		= 9,78 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×220×1002×39,72×9,782

= 8,69 N/mm2

- Spesimen uji bending variasi serat 4% ke-2

Pmax			= 0,40 KN

= 0,40 × 1000

= 400 N

Lebar (b)		= 38,43 mm

Tebal (d2)		= 9,52 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×400×1002×38,43×9,522

= 17,23 N/mm2

- Spesimen uji bending variasi serat 4% ke-3

Pmax			= 0,52 KN

= 0,52 × 1000

= 520 N

Lebar (b)		= 38,36 mm

Tebal (d2)		= 10,08 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×520×1002×38,36×10,082

= 20,01 N/mm2

Nilai Tegangan rata-rata bending variasi serat 4% dari sampel 1-3

Rata-rata	= jumlah nilaibanyak data

= 8,69+17,23+20,013

= 15,31 Mpa

- Spesimen uji bending variasi serat 6% ke-1

Pmax			= 0,36 KN

= 0,36 × 1000

= 360 N

Lebar (b)		= 40,48 mm

Tebal (d2)		= 10,06 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×360×1002×40,48×10,062

= 13,18 N/mm2

- Spesimen uji bending variasi serat 6% ke-2

Pmax			= 0,66 KN

= 0,66 × 1000

= 660 N

Lebar (b)		= 40,06 mm

Tebal (d2)		= 10,35 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×660×1002×40,06×10,352

= 23,07 N/mm2

- Spesimen uji bending variasi serat 6% ke-3

Pmax			= 0,21 KN

= 0,21 × 1000

= 210 N

Lebar (b)		= 40,19 mm

Tebal (d2)		= 10,23 mm

Jarak tumpul (L) 	= 100 mm

𝜎𝑏			= 3× Pmax ×L2×b ×d2

= 3×210×1002×40,19×10,232

= 7,49 N/mm2

Nilai Tegangan rata-rata bending variasi serat 6% dari sampel 1-3

Rata-rata	= jumlah nilaibanyak data

= 13,18+23,07+7,493

= 14,58 Mpa

- Uji impak

- Spesimen uji impak raw matrial ke-1

Lebar spesimen ( L )		= 9,29 mm

Tinggi ( t )			= 10,59 mm

Luas (AO)			= 98,4 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 28,75o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 28,75 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87672 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,0107

= 1,712 kg.m2/s2 = 1,7 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 1,798,4

= 0,017 ( j/mm2 )

- Spesimen uji impak raw matrial ke-2

Lebar spesimen ( L )		= 9,70 mm

Tinggi ( t )			= 10,48 mm

Luas (AO)			= 101,7 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 28,25o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 28,25 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,880890 - 0,86602)

= 160 kg.m2/s2 × 0,01487

= 2,3792 kg.m2/s2 = 2,4 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 2,4101,7

= 0,023 ( j/mm2 )

- Spesimen uji impak raw matrial ke-3

Lebar spesimen ( L )		= 9,47 mm

Tinggi ( t )			= 10,40 mm

Luas (AO)			= 98,5 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 28,00o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 28,00 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,88294 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,01692

= 2,7072 kg.m2/s2 = 2,7 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 2,798,5

= 0,027 ( j/mm2 )

Nilai Tegangan rata-rata impak raw matrial dari sampel 1-3

Rata-rata		= jumlah nilaibanyak data

= 0,017+0,023+0,0273

= 0,023 J/mm2

- Spesimen uji impak variasi serat 2% ke-1

Lebar spesimen ( L )		= 9,49 mm

Tinggi ( t )			= 10,70 mm

Luas (AO)			= 101,5 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 29,00o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 29,00 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87461 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,00859

= 1,3744 kg.m2/s2 = 1,4 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 1,4101,5

= 0,014 ( j/mm2 )

- Spesimen uji impak variasi serat 2% ke-2

Lebar spesimen ( L )		= 9,73 mm

Tinggi ( t )			= 10,40 mm

Luas (AO)			= 101,2 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 29,25o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 29 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87461 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,00853

= 1,3648 kg.m2/s2 = 1,4 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 1,4101,2

= 0,014 ( j/mm2 )

- Spesimen uji impak variasi serat 2% ke-3

Lebar spesimen ( L )		= 9,69 mm

Tinggi ( t )			= 10,71 mm

Luas (AO)			= 103,8 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 29,25o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 28,75 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87249 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,00647

= 1,0352 kg.m2/s2 = 1,0 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 1,0103,8

= 0,010 ( j/mm2 )

Nilai Tegangan rata-rata impak variasi serat 2% dari sampel 1-3

Rata-rata		= jumlah nilaibanyak data

= 0,014+0,014+0,0103

= 0,012 J/mm2

- Spesimen uji impak variasi serat 4% ke-1

Lebar spesimen ( L )		= 9,19 mm

Tinggi ( t )			= 10,90 mm

Luas (AO)			= 100,2 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 29,00o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 29,00 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87461 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,00859

= 1,37104 kg.m2/s2 = 1,4 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 1,4100,2

= 0,014 ( j/mm2 )

- Spesimen uji impak variasi serat 4% ke-2

Lebar spesimen ( L )		= 10,01 mm

Tinggi ( t )			= 10,80 mm

Luas (AO)			= 108,1 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 29,00o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 29,00 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87461 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,00859

= 1,37104 kg.m2/s2 = 1,4 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 1,4108,1

= 0,013 ( j/mm2 )

- Spesimen uji impak variasi serat 4% ke-3

Lebar spesimen ( L )		= 9,31 mm

Tinggi ( t )			= 10,83 mm

Luas (AO)			= 100,8 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 29,00o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 29,00 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87461 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,00859

= 1,37104 kg.m2/s2 = 1,4 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 1,4100,8

= 0,014 ( j/mm2 )

Nilai Tegangan rata-rata impak variasi serat 4% dari sampel 1-3

Rata-rata		= jumlah nilaibanyak data

= 0,014+0,013+0,0143

= 0,013 J/mm2

- Spesimen uji impak variasi serat 6% ke-1

Lebar spesimen ( L )		= 9,52 mm

Tinggi ( t )			= 9,81 mm

Luas (AO)			= 93,4 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 29,00o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 29,00 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87461 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,00859

= 1,37104 kg.m2/s2 = 1,4 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 1,493,4

= 0,015 ( j/mm2 )

- Spesimen uji impak variasi serat 6% ke-2

Lebar spesimen ( L )		= 9,51 mm

Tinggi ( t )			= 9,88 mm

Luas (AO)			= 94,0 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 29,25o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 29,25 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87249 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,00647

= 1,0352 kg.m2/s2 = 1,0 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 1,094,0

= 0,011 ( j/mm2 )

- Spesimen uji impak variasi serat 6% ke-3

Lebar spesimen ( L )		= 9,56 mm

Tinggi ( t )			= 10,06 mm

Luas (AO)			= 96,2 mm2

Sudut a			= 30o

Sudut b			= 28,50o

Panjang lengan ( r )		= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap		= m × g × r (cosβ – cosα)

= 20kg × 10 m/s2 × 0,8 m( 28,50 – 30)

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87881 - 0,86602 )

= 160 kg.m2/s2 × 0,012179

= 1,94864 kg.m2/s2 = 2,0 j

- Harga impak		= energi terserapAo

= 2,096,2

= 0,021 ( j/mm2 )

Nilai Tegangan rata-rata impak variasi serat 6% dari sampel 1-3

Rata-rata		= jumlah nilaibanyak data

= 0,015+0,011+0,0213

= 0,016 J/mm2

Lampiran 2 sertifikat hasil pengujian tarik

Lampiran 3 sertifikat hasil pengujian bending

Lampiran 4 sertifikat hasil pengujian impak

Lampiran 5 proses pembuatan spesimen

- Pembuatan spesimen variasi 2%

- Pembuatan spesimen variasi 4%

- Pembuatan spesimen variasi 6%

4. Proses pembuatan spesimen raw matrial

Lampiran 6 proses pengujian spesimen tarik, bending, dan impak

Pengujian Impak

Pengujian Impak

Pengujian Impak

Pengujian Impak

Pengujian Impak

Pengujian Impak

Pengujian Impak

Pengujian Impak

Pengujian Tarik	Pengujian Bending

Lampiran 7 tangki motor listrik