# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

### Kondisi Geografis

- Letak dan Batas Wilayah

Pesarean adalah salah satu desa/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dengan keunikan Bahasa Tegal. Desa Pesarean adalah kawasan permukiman atau yang lebih dikenal dengan kawasan Home Industri.

Kecamatan Adiwerna terletak pada posisi antara 109°03’25” BT 109°08’03” BT dan antara 6°53’44” LS, memiliki luas daratan tetapi bukan laut. Luas Kecamatan Adiwerna adalah 2.386,100 hektar terdiri dari 58,54% merupakan lahan kering dengan luas 1.396,730 hektar. Batas-batas kecamatan Adiwerna adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatn Talang dan Kecamatan Dukuhturi

- Sebelah Timur : Kecamatan Pangkah

- Sebelah Selatan :Kecamatan Slawi dan Kecamatan Dukuhwaru

- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

- Luas dan Keadaan Tanah

Desa Pesarean memiliki luas 130.83 m2. Desa Pesarean yang cukup padat penduduknya, dengan jumlah penduduk 12.880 jiwa. Sebagaimana umumnya daerah di Indonesia, Desa Pesarean juga beriklim tropis dengan suhu rata-rata antara 29-32 °C.

Tanah di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna kabupaten Tegal tergolong berkontur dataran rendah.

- Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah 12.880 jiwa. Desa Pesarean terdapat 8 RW (Rukun Warga), dan 37 RT (Rukun Tetangga), dan terdapat 6 Perdukuhan didalamnya. Adapun rekapitulasi jumlah penduduk Desa Pesarean berdasarkan jenis kelamin adalah:

Tabel 4. 1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna

| No RW | No | No RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | RT. 001 | 185 | 177 | 362 |  | 1161 |
|  | 2 | RT. 002 | 130 | 127 | 257 |  |  |
|  | 3 | RT. 003 | 120 | 130 | 250 |  |  |
|  | 4 | RT. 004 | 152 | 140 | 292 |  |  |
| 2 | 5 | RT. 005 | 146 | 121 | 267 |  | 1075 |
|  | 6 | RT. 006 | 178 | 159 | 337 |  |  |
|  | 7 | RT. 007 | 125 | 131 | 256 |  |  |
|  | 8 | RT. 008 | 102 | 113 | 215 |  |  |
| 3 | 9 | RT. 009 | 131 | 107 | 238 |  | 1702 |
|  | 10 | RT. 010 | 218 | 199 | 417 |  |  |
|  | 11 | RT. 011 | 224 | 191 | 415 |  |  |
|  | 12 | RT. 012 | 150 | 200 | 350 |  |  |
|  | 13 | RT. 013 | 134 | 148 | 282 |  |  |
| 4 | 14 | RT. 014 | 250 | 270 | 520 |  | 2322 |
|  | 15 | RT. 015 | 180 | 174 | 354 |  |  |
|  | 16 | RT. 016 | 250 | 225 | 475 |  |  |
|  | 17 | RT. 017 | 245 | 258 | 503 |  |  |
|  | 18 | RT. 018 | 250 | 220 | 470 |  |  |
| 5 | 19 | RT. 019 | 251 | 243 | 494 |  | 2216 |
| No RW | No | No RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Total |  |
|  | 20 | RT. 020 | 181 | 145 | 326 |  |  |
|  | 21 | RT. 021 | 338 | 330 | 668 |  |  |
|  | 22 | RT. 022 | 232 | 208 | 440 |  |  |
|  | 23 | RT. 023 | 145 | 143 | 288 |  |  |
| 6 | 24 | RT. 024 | 163 | 161 | 324 | 1710 |  |
|  | 25 | RT. 025 | 152 | 175 | 327 |  |  |
|  | 26 | RT. 026 | 125 | 130 | 255 |  |  |
|  | 27 | RT. 027 | 198 | 173 | 371 |  |  |
|  | 28 | RT. 028 | 226 | 207 | 433 |  |  |
| 7 | 29 | RT. 029 | 147 | 149 | 296 | 1569 |  |
|  | 30 | RT. 030 | 130 | 125 | 255 |  |  |
|  | 31 | RT. 031 | 159 | 147 | 306 |  |  |
|  | 32 | RT. 032 | 212 | 215 | 427 |  |  |
|  | 33 | RT. 033 | 149 | 136 | 285 |  |  |
| 8 | 34 | RT. 034 | 170 | 160 | 330 | 1125 |  |
|  | 35 | RT. 035 | 130 | 125 | 255 |  |  |
|  | 36 | RT. 036 | 130 | 130 | 260 |  |  |
|  | 37 | RT. 037 | 145 | 135 | 280 |  |  |
| Jumlah Total |  |  | 6553 | 6327 | Total | 12880 |  |

Sumber : Kelurahan Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah penduduk Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna berdasarkan jenis kelamin dengan keadaan luas tanah yang sempit dan jumlah data penduduk yang banyak di Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna merupakan tergolong daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi berdasarkan data diatas.

Gambar 4. 1  Grafik Data Kependudukan Desa Pesarean

Sumber: Perhitungan

Kesimpulannya :

Dari grafik data kependudukan Kelurahan Limbangan Wetan berdasarkan jenis kelamin diatas, total penduduk tertinggi RW 004 adalah 2.332 jiwa dan total penduduk terendah RW dan RW 002 adalah 1.075 jiwa.

### Pengumpulan Data

- Data Cross Section

Pengumpulan data ini digunakan untuk mencari ketinggian tanah untuk lingkungan Kelurahan Pesarean pada nantinya digunakan untuk mengetahui kemiringan drainase. Alat yang digunakan adalah alat ukur meteran. Bisa dilihat pada  Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Data Cross Section Saluran

| No | Nama Saluran | h(m) | ∆L(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saluran 1 | 0.43 | 162 |
| 2 | Saluran 2 | 0.66 | 175 |
| 3 | Saluran 3 | 0.4 | 145 |
| 4 | Saluran 4 | 0.4 | 139 |

Sumber : Perhitungan

Keterangan :

h = Tinggi Saluran (m)

∆L = Panjang Saluran (m)

- Data Curah Hujan

Data curah hujan yang digunakan yaitu data kurang lebih 5 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2022. Data curah hujan yang digunakan merupakan data curah hujan maksimum harian dari stasiun terdekat yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) daerah penelitian untuk setiap tahunnya. Data curah hujan dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini

Tabel 4. 3 Data curah hujan

| Tahun/Bulan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Januari | 171 | 469 | 581 | 338 | 328 |
| Febuari | 980 | 398 | 538 | 389 | 255 |
| Maret | 397 | 237 | 520 | 626 | 297 |
| Tahun/Bulan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| April | 243 | 328 | 389 | 117 | 248 |
| Mei | 42 | 20 | 157 | 44 | 169 |
| Juni | 34 | 6 | 54 | 170 | 204 |
| Juli | 0 | 0 | 71 | 23 | 155 |
| Agustus | 0 | 0 | 50 | 47 | 25 |
| September | 0 | 0 | 31 | 137 | 80 |
| Oktober | 1 | 5 | 165 | 66 | 284 |
| November | 18 | 38 | - | 385 | 286 |
| Desember | 34 | 256 | 625 | 264 | 236 |

Sumber : Perhitungan

- Data Lapangan

Data lapangan diperoleh dengan mengukur kedalaman tanah dan kedalaman muka air yang muncul di dalam tanah. Penulis melakukan pengukuran ini dengan menggunakan alat Bor biopori manual yang berisi data-datanya

Tabel 4. 4 Data kedalaman tanah

| No | Nama Titik | Kedalaman Tanah (cm) | Kedalaman Munculnya Muka Air (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Titik Sumur 1 | 99 | 84 |
| 2. | Titik Sumur 2 | 120 | 97 |
| 3. | Titik Sumur 3 | 155 | 133 |
| 4. | Titik Sumur 4 | 125 | 118 |
| 5. | Titik Sumur 5 | 185 | 158 |
| No | Nama Titik | Kedalaman Tanah (cm) | Kedalaman Munculnya Muka Air (cm) |
| 6. | Titik Sumur 6 | 250 | 235 |
| 7. | Titik Sumur 7 | 215 | 208 |
| 8. | Titik Sumur 8 | 165 | 94 |
| 9. | Titik Sumur 9 | 165 | 70 |
| 10. | Titik Sumur 10 | 235 | 229 |
| 11. | Titik Sumur 11 | 209 | 190 |
| 12. | Titik Sumur 12 | 200 | 185 |

Sumber:Perhitungan

Dari data di atas terlihat bahwa kedalaman tanah dan kedalaman air muncul dari banyak titik untuk diukur oleh penulis ketika merencanakan sumur resapan menghasilkan hasil yang berbeda.

Pembahasan

### Pengolahan Data Cross Section

Untuk menghitung kemiringan saluran digunakan rumus berikut ini :

So=  h∆L

Dengan rumus ini, dapat dihitung kemiringan saluran untuk masing masing saluran. Hasil dari kemiringan saluran disusun pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 5 Tabel Data Kemiringan Cross Section

| No | Nama Saluran | h(m) | ∆L(m) | So |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saluran 1 | 0.43 | 156 | 0.00276 |
| 2 | Saluran 2 | 0.66 | 175 | 0.00377 |
| 3 | Saluran 3 | 0.4 | 130 | 0.00308 |
| 4 | Saluran 4 | 0.4 | 110 | 0.00364 |

Sumber: Perhitungan

### Pengolahan Data Curah Hujan

Data curah hujan akan memiliki kecenderungan untuk menuju suatu titik tertentu yang biasa disebut dengan pola atau trend. Analisa hidrologi harus mengikuti trend, dan jika terdapat perubahan harus dilakukan koreksi. Untuk melakukan pengecekan pola atau trend tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik kurva massa ganda yang berdasarkan prinsip setiap pencatatan data yang berasal dari populasi yang sekandung akan konsisten, sedangkan yang tidak sekandung akan tidak konsisten, dan akan menimbulkan penyimpangan arah/trend. Perubahan pola atau trend bisa disebabkan diantaranya oleh:

  - Perpindahan lokasi stasiun pengukur hujan.

  - Perubahan ekosistem terhadap iklim secara drastis, misal kebakaran.

  - Kesalahan ekosistem observasi pada sekumpulan data akibat posisi atau cara pemasangan alat ukur yang tidak baik.

Prinsip dasar metode kurva massa ganda antara lain: sejumlah stasiun tertentu dalam wilayah iklim yang sama diseleksi sebagai stasiun dasar (pembanding). Rata-rata aritmetik dari semua stasiun dasar dihitung untuk setiap metode yang sama. Hujan rata-rata tersebut ditambahkan (diakumulasikan) mulai dari periode awal pengamatan.

Demikian pula halnya dengan data stasiun utama yang akan dicek pola atau trendnya. Kemudian diplot titik-titik akumulasi rerata stasiun utama dan stasiun dasar sebagai kurva massa ganda. Pada kurva massa ganda, titik-titik yang tergambar selalu berdeviasi sekitar garis rata-rata, dan hampir merupakan garis lurus.

Tabel 4. 6  Perhitungan Tes Konsistensi Pesarean Adiwerna

| Tahun | Hujan Bulanan Maksimum (mm) |  |  |  | Rerata Sta. Dasar | Kumulatif Utama | Kumulatif Sta. Dasar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
|  | Stasiun Utama |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 2019 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 1449 | 1449 |
| 2020 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 2074 | 2074 |
| 2021 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 2700 | 2700 |
| 2022 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 3028 | 3028 |

Sumber : Perhitungan

Gambar 4. 2 Grafik Masa Ganda

Sumber: Perhitungan

Kesimpulannya:

Grafik masa ganda diatas, pola yang terjadi  dari tahun 2018 – 2022 mamiliki pola garis yang  lurus. Maka data curah hujan bulanan maksimum distasiun utama adalah konsisten.

### Analisis Curah Hujan

Analisis curah hujan memerlukan data curah hujan dalam kurun waktu tertentu. Analisis curah hujan juga memerlukan stasiun pembanding yang berguna dan pengujiannya konsisten. Data yang digunakan harus mampu menggambarkan pola/perubahan curah hujan di wilayah penelitian. Data curah hujan yang diperoleh dari BMKG belum lengkap. Beberapa data tidak tersedia.

Dalam melakukan perhitungan untuk menentukan besarnya curah hujan untuk membagi periode ulang, harus dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap data curah hujan yang diperoleh dari BMKG Tegal. Data curah hujan yang digunakan merupakan curah hujan bulanan tertinggi selama 5 tahun yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika stasiun meteorologi kota Tegal.

Tabel 4. 7 Data Curah Hujan Bulanan (mm)

| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agst | Sep | Okt | Nov | Des | Maks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 171 | 980 | 397 | 243 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | 980 |
| 2019 | 469 | 398 | 237 | 328 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 256 | 469 |
| 2020 | 581 | 538 | 520 | 389 | 157 | 54 | 71 | 50 | 31 | 165 | 0 | 625 | 625 |
| 2021 | 338 | 389 | 626 | 117 | 44 | 170 | 23 | 47 | 137 | 66 | 385 | 264 | 626 |
| 2022 | 328 | 255 | 297 | 248 | 169 | 204 | 155 | 25 | 80 | 284 | 286 | 236 | 328 |

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tegal, 2023

Tabel 4. 8 Data Curah Hujan Bulanan (mm)

| No | Tahun | Xi | Xi-Xr | Xi-Xr^2 | Xi – Xr^3 | Xi – Xr^4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 980 | 374.4000 | 140175.360 | 52481654.78 | 19649131551 |
| 2 | 2019 | 469 | -136.6000 | 18659.560 | -2548895.896 | 348179179.4 |
| 3 | 2020 | 625 | 19.4000 | 376.360 | 7301.384 | 141646.8496 |
| 4 | 2021 | 626 | 20.4000 | 416.160 | 8489.664 | 173189.1456 |
| 5 | 2022 | 328 | -277.6000 | 77061.760 | -21392344.58 | 5938514854 |
| Total |  | 3028 | 0.0000 | 236689.2 | 28556205.4 | 25936140421 |

Sumber : Perhitungan

Keterangan :

Xi = Data Curah Hujan

Xr = Rata – rata curah hujan

### Pengukuran Dispersi

Bahwa tidak semua varian dari suatu variabel hidrologi terletak atau sama dengan nilai rata-ratanya. Variasi atau dispersi adalah besarnya derajat dari sebaran varian disekitar nilai rata- ratanya. Cara mengukur besarnya dispersi disebut pengukuran dispersi.(Politeknik Negeri Sriwijaya, 2015). Adapun cara pengkuran dispersi dengan menggunakan persamaan  sebagai berikut:

- Rata-Rata Curah Hujan

(X) = 1ni=1nXi = 3.0285 = 605,6

- Koefisien Variasi (Cv)

Cv = sdx = 243,25605,6 = 0,402

- Standar Deviasi (S)

S = (Xi-X )2 n-1 = 236.689,25-1 = 243,25

- Koefisien Skewness (Cs)

= n i=1n(Xi-X)3n-1n-2S3 = 5 ×(28556205,36 )(5-1)×(5-2)×243,253  = 0,827

- Koefisien Ketajaman (Ck)

= n2 i=1n(Xi -X)4(n-1)(n-2)(n-3)S4 = 52 ×25936140420,85-15-25-3243,254 = 7,716

Untuk menentukan distribusi yang sesuai dengan data dilakukan dengan mencocokkan besar statistika yang telah dihitung dengan syarat masing- masing jenis distribusi sesuai dengan Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4. 9  Persyaratan Jenis Distribusi

| No | Distribusi | Persyaratan | Hasil Hitung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Normal | - CS = 0 | 0,827 |
| 2 | - Long Normal | - CS = 3 CV | 0,402 |
| 3 | - Gumbel | - CS ≈ 1,14 | 0,827 |
|  |  | - CK ≈ 5,4002 | 7,716 |
| 4 | Log Pearson III | Selain dari nilai di atas |  |

Sumber: Triatmodjo, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persyaratan untuk menentukan distribusi yang sesuai dengan data dilakukan dengan  mencocokkan besar statistika yang telah dihitung distribusi Normal, Log Normal, dan Gumbel tidak sesuai, sehingga digunakan distribusi Log Pearson III.

### Analisis Frekuensi dan Probabilitas

- Log Pearson Type III

Merupakan  hasil transformasi dari distribusi Pearson tipe III dengan menggantikan varian menjadi nilai logaritma. (Soemarto,1999).

Berikut Langkah-langkah dalam perhitungan Log Pearson Type III yaitu:

- Ubah data ke dalam bentuk logaritmis, X = log X

- Hitung harga rata-rata

- Hitung simpangan baku

- Hitung koefisien kemencengan.

- Hitung logaritma hujan atau banjir dengan periode ulang tertentu.

Tabel 4. 10 Perhitungan dengan Metode Log Pearson Tipe III

| No | Tahun | Xi (mm) | Log Xi | (Log Xi – LogXr) | (Log Xi – LogXr)2 | (LogXi – LogXr)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 980 | 2.99 | 0.23708 | 0.05621 | 0.01333 |
| 2 | 2019 | 469 | 2.67 | -0.08297 | 0.00688 | -0.00057 |
| 3 | 2020 | 625 | 2.80 | 0.04173 | 0.00174 | 0.00007 |
| 4 | 2021 | 626 | 2.80 | 0.04243 | 0.00180 | 0.00008 |
| 5 | 2022 | 328 | 2.52 | -0.23827 | 0.05677 | -0.01353 |
| Total |  |  | 13.77 | 0 | 0.12341 | -0.00062 |
| Rata-rata Log X |  |  | 2.75 |  |  |  |

Sumber : Perhitungan

Berdasarkan table diatas maka ditentukan sejumlah perhitungan sebagai berikut :

X = Xrn = 2,755 = 0,55

Xr = (i=1n(Xi-Xr)2)n-1 = 0,123415-1 = 0,176

- Hitung harga rata-rata dengan rumus :

R = 1n (logXi) = 13,775 = 2,75

- Hitung Simpangan baku dengan rumus :

S = 1n-1 ( logXi – log Xi)2)0,5 = 15-1 (0,12341)0,5 = 0,088

- Hitung koefisien Kemencengan (Cs)

Cs = i-1n(logX-logXr)3n-1n-2. S3 = -0,000625-15-2. 0,0883 = -0,1

- Hitung Logaritma hujan atau banjir dengan periode ulang tertentu dengan rumus :

Log Xr=Log Xr + KTS

Dimana K merupakan suatu variable standar untuk X yang besarnya tergantung koef isien kemencengan (Cs), dapat dilihat pada tabel harga K. Perhitungan periode ulang tertentu dengan metode Log Person III sebagai berikut :

T = 2 Tahun

Log XT = Log Xr + KTS

Log X2 =  2,75 + 0,017. 0,088 = 2,7515

X2 = 564 mm

T = 5 Tahun

Log XT = Log Xr + KTS

Log X5 =  2,75 + 0,846. 0,088 = 2,8243

X2 =  667 mm

T = 10 Tahun

Log XT = Log Xr + KTS

Log X10 =  2,75 + 1,270. 0,088 = 2,86176

X2 = 727 mm

T = 25 Tahun

Log XT = Log Xr + KTS

Log X25 =  2,75 + 1,716.0,088 = 2,9007

X2 = 808 mm

T = 50 Tahun

Log XT = Log Xr + KTS

Log X50 =  2,75 + 2,000.0,088 = 2,9256

X2 = 842 mm

T = 50 Tahun

Tabel 4. 11 Perhitungan Curah Hujan dengna Periode Ulang T

| T | Log X | G | K | S | Log XT | XT | Pembulatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.75 | -0.1 | 0.017 | 0.088 | 2.7515 | 2.7515 | 564 |
| 5 | 2.75 | -0.1 | 0.846 | 0.088 | 2.8243 | 2.8243 | 667 |
| 10 | 2.75 | -0.1 | 1.270 | 0.088 | 2.8615 | 2.8615 | 727 |
| 25 | 2.75 | -0.1 | 1.716 | 0.088 | 2.9007 | 2.9007 | 808 |
| 50 | 2.75 | -0.1 | 2.000 | 0.088 | 2.9256 | 2.9256 | 842 |

Sumber : Perhitungan

### Analisis Intesitas Curah Hujan

Intensitas curah hujan adalah  tinggi hujan dibagi lamanya hujan dalam satuan  mm/jam atau l/det/ha. (Hindarko, 2000).

Sesudah pengujian curah hujan maka dilakukan analisis intesitas curah hujan dengan Data curah hujan yang didapat adalah data hujan bulanan. Dengan metode yang dipakai menggunakan metode mononobe menggunakan persamaan  sebagai berikut:

I=R242424t2/3

Dengan:

R = curah hujan rancangan setempat (mm)

t = lamanya curah hujan (jam)

I = intensitas curah hujan (mm/jam)

Tabel 4. 12 Periode Ulang Hujan Terpilih

| Periode Ulang (T) | Curah Hujan (mm) |
| --- | --- |
| 2 | 564 |
| 5 | 667 |
| 10 | 727 |
| 25 | 808 |
| 50 | 842 |

Sumber: Perhitungan

Perhitungan Intesitas Curah Hujan :

Diketahui :

R = 564 mm

t = 10 menit

I=R242424t2/3

I=564242410/602/3=6768 mm/jam

Tabel 4. 13 Perhitungan Intensitas Hujan (mm/jam)

| Waktu (menit) | 2 Tahun | 5 Tahun | 10 Tahun | 25 Tahun | 50 Tahun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6768 | 8004 | 8724 | 9696 | 10104 |
| 20 | 1692 | 2001 | 2181 | 2424 | 2526 |
| 30 | 752 | 889 | 969 | 1077 | 1123 |
| 40 | 423 | 500 | 545 | 606 | 632 |
| 50 | 271 | 320 | 349 | 388 | 404 |
| 60 | 188 | 222 | 242 | 269 | 281 |
| 70 | 138 | 163 | 178 | 198 | 206 |
| 80 | 106 | 125 | 136 | 152 | 158 |
| 90 | 84 | 99 | 108 | 120 | 125 |
| 100 | 68 | 80 | 87 | 97 | 101 |
| 110 | 56 | 66 | 72 | 80 | 84 |
| 120 | 47 | 56 | 61 | 67 | 70 |

Sumber : Perhitungan

Gambar 4. 3 Lengkung Intensitas hujan

Sumber: Perhitungan

Perhitungan debit banjir puncak intensitas hujan rencana selama 60 menit atau 1 jam dengan persamaan  sebagai berikut :

Periode ulang 2 tahun

Q = 0,00278 C.I.A

Q = 0,00278 x 0,62 x 188x 4,5 = 1,4561 m3/detik

Periode ulang 5 tahun

Q = 0,00278 C.I.A

Q = 0,00278 x 0,62 x 222x 4,5 = 1,7194 m3/detik

Periode ulang 10 tahun

Q = 0,00278 C.I.A

Q = 0,00278 x 0,62 x 242,33 x 4,5 = 1,8769 m3/detik

Periode ulang 25 tahun

Q = 0,00278 C.I.A

Q = 0,00278 x 0,62 x 269 x 4,5 = 2,0835 m3/detik

Periode ulang 50 tahun

Q = 0,00278 C.I.A

Q = 0,00278 x 0,62 x 281 x 4,5 = 2,1764 m3/detik

Tabel 4. 14 Debit Limpasan Kala Ulang

| Debit Limpasan Kala Ulang |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Periode Ulang (Tahun) | K | C | I (mm/jam) | A (Ha) | Q (m3/detik) |
| 1 | 2 | 0.00278 | 0.62 | 188.00 | 4.5 | 1.4561 |
| 2 | 5 | 0.00278 | 0.62 | 222.00 | 4.5 | 1.7194 |
| 3 | 10 | 0.00278 | 0.62 | 242.33 | 4.5 | 1.8769 |
| 4 | 25 | 0.00278 | 0.62 | 269.00 | 4.5 | 2.0835 |
| 5 | 50 | 0.00278 | 0.62 | 281.00 | 4.5 | 2.1764 |

Sumber : Perhitungan

### Uji Kecocokan

  - Uji Chi-Kuadrat

Uji Chi-Kuadrat ini digunakan untuk menguji perbedaan lebih dari dua nilai pada data kategorikal. Berikut ini adalah prosedur Chi-Khuadrat :

      - Mengurutkan data pengamatan dari besar hingga kecil, ataupun sebaliknya.

      - Bagikan data dalam kelompok kecil.

      - Masukkan data observasi sebesar Oi untuk setiap subkelompok.

      - Masukkan data system distribusi yang digunakan untuk Ei.

      - Pada setiap bagian hitung nilainya (Oi- Ei)2 dan (Oi-Ei)2/Ei

      - Tambahkan semua nilai subgrub (Oi-Ei)2/Ei untuk menentukan nilai chi-kuadrat hitung.

Tabel 4. 15 Data Uji Chi Kuadrat

| No | Tahun | Xi | Tahun | Xi | Log Xi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 980 | 2022 | 328 | 2,5159 |
| 2 | 2019 | 469 | 2019 | 469 | 2,6712 |
| 3 | 2020 | 625 | 2020 | 625 | 2,7959 |
| 4 | 2021 | 626 | 2021 | 626 | 2,7966 |
| 5 | 2022 | 328 | 2018 | 980 | 2,9912 |

Sumber: Perhitungan

Langkah-langkah penyelesaian :

Diketahui jumlah banyaknya data (n) = 5

Tingkat kesalahan yang diambil (α) sebesar 5%

Menentutan jumlah kelas distribusi dengan menggunakan rumus :

K = 1+3,322 log n

K = 1+3,322 log 5

K = 3,322 × 0,7

K = 3,3254 ≈ 4

Lebar Kelas = (nilai terbesar-nilai terkecil)banyaknya interval kelas

Lebar Kelas = 2,9912-2,51594

Lebar Kelas = 0.1188

Tabel 4. 16 Uji Chi kuadrat

| Kelas | Interval | Ei | Oi | Oi – Ei | (Oi - Ei)^2/Ei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | > 623.792 | 1.25 | 3 | 1.75 | 2.45 |
| 2 | 564.105 - 623.792 | 1.25 | 0 | -1.25 | 1.25 |
| 3 | 490.230- 564.105 | 1.25 | 0 | -1.25 | 1.25 |
| 4 | < 490.230 | 1.25 | 2 | 0.75 | 0.45 |
| JUMLAH |  | 5 | 5 |  | 5.4 |

Sumber : Perhitungan

### Koefisien Pengaliran

Koefisien pengaliran adalah suatu variabel yang didasarkan pada kondisi daerah pengaliran dan karakteristik hujan yang jatuh di daerah tersebut. Adapun kondisi dan karakteristik yang dimaksud adalah:

- Kondisi hujan

- Luas dan bentuk daerah pengaliran

- Kemiringan daerah aliran dan kemiringan dasar sungai

- Daya infiltrasi dan perkolasi tanah

- Kebasahan tanah

- Suhu udara dan angin serta evaporasi

- Tata guna lahan

Berdasarkan keadaan di atas maka besarnya angka koefisien pengaliran pada suatu daerah adalah:

Tabel 4. 17 Tabel Koefisien Daerah Pengaaliran

| Keadaan Daerah Pengaliran | Koefisien |
| --- | --- |
| Tidak begitu rapat (20 rumah.ha) | 0.250 – 0.400 |
| Kerapatan sedang (20-60 rumah/ha) | 0.400 – 0.700 |
| Sangat rapat (60 – 160 rumah/ha) | 0.700 – 0.800 |
| Taman dan daerah rekreasi | 0.201 – 0.300 |
| Daerah industry | 0.801 – 0.900 |
| Daerah perniagaan | 0.901 – 0.950 |

Sumber: Soewarno, 1991

Dengan memperhatikan Tabel 17di atas dan disesuaikan dengan kondisi daerah Pesarean Kecamatan Adiwerna maka ditetapkan koefisien pengaliran di daerah tinjauan studi untuk kerapatan sedang adalah 0,500.

### Analisis Saluran Drainase

Perhitungan debit tiap-tiap saluran dapat dicari menggunakan metode berikut :

      - Dimensi saluran dari observasi berbentuk persegi dapat dihitung menggunakan rumus beikut :

Tabel 4. 18 Perhitungan Debit Tiap Saluran

| No | Nama Saluran | Panjang Saluran (m) | Dimensi Saluran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b(m) | h(m) | So(m) | Qs |
| 1 | Saluran 1 | 156 | 0.26 | 0.43 | 0.0028 | 0.0029 |
| 2 | Saluran 2 | 175 | 1.14 | 0.66 | 0.0038 | 0.0318 |
| 3 | Saluran 3 | 130 | 0.30 | 0.40 | 0.0031 | 0.0038 |
| 4 | Saluran 4 | 110 | 0.30 | 0.40 | 0.0034 | 0.0038 |

Sumber : Perhitungan

- Saluran I

Data dimensi saluran I dari observasi langsung sebagai berikut :

- Lebar Saluran (b) = 0,26 meter

- Tinggi Saluran (h) = 0,43 meter

Dari perhitungan analisis hidrologi didapat data sebagai berikut :

- Kekasaran Manning (n) = 0,035

- Kemiringan Saluran (So)

So =  h∆L

= 0,43156

= 0,0028 meter.

- Luas penampang basah (A)

A =  b x h

=  0,26 x 0,43

=  0,01118

- Keliling Basah (P)

P  =  b + 2h

=  0,26 + 2.0,43

= 1,12

- Jari Jari Hidraulis (R)

R  = AP

= 0,11181,12 = 0,0998

- Kecepatan Aliran (V)

V  = 1h×R2/3 × So1/2

V  = 10,43× 0,09982/3× 0,0,00281/2

= 0,0263 m/det

- Debit Saluran Eksisting (Q)

Qs  = A.V

= 0,1118.0,0263

= 0,0029  m/det (Qs < Qr maka saluran tidak aman)

- Saluran II

Data dimensi saluran II dari observasi langsung sebagai berikut :

- Lebar Saluran (b) = 1,14 meter

- Tinggi Saluran (h) = 0,66 meter

Dari perhitungan analisis hidrologi didapat data sebagai berikut :

- Kekasaran Manning (n) = 0,035

- Kemiringan Saluran (So)

So =  h∆L

= 1,14175

= 0,0038 meter.

- Luas penampang basah (A)

A = b x h

= 1,14 x 0,66

= 0,7524

- Keliling Basah (P)

P = b + 2h

= 0,26 + 2.0,66

= 0,26 + 1,32

= 2,46

- Jari Jari Hidraulis (R)

R = AP

= 0,75242,46 = 0,3059

- Kecepatan Aliran (V)

V = 10,66× 0,09982/3× 0,0,431/2

= 0,0263 m/et

- Debit Saluran Eksisting (Q)

Qs = A.V

= 0,1118.0,0263

= 0,0029 m/det (Qs < Qr maka saluran tidak aman).

- Saluran III

Data dimensi saluran III dari observasi langsung sebagai berikut :

- Lebar Saluran (b) = 0,3 meter

- Tinggi Saluran (h) = 0,4 meter

Dari perhitungan analisis hidrologi didapat data sebagai berikut :

- Kekasaran Manning (n) = 0,035

- Kemiringan Saluran (So)

So =  h∆L

= 0,40130

= 0,0031 m.

- Luas penampang basah (A)

A = b x h

= 0,3 x 0,4

= 0,12 m

- Keliling Basah (P)

P = b + 2h

= 0,3 + 2.0,4

= 0,3 + 0,8

= 1,1

- Jari Jari Hidraulis (R)

R = AP

= 0,121,1 = 0,1091

- Kecepatan Aliran (V)

V = 1h×R2/3 × So1/2

V = 10,4× 0,10912/3× 0,0,00311/2

= 0,0317 m/det

- Debit Saluran Eksisting (Q)

Qs = A.V

= 0,12 × 0,317

= 0,0038 m/det (Qs < Qr maka saluran tidak aman)

- Saluran IV

Data dimensi saluran IV dari observasi langsung sebagai berikut :

- Lebar Saluran (b) = 0,3 meter

- Tinggi Saluran (h) = 0,4 meter

Dari perhitungan analisis hidrologi didapat data sebagai berikut :

- Kekasaran Manning (n) = 0,035

- Kemiringan Saluran (So)

So =  h∆L

= 0,4117

= 0,0034 m.

- Luas penampang basah (A)

A = b x h

= 0,3 x 0,4

= 0,12 m

- Keliling Basah (P)

P = b + 2h

= 0,3 + 2.0,4

= 0,3 + 0,8

= 1,1

- Jari Jari Hidraulis (R)

R = AP

= 0,121,1 = 0,1091

- Kecepatan Aliran (V)

V = 1h×R2/3 × So1/2

V = 10,4× 0,10912/3× 0,0,00311/2

= 0,0317 m/det

- Debit Saluran Eksisting (Q)

Qs = A.V

= 0,12 × 0,317

= 0,0038 m/det (Qs < Qr maka saluran tidak aman).

Tabel 4. 19 Debit Limpasan Kala Ulang Periode 50 Tahun

| Saluran | Tc (jam) | I (mm/jam) | Q (m3/detik |
| --- | --- | --- | --- |
| Saluran I | 0.421 | 250.5 | 1.6907 |
| Saluran II | 0.378 | 269.2 | 0.543 |
| Saluran III | 0.301 | 313.6 | 1.232 |
| Saluran IV | 0.277 | 331 | 0.6858 |

Sumber : Perhitungan

### Perhitungan Dimensi Sumur Resapan

  - Volume andil banjir

Diketahui Menggunakan rumus sebagai berikut :

Vab           = 0.855 × Ctadah × Atadah × R

Dimana :

Ctadah	 = Koefisien (0,61)

Atadah	   = Luas daerah pengaliran (16.045 m2 )

R          = Tinggi Hujan rata – rata (605,6)

Vab       = 0.855 × 0,61 × 16.045 m2 × 605,6

Vab        = 5.066.987,33363 Liter = 5.067 m3

  - Volume air hujan yang meresap

Selanjutnya menghitung volume air hujan yang meresap terlebih dahulu ditentukan  lebar sumur (Lsumur) dan kedalaman rencana sumur (Hsumur). Untuk awal diketahui bahwa :

Lsumur : 1,2 meter

Hsumur :2,5 meter

Selanjutnya perhitungan volume air hujan yang menggunakan rumus sebagai berikut : :

te = 0,9 . R0,92 / 60 menit

Dimana :

R = Tinggi hujan rata-rata (114,63)

te = Durasi hujan efektif (jam)

te = 0,9 . (605,6)0,92/ 60 menit

te = 0,9. 362,75 / 60 menit

te = 5,441 jam

untuk selanjutnya menghitung Atotal yang didapat dari penjumlahan luas dinding sumur (Av) dan luas alas sumur (Ah) :

Asumur = Luas dinding + luas alas

Asumur = (π x D x H) + ( 1/4 x π x D2 )

Dimana : D = Diameter Perencanaan (1,2 m2)

H = 3,00 m2

π = 3.14

Asumur = (3,14 x 1,2 x 3,00) + ( 1/4 x 3,14 x (1,2)2 )

Asumur = 12,24 + 1,13 = 13,37 m2

  - Nilai Permeabilitasan sumur resapan

Nilai permeabilitasan sumur resapan lingkaran diketahui dalam 4 kali percobaan diketahui ydan dapat dihitung dengan cara berikut :

K = 1Faktor resapan rata-rata dari 4 titik percobaan

= 12,587

K = 0,387 cm/menit = 0,00387 m2/menit

Lalu dijadikan per jam

= 0,00387 m2/menit . 60

K = 0,231 m3/jam

Nilai permeabilitasan sumur resapan dengan penampang lingkaran yaitu sebesar 0,231 m3/jam, lalu di distribusikan ke dalam rumus :

Vrsp = (te24) x Atotal x k

Dimana :

te       = Durasi efektif hujan (5,441 jam)

Atotal = total luas dinding ditambah luas alas sumur (13,37 m2)

K        = nilai permeabilitasan sumur (0,231 m3/jam)

Vrsp = (1.17624) x 13,37 m2 x 0,231 m3

Vrsp = 0.0515 m3

Lalu untuk penampang air hujan digunakan rumus sebagai berikut :

Vstorasi = Vab – Vrsp

Vstorasi = 3,618 m3– 0.0515 m3

Vstorasi = 3,5665 m3

  - Debit resapan air hujan yang masuk ke dalam  per sumur resapan:

Qo = F.K.H

Dimana :

F = Faktor Geometri (3,14)

K = nilai permeabilitasan sumur (0,231 m3/jam)

H = Kedalaman Sumur (3,00 m2)

Qo = 3,14 . 0,231 m3 . 3,00 m2

Qo = 2,177 m3/det

Berdasarkan metode perhitungan Sunjoto maka didapatkan tinggi air pada sumur adalah seperti berikut:

H = QiF.K(1-e-F.K.Tπ.r2)

Dimana :

Qi = Debit air masuk (0,0029 m3)

F= Faktor Geometri ( 3.14)

K= nilai permeabilitasan sumur (0,231 m3/jam)

r = jari – jari sumur resapan (1,2 m)

T = Waktu durasi 3600 detik

Periode Ulang 2 Tahun sebagai berikut :

H =  0,00293,14 ×0,231 (1-e 3,14 ×0,231 ×36003,14 × 1,22 )

= 0,00399812502 . ( 1-e577,5m2)

= 2,55 m.

Tabel 4. 20 Tinggi air pada sumur resapan

| Qo (m3 /dtk) | Tinggi Air (H) (m) |
| --- | --- |
| 0,0029 | 2,55 |
| 0,0318 | 2,79 |
| 0,0038 | 3,34 |
| 0,0038 | 3,34 |

Tipe luas atap bervariasi di kawasan Kelurahan Pesarean Kecamatan Adiwerna maka diambil tinggi air yang maksimum untuk seluruh sumur yang akan ditempatkan beberapa titik sebesar 3,00 meter

  - Penentuan Jumlah Sumur Resapan

Penentuan jumlah sumur resapan air hujan terlebih dahulu menghitung Htotal, berikut ini rumusnya :

Htotal = Vab-VrpAh

Htotal = 5.067 m -0,0558 m0,78

Htotal = 6.455 m

Jumlah sumur resapan air hujan dengan rumus :

N  = HtotalHrencana

= 6.4553,00

N = 2,1516  = kurang lebih 3 atau lebih sumur resapan.

  - Kapasitas Sumur Resapan

V = Luas alas x Kedalaman sumur resapan Dimana :

π = 3,14

R = Jari – jari sumur resapan(1,5 m)

H = Kedalaman perencanaan sumur (3,00 m)

= π x r² x H

= π (1,5 m)² x 3,00 m

= 6,75 m³

Tabel 4. 21 Bahan dan komponen sumur resapan air hujan

| No | Bahan Sumur Resapan Air Hujan | Komponen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plat beton bertulang tebal yang dimana ketebalannya 10 cm dengan campuran 1 ssemen : 2 pasir beton : 3 kerikil | Penutup Sumuran |
| 2 | Pasangan ½ bata merah atau batako, campuran 1 : 4, diplester dan diaci semen | Dinding sumur bagian atas |
| 3 | Pasangan ½ batako campuran 1 : 4, jarak kosong antar batako 10 cm, tanpa plester | dinding sumur bagian bawah |
| 4 | - Untuk isi sumur resapan ditambahkan ijuk untuk bagian bawah sserta batu kerikil atau sirtu seta ditambahkan pada bagian atas batu belah | Pengisi sumur resapan |
| 5 | - Pipa PVC dan perlengkapannya Ø 100 mm PVC dan perlengkapanya | Saluran Air Hujan |

### Gambar Rencana Pembuatan Sumur Resapan

Gambar 4. 4 Denah Tampak Atas Sumur Resapan

Sumber : Autocad

Gambar 4. 5 Potongan A-A Sumur Resapan

Sumber : Autocad

Gambar 4. 6 Gambar SitePlan Saluran Drainase dan Letak Titik

Sumur Resapan.

Sumber : Autocad

### Analisis Harga Satuan Perkerja (AHSP)

DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN

Tabel 4. 22 Menghitung Rencana Anggaran Biaya

Sumber ; Perhitungan

Tabel 4.23 Analisis Harga Satuan Pekerjaan

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)

Tabel 4.24 Tabel Harga Satuan Upah

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH/TENAGA

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tegal 2023

    - Daftar Volume Pekerjaan

Volume pekerjaan untuk sumur resapan yang berada di lokasi Kelurahan Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dengan diameter 1,2 m dan kedalaman 3,00 m.

- Perkerjaan Persiapan

Volume =  P x L

Dimana :

P = 1.2 m

L= 1.2 m

Luas Lahan = P x L

= 1,2 m x 1,2 m

=  1,44 m²

- Perkerjaan Galian Tanah

Volume = π x r2 x h

Dimana :

π = 3,14

r = jari-jari sumur resapan (0,6 m)

h = ketingiian perencanaan sumur (3 m)

V Galian Tanah = π x r² x h

= 3,14 x 0,6² x 3

= 3,3912 m³

- Membuang tanah sejauh 30 m

Volume = π x r2 x h

Dimana :

π = 3,14

r = jari-jari sumur resapan (0,6 m)

h = ketingiian perencanaan sumur (3 m)

V Galian Tanah = π x r² x h

= 3,14 x 0,6² x 3

= 3,3912 m³

- Pemasangan Dinding Bata Merah

Volume = π x 2r x h

Dimana :

π = 3,14

r = jari-jari sumur resapan (0,6 m)

h = ketingiian perencanaan sumur (1,2 m)

Volume = 3.14 x 2 x 0,6 x 3

= 11,304 m2

- Pemasangan Lapisan Ijuk t=32cm

Volume = π x r2

Dimana :

π = 3,14

r = jari-jari sumur resapan (0,6 m)

Volume = 3.14 x 0,62

= 1,1304 m2

- Plat Beton Bertulang Untuk Penutup Sumur Resapan

Volume = π x r2 x h

Dimana :

π = 3,14

r = jari-jari sumur resapan (0,6 m)

h = ketebalan plat beton (0,1 m)

Volume = 3.14 x (0.6 m)2 x 0.1 m

= 0,1130 m3

- Pemasangan Pipa PVC tipe AW  Ø 4" (Rucika)

Volume = Jarak sumur resapan ke saluran terdekat

Volume = 4 m + 1,5 m

= 11,5 m

- Pengurugan Dengan Sirtu

Volume = π x r2 x h

Dimana :

π = 3,14

r = jari-jari sumur resapan (0,6 m)

h = ketebalan lapis sirtu (0,28 m)

Volume = 3.14 x (0,6 m)2 x 0.28 m

= 0,3165 m2

- Pengurungan Dengan Batu Kali Pecah

Volume = π x r2 x h

Dimana :

π = 3,14

r = jari-jari sumur resapan (0,6 m)

h = ketebalan lapis batu kali (0,3 m)

Volume = 3.14 x (0,6 m)2 x 0.3 m

= 0,33912 m2

- Pengurungan Dengan Arang

Volume = π x r2 x h

Dimana :

π = 3,14

r = jari-jari sumur resapan (0,6 m)

h = ketebalan lapis arang (0,05 m)

Volume 	= 3.14 x (0,6 m)2 x 0.05 m

= 0,05652

- Pemasangan Bekisting Untuk Plat Beton

Selimut Volume = π x r2

Dimana :

π = 3,14

r = jari-jari sumur resapan (0,5 m)

Volume Bekisting  = π X r2

= 3.14 X 0.62

= 1,1304 m3

Setelah dihitung backup Volume Perkerjaan langkah selanjutnya kita rekap dalam satu table dalam Rancangan Anggaran Biaya yang nantinya akan diketahui hasil estimasi biaya perencanaan sumur resapan tersebut.

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

Wilayah Bawah : Kec. Slawi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Talang, Adiwerna, Pangkah, Tarub, Dukuhturu, Pagerbarang, Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Warurejo, Balapulang, Margasari

Tabel 4.25 Tabel Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan

Sumber : Dinas PU Kabupaten Tegal 2023

Tabel 4.26 Tabel Back Up Volume

Sumber : Analisa Perhitungan

Tabel 4.27 Rencana Anggaran Biaya

Sumber : Analisa Perhitungan

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil beberapa penelitian diatas yang telah dilakukan dari Perencanaan Sumur Resapan Dalam Mereduksi Debit Banjir Pada Lingkungan Kelurahan Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :.

- Berdasarkan penilitian yang dilakukan perencanaan sumur resapan memungkinkan dalam mereduksi debit banjir yang terletak di Kelurahan Pesarean, Serta dalam perencanaanya berdasarkan analisis data lapangan dan data BMKG untuk jumlah sumur resapan kurang lebihnya 3 buah atau lebih, Dengan penitikan daerah yang debit banjirnya tinggi, Yang dimana ukuran sumur resapan tersebut bediameter 1,5 meter dengan kedalaman nya adalah 3,00 meter dengan bentuk silinder.

- Estimasi biaya atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) sumur resapan di Lingkungan Universitas Pancsakti Tegal, Dengan biaya per 1 buah sekitar 2.602.000,00 (Dua Juta Enam Ratus dua Ribu Rupiah), Sedangkan untuk jumlah sumur resapan yang dibuat kisaran kurang lebih 31 buah. Berarti 2.602.000,00  × 31 buah = Rp. 80.662.000,00.

Jadi untuk estimasi biaya keseluruhan sekitar Rp. 80.662.000,00

Saran

- Pada penelitian ini dapat dipertimbangkanya pembenahan pada drainase air serta adanya daerah resapan air utuk menampung debit air.

- Perencanaan Sumur Resapan pada lingkungan Kelurahan Pesarean memang diperlukan guna mereduksi debit banjir, Serta pada setiap bangunan dapat membantu untuk mengurangi limpasan dan meninggalkan muka air tanah ( Ground Water Recharge )

- Pada pembangunan Sumur Resapan pada lingkungan Kelurahan Pesarean harus diperhatikan lagi karena melihat biaya yang diperlukan, oleh karena itu dalam pembangunan tersebut harus diawasi agar fungsi daerah sumur resapan tersebut baik.

- Pada pembangunan sumur resapan ini penulis merekomendasi ketika pada proses pembangunanya diletakan pada titik yang debit banjir tertingi pada daerah lingkungan Kelurahan Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.