ANALISIS KINERJA RUAS JALAN

PADA JALAN TEUKU UMAR

KOTA TEGAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Teknik

Program Studi Teknik Sipil

Oleh :

FAJAR SHIDIQ

NPM. 6520600050

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

# LEMBAR PERSETUJUAN NASKAH SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ANALISIS KINERJA RUAS JALAN PADA JALAN TEUKU UMAR KOTA TEGAL”

NAMA PENULIS		: FAJAR SHIDIQ

NPM				: 6520600050

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan dihadapan sidang dewan penguji skripsi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal.

Hari		: Jum’at

Tanggal	: 19 Juli 2024

| Pembimbing I | Pembimbing II |
| --- | --- |
| (Weimintoro, S.T., M.T.) NIPY. 24561101982 | (Ahmad Farid, S.T., M.T.) NIPY. 191511101978 |

# HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Dewan Penguji Skripsi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal.

Pada hari	: Jum’at

Tanggal	: 19 Juli 2024

Ketua Penguji :

Teguh Haris Santoso, S.T., M.T.                    (	)

NIPY. 2466451973

Penguji Utama :

Nadya Shafira S., S.T., M.T.                            (	)

NIPY. 30161841998

Penguji 1

Weimintoro, S.T., M.T.                                    (	)

NIPY. 24561101982

Penguji 2

Ahmad Farid, S.T., M.T.                                  (	)

NIPY. 191511101978

# HALAMAN PERNYATAAN

Dalam penulisan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan. Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS KINERJA RUAS JALAN PADA JALAN TEUKU UMAR KOTA TEGAL” ini seluruh isinya adalah benar - benar karya sendiri, atau pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dijadikan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan dan saya siap menanggung segala resiko dan sanksi yang diberikan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis ini, atau adanya klaim atas karya tulis ini.

Tegal, 2 Agustus 2024

Fajar Shidiq

NPM 6520600050

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Bila terpuruk masih ada tuhan yang selalu ada disetiap saat, walaupun sebesar apapun masalah yang kita hadapi pasti bisa dilalui bila kita pasrah kepada yang maha kuasa baik itu urusan kampus, pekerjaan, keluarga dan yang lain.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ibu dan Ayahku Tercinta

- Kakak Yang Kuhormati

- Teman – Teman Terbaik didalam maupun diluar kaampus

- Seluruh Dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal

- Pembaca yang budiman

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Ruas Jalan Pada Jalan Teuku Umar Kota Tegal”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, petunjuk, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dengan harapan semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang melimpah dan lebih baik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. Agus Wibowo, ST., MT. Selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal.

- Bapak Okky Hendra H., ST., MT. Selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal.

- Bapak Weimintoro., ST., MT. Selaku Dosen Pembimbing I.

- Bapak Ahmad Farid., ST., MT. Selaku Dosen Pembimbing II.

- Segenap Dosen dan Staf Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal.

- Orang Tua yang selalu mendoakan dan mendukung studi anaknya dan rekan – rekan baik di kampus maupun di tempat berkumpul yang selalu memberikan dukungan moral dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri semua pihak. Aamiin.

Tegal, 2 Agustus 2024

Penulis

# ABSTRAK

Fajar Shidiq, 2020 “Analisis Kinerja Ruas Jalan Pada Jalan Teuku Umar Kota Tegal“. Laporan Skripsi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Pancasakti Tegal 2024.

Jalan Teuku Umar Kota Tegal adalah jalan ini dilalui banyak lalu lintas setiap hari untuk menghubungkan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, membawa banyak orang dari kedua sisi. Jalan Teuku Umar memiliki panjang 1,6 kilometer dan lebar 8 meter. Karena pertumbuhan penduduk yang meningkat dan jumlah kepemilikan kendaraan juga meningkat kinerja dari jalan Teuku Umar ini menjadi berkurang. Untuk mengatasi masalah ini memerlukan analisis untuk mengevaluasi kinerja ruas jalan tersebut dari sudut pandang tingkat pelayanan.

Pedoman yang digunakan sebagai acuan adalah Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia 2023 dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan selama 4 hari yaitu 2 hari kerja, 1 hari libur, 1 hari libur nasional, yang diambil pada hari Minggu 4 Februari 2024, Senin 5 Februari 2024, Rabu 7 Februari 2024, Kamis 8 Februari 2024 dan pengambilan data dilakukan pada 2 titik. Untuk metode yang digunakan penulis pada Jalan Teuku Umar Kota Tegal adalah Metode observasi dan metode Simple Additive Weighting (SAW).

Hasil dari penelitian didapatkan nilai Kapasitas (C) dan Derajat Kejenuhan (DJ) untuk titik 1 adalah hari Minggu didapatkan C = 2880,88 skr/jam dan DJ = 0,426, Senin didapatkan C = 3124,52 skr/jam dan DJ = 0,533, Rabu didapatkan C = 3170,14 skr/jam dan DJ = 0,583, Kamis didapatkan C = 2960,34 skr/jam dan DJ = 0,466. Titik 2 pada hari Minggu didapatkan C = 2494,8 skr/jam dan DJ = 0,512, Senin didapatkan C = 2444,4 skr/jam dan DJ = 0,746, Rabu didapatkan C = 2444,4 dan DJ = 0,793, Kamis didapatkan C = 2494,8 dan DJ = 0,713. Dari hasil DJ dapat diketahui kinerja jalan tersebut pada hari tersibuk dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 96 Tahun 2015 didapatkan nilai D.

Kata Kunci : Analisis, Kinerja, PKJI, Kapasitas, Derajat Kejenuhan

# ABSTRACT

Fajar Shidiq, 2020 "Performance Analysis of Road Sections On Jalan Teuku Umar, Tegal City". Civil Engineering Thesis Report, Faculty of Engineering and Computer Science, Pancasakti University, Tegal 2024.

Jalan Teuku Umar Tegal City is a road that carries a lot of traffic every day to connect Tegal City and Tegal Regency, bringing many people from both sides. Jalan Teuku Umar is 1.6 kilometers long and 8 meters wide. Due to increasing population growth and the number of vehicle owners also increasing, the performance of the Teuku Umar road has decreased. To overcome this problem requires analysis to evaluate the performance of the road section from a service level perspective.

The guidelines used as a reference are the 2023 Indonesian Road Capacity Guidelines using primary and secondary data. The research was conducted over 4 days, namely 2 working days, 1 holiday, 1 national holiday, taken on Sunday 4 February 2024, Monday 5 February 2024, Wednesday 7 February 2024, Thursday 8 February 2024 and data collection was carried out at 2 points. The methods used by the author on Jalan Teuku Umar, Tegal City are the observation method and the Simple Additive Weighting (SAW) method.

The results of the research showed that the Capacity (C) and Degree of Saturation (DJ) values ​​for point 1 were Sunday, C = 2880.88 cur/hour and DJ = 0.426, Monday, C = 3124.52 cur/hour and DJ = 0.533, Wednesday got C = 3170.14 cur/hour and DJ = 0.583, Thursday got C = 2960.34 cur/hour and DJ = 0.466. Point 2 on Sunday gets C = 2494.8 cur/hour and DJ = 0.512, Monday gets C = 2444.4 cur/hour and DJ = 0.746, Wednesday gets C = 2444.4 and DJ = 0.793, Thursday gets C = 2494.8 and DJ = 0.713. From the DJ results, it can be seen that the performance of the road on the busiest days is based on the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 96 of 2015 received a D grade.

Key words : Analysis, Performance, PKJI, Capacity, Degree of Saturation

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

LEMBAR PERSETUJUAN NASKAH SKRIPSI	ii

HALAMAN PENGESAHAN	iii

HALAMAN PERNYATAAN	iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v

KATA PENGANTAR	vi

ABSTRAK	viii

ABSTRACT	ix

DAFTAR ISI	x

DAFTAR GAMBAR	xii

DAFTAR TABEL	xiv

DAFTAR GRAFIK	xviii

DAFTAR RUMUS	xix

DAFTAR LAMPIRAN	xx

LAMBANG DAN SINGKATAN	xxi

BAB I PENDAHULUAN	1

A.	Latar Belakang	1

B.	Batasan Masalah	3

C.	Rumusan Masalah	4

D.	Tujuan	5

E.	Manfaat	5

F.	Sistematika Penulisan	6

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	7

A.	Landasan Teori	7

B.	Tinjauan Pustaka	48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53

A.	Metode Penelitian	53

B.	Waktu dan Tempat Penelitian	53

C.	Instrumen Penelitian	55

D.	Variabel Penelitian	60

E.	Metode Pengumpulan Data	60

F.	Metode Analisis Data Ruas Jalan	64

G.	Metode Analisis Data Simpang	76

H.	Diagram Alir Penelitian	86

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87

A.	Kompilasi Data	87

B.	Analisis Ruas Jalan Teuku Umar	101

C.	Analisis Simpang	112

D.	Rekapitulasi Data	129

BAB V PENUTUP	130

A.	Kesimpulan	130

B.	Saran	131

DAFTAR PUSTAKA	132

LAMPIRAN	134

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ruang Bagian – Bagian Jalan	17

Gambar 2. 2 Tipikal Kendaraan Dalam Kategori Sepeda Motor	18

Gambar 2. 3 Tipikal Kendaraan Dalam Kategori Mobil Penumpang	18

Gambar 2. 4 Tipikal Kendaraan Dalam Kategori Kendaraan Sedang	19

Gambar 2. 5 Tipikal Kendaraan Dalam Kategori Bus Besar	19

Gambar 2. 6 Tipikal Kendaraan Dalam Kategori Truk Besar	19

Gambar 2. 7 Buku Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997	22

Gambar 2. 8 Buku Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia	24

Gambar 2. 9 Hubungan VMP Dengan DJ dan VB pada tipe jalan 2/2-TT	34

Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian	54

Gambar 3. 2 Alat Tulis	55

Gambar 3. 3 Walking Measure	56

Gambar 3. 4 Aplikasi Counter	56

Gambar 3. 5 Closed Circuit Television (CCTV)	57

Gambar 3. 6 Stopwatch	57

Gambar 3. 7 Titik Pengumpulan Data	59

Gambar 3. 8 Hubungan VMP Dengan DJ dan VB pada tipe jalan 2/2-TT	72

Gambar 3. 9 Faktor Koreksi Lebar Pendekat	78

Gambar 3. 10 Faktor Rasio Arus Belok Kiri	81

Gambar 3. 11 Faktor Koreksi Rasio Belok Kanan	81

Gambar 3. 12 Faktor Koreksi Rasio Arus Jalan Minor	82

Gambar 3. 13 Peluang Antrian	84

Gambar 3. 14 Diagram Alir Penelitian	86

Gambar 4. 1 Geometrik Titik 1	88

Gambar 4. 2 Kondisi Geometrik Titik 1	89

Gambar 4. 3 Geometrik Titik 2	89

Gambar 4. 4 Kondisi Geometrik Titik 2	90

Gambar 4. 5 Data Jumlah Penduduk Kota Tegal	99

Gambar 4. 6 Data Jumlah Kendaraan Kota Tegal	100

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kelas Jalan sesuai penggunaanya	14

Tabel 2. 2 Klasifikasi Kendaraan PKJI dan Tipikalnya	18

Tabel 2. 3 EMP Untuk Tipe Jalan Tak Terbagi	26

Tabel 2. 4 Kapasitas Dasar	27

Tabel 2. 5 Kondisi Segmen Jalan Ideal Untuk Menetapkan Kapasitas Dasar	28

Tabel 2. 6 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Perbedaan Lebar Lajur	29

Tabel 2. 7 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Pemisah Arah	29

Tabel 2. 8 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Kelas Hambatan Samping	30

Tabel 2. 9 Faktor Koreksi Kapasitas Terhadap Ukuran Kota	30

Tabel 2. 10 Kecepatan Arus Bebas Dasar (VBD)	32

Tabel 2. 11 Nilai Koreksi Kecepatan Arus Bebas Dasar Akibat Lebar Jalur atau Jalur Lalu Lintas Efektif (VBL)	33

Tabel 2. 12 Faktor Koreksi Kecepatan Arus Bebas Akibat Hambatan Samping Untuk Jalan Berbahu Dengan Lebar Bahu Efektif LBE (FVBHS)	33

Tabel 2. 13 Faktor Koreksi Kecepatan Arus Bebas Akibat Ukuran Kota (FVBUK) Untuk Jenis Kendaraan MP	34

Tabel 2. 14 Pembobotan Hambatan Samping	35

Tabel 2. 15 Kriteria Kelas Hambatan Samping	36

Tabel 2. 16 Nilai Tingkat Pelayanan	37

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	54

Tabel 3. 2 Formulir Data Volume Kendaraan	58

Tabel 3. 3 Formulir Data Kecepatan Kendaraan	58

Tabel 3. 4 Formulir Data Volume Kendaraan	62

Tabel 3. 5 Formulir Rata – Rata Kecepatan Kendaraan	63

Tabel 3. 6 EMP Untuk Tipe Jalan Tak Terbagi	65

Tabel 3. 7 Kapasitas Dasar	66

Tabel 3. 8 Kondisi Segmen Jalan Ideal Untuk Menetapkan Kapasitas Dasar	66

Tabel 3. 9 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Perbedaan Lebar Lajur	67

Tabel 3. 10 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Pemisah Arah	67

Tabel 3. 11 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Kelas Hambatan Samping	68

Tabel 3. 12 Faktor Koreksi Kapasitas Terhadap Ukuran Kota	68

Tabel 3. 13 Kecepatan Arus Bebas Dasar (VBD)	70

Tabel 3. 14 Nilai Koreksi Kecepatan Arus Bebas Dasar Akibat Lebar Jalur atau Jalur Lalu Lintas Efektif (VBL)	70

Tabel 3. 15 Faktor Koreksi Kecepatan Arus Bebas Akibat Hambatan Samping Untuk Jalan Berbahu Dengan Lebar Bahu Efektif LBE (FVBHS)	71

Tabel 3. 16 Faktor Koreksi Kecepatan Arus Bebas Akibat Ukuran Kota (FVBUK) Untuk Jenis Kendaraan MP	71

Tabel 3. 17 Pembobotan Hambatan Samping	73

Tabel 3. 18 Kriteria Kelas Hambatan Samping	73

Tabel 3. 19 Nilai Tingkat Pelayanan	74

Tabel 3. 20 Kapasitas Dasar Simpang	77

Tabel 3. 21 Kode Tipe Simpang	77

Tabel 3. 22 faktor Koreksi Median Pada Jalan Mayor	78

Tabel 3. 23 Faktor Koreksi Ukuran Kota	79

Tabel 3. 24 Tipe Lingkungan Jalan	79

Tabel 3. 25 Kriteria Kelas Hambatan Samping	80

Tabel 3. 26 FHS Sebagai Fungsi	80

Tabel 3. 27 Faktor Koreksi Rasio Arus Jalan Minor	82

Tabel 3. 28 Nilai EMP Untuk KS dan SM	83

Tabel 4. 1 Data Geometrik Jalan Teuku Umar	90

Tabel 4. 2 Data Volume Lalu Lintas Pada Titik 1 Teuku Umar (Minggu - Senin)	91

Tabel 4. 3 Data Volume Lalu Lintas Pada Titik 1 Teuku Umar (Rabu - Kamis)	92

Tabel 4. 4 Data Volume Lalu Lintas Pada Titik 2 Teuku Umar Minggu, 4 Februari 2024	93

Tabel 4. 5 Data Volume Lalu Lintas Pada Titik 2 Teuku Umar Senin, 5 Februari 2024	94

Tabel 4. 6 Data Volume Lalu Lintas Pada Titik 2 Teuku Umar Rabu, 7 Februari 2024	95

Tabel 4. 7 Data Volume Lalu Lintas Pada Titik 2 Teuku Umar Kamis, 8 Februari 2024	96

Tabel 4. 8 Hambatan Samping Pada Titik 2 Teuku Umar (Arah Utara – Selatan)	97

Tabel 4. 9 Hambatan Samping Pada Titik 2 Teuku Umar (Arah Selatan – Utara)	98

Tabel 4. 10 Data Kecepatan Lalu Lintas Pada Titik 2 Teuku Umar Kota Tegal	99

Tabel 4. 11 Hasil Data Volume Arus Lalu Lintas Titik 2 Jalan Teuku Umar	101

Tabel 4. 12 Hasil Data Kapasitas Jalan	102

Tabel 4. 13 Hasil Data Kelas Hambatan Samping Pada Minggu, 4 Februari 2024	103

Tabel 4. 14 Hasil Data Kelas Hambatan Samping Pada Senin, 5 Februari 2024	104

Tabel 4. 15 Hasil Data Kelas Hambatan Samping Pada Rabu, 7 Februari 2024	104

Tabel 4. 16 Hasil Data Kelas Hambatan Samping Pada Kamis, 8 Februari 2024	104

Tabel 4. 17 Data Kelas Hambatan Samping Titik 2 Jalan Teuku Umar	105

Tabel 4. 18 Nilai Derajat Kejenuhan Dua Arah Jalan Teuku Umar	107

Tabel 4. 19 Hasil Kinerja Lalu Lintas Jalan Teuku Umar Kota Tegal	110

Tabel 4. 20 Ekuivalensi Mobil Penumpang Titik 1 Jalan Teuku Umar Kota Tegal Minggu, 4 Februari 2024	112

Tabel 4. 21 Ekuivalensi Mobil Penumpang Titik 1 Jalan Teuku Umar Kota Tegal Senin, 5 Februari 2024	113

Tabel 4. 22 Ekuivalensi Mobil Penumpang Titik 1 Jalan Teuku Umar Kota Tegal Rabu, 7 Februari 2024	113

Tabel 4. 23 Ekuivalensi Mobil Penumpang Titik 1 Jalan Teuku Umar Kota Tegal Kamis, 8 Februari 2024	114

Tabel 4. 24 Nilai FBKI dan FBKA	117

Tabel 4. 25 Nilai Derajat Kejenuhan Simpang Jalan Teuku Umar	121

Tabel 4. 26 Nilai Batas Atas dan Bawah Peluang	128

Tabel 4. 27 Nilai Kompilasi Data Perhitungan Simpang	129

Tabel 4. 28 Nilai Kompilasi Data Perhitungan Ruas Jalan	129

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Kecepatan Tempuh Titik 2 Jalan Teuku Umar	109

Grafik 4. 2 Faktor Koreksi Rasio Arus Belok Kiri (FBKi)	115

Grafik 4. 3 Faktor Koreksi Rasio Arus Belok Kanan (FBKa)	117

Grafik 4. 4 Tundaan Lalu Lintas Simpang	125

Grafik 4. 5 Peluang Antrian Simpang	128

# DAFTAR RUMUS

2.1 Jumlah volume kendaraan bermotor (QKB)	26

2.2 Kapasitas ruas jalan (C)	27

2.3 Derajat Kejenuhan ruas jalan (DJ)	31

2.4 Kecepatan arus bebas MP di lapangan (VB)	32

2.5 Waktu tempuh rata – rata mobil penumpang (WT)	35

2.6 Kapasitas simpang (C)	38

2.7 Faktor Koreksi Belok Kiri (FBKi)	42

2.8 Faktor Koreksi Belok Kanan (FBKa)	43

2.9 Derajat Kejenuhan simpang (DJ)	45

2.10 Tundaan (T)	45

3.1 Jumlah volume kendaraan bermotor (QKB)	64

3.2 Kapasitas ruas jalan (C)	65

3.3 Derajat Kejenuhan ruas jalan (DJ)	69

3.4 Kecepatan arus bebas MP di lapangan (VB)	69

3.5 Waktu tempuh rata – rata mobil penumpang (WT)	72

3.6 Perhitungan volume lalu lintas mendatang (F)	75

3.7 Kapasitas Simpang (C)	76

3.8 Faktor Koreksi Belok Kiri (FBKi)	80

3.9 Faktor Koreksi Belok Kanan (FBKa)	81

3.10 Derajat Kejenuhan simpang (DJ)	83

3.11 Tundaan (T)	83

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Survey Penelitian

Lampiran 2. Gambar Geometrik Jalan

Lampiran 3. Surat Izin Instansi

Lampiran 4. Dokumentasi

# LAMBANG DAN SINGKATAN

APILL	 = Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

BB	 = Bus Besar

BPJS	 = Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

C	 = Kapasitas

CCTV	 = Closed Circuit Television

C0	 = Kapasitas dasar

DJ	 = Derajat Kejenuhan

EMP	 = ekuivalensi mobil penumpang

ekrKS	 = Nilai ekuivalen kendaraan sedang

ekrMP	 = Nilai ekuivalen mobil penumpang

ekrSM	 = Nilai ekuivalen sepeda motor

F	 = Perhitungan volume lalu lintas mendatang

FCLJ	 = Faktor koreksi kapasitas akibat lebar lajur

FCPA	 = Faktor koreksi pemisah arah

FCHS	 = Faktor koreksi kelas hambatan samping dan bahu jalan/kerb

FCUK	 = Faktor koreksi kapasitas terhadap ukuran kota

FVBHS	 = Faktor penyesuaian kecepatan bebas sebagai akibat dari hambatan

samping

FVBUK	 = Faktor penyesuaian kecepatan bebas berdasarkan ukuran kota

I	 = Faktor laju pertumbuhan lalu lintas

KHS	 = Kelas Hambatan Samping

KS	 = Kendaraan Sedang

KTB	 = Kendaraan Tidak Bermotor

LHR	 = Lalu Lintas Harian Rata – Rata

LHRT	 = Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan

MKJI	 = Manual Kapasitas Jalan Indonesia

MP	 = Mobil Penumpang

MST	 = Muatan Sumbu Terberat

m	 = Meter

n	 = Jumlah tahun yang akan dihitung

P	 = Panjang segmen

PKJI	 = Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia

PO	 = Volume lalu lintas tahun ini

QKB	 = Jumlah volume kendaraan bermotor

Q	 = Arus Lalu Lintas

R	 = Rendah

S	 = Sedang

SAW	 = Simple Additive Weighting

SM	 = Sepeda Motor

SR	 = Sangat Rendah

ST	 = Sangat Tinggi

smp	 = Satuan Mobil Penumpang

skr	 = Satuan Kendaraan Ringan

T	 = Tinggi

TB	 = Truk Besar

VB	 = Kecepatan arus bebas MP di lapangan

VBD	 = Kecepatan arus bebas dasar MP

VBL	 = Nilai penyesuaian kecepatan yang dipengaruhi oleh lebar jalan

VT	 = Kecepatan tempuh mobil penumpang

WIB	 = Waktu Indonesia Barat

WT	 = Waktu tempuh rata – rata mobil penumpang

2/2-TT	 = tipe jalan 2 lajur 2 arah Tak Terbagi

4/2-T	 = tipe jalan 4 lajur 2 arah Terbagi

4/2-TT	 = tipe jalan 4 lajur 2 arah Tak Terbagi

6/2-T	 = tipe jalan 6 lajur 2 arah Terbagi

8/2-T	 = tipe jalan 8 lajur 2 arah Terbagi

# BAB I
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Berdasarkan Data Statistik Sektoral Kota Tegal Tahun 2021, Kota Tegal terletak di provinsi Jawa Tengah yang dikelilingi oleh Laut Jawa di utara, Kabupaten Brebes di barat, dan Kabupaten Tegal di timur dan selatan. Dengan luas daerah Kota Tegal adalah 39,68 kilometer, atau 3.968 hektar, dan berada di tempat yang strategis untuk menghubungkan jalur ekonomi regional dan nasional di daerah pantura. Kota Tegal menarik banyak orang di sekitarnya karena berada di pusat jalur ekonomi nasional. Banyak lembaga keuangan dan perbankan di Tegal menunjukkan bahwa kota ini memiliki potensi ekonomi yang tidak kalah dari kota-kota besar lainnya. Ini berdampak pada bisnis lokal seperti sektor pariwisata dan perhotelan. Selain pusat kota Tegal, wilayah lain di Kabupaten Tegal antara lain Dukuhturi, Talang, Adiwerna, dan Slawi juga semakin berkembang.

Prasarana dan sarana diperlukan untuk memperlancar perkembang tersebut dan menjaga kemampuan Kota Tegal dalam mengatur pertumbuhannya. Jalan merupakan salah satu komponen infrastruktur dan fasilitas yang paling penting. Jalan terdiri dari beberapa komponen, seperti badan jalan, perkerasan jalan, drainase, dan bangunan lain yang diperlukan untuk menunjang lalu lintas.

Jalan merupakan infrastruktur penting yang mempunyai dampak besar terhadap banyak aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, serta keamanan dan pertahanan. Selain itu, jalan berfungsi untuk menghubungkan banyak pusat aktivitas, termasuk pusat aktivitas lokal, nasional, dan lingkungan hidup, serta pusat aktivitas regional dan nasional.

Selain itu, jalan juga penting untuk memfasilitasi kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Namun, berbagai permasalahan, termasuk meningkatnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, akan muncul jika infrastruktur dan fasilitas yang ada tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai.

Lalu lintas jalan perkotaan sangat terpengaruh oleh masalah transportasi seperti kemacetan. Kemacetan lalu lintas merupakan tersendat atau tidak dapat bekerjanya lalu lintas dengan baik. Masalah ini diperburuk dengan meningkatnya jumlah mobil di jalan raya, kelangkaan pengelolaan infrastruktur lalu lintas yang tidak memadai dan sumber daya untuk membangun jalan baru. Kemacetan menimbulkan waktu perjalanan yang lebih lama bagi pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Banyak faktor, seperti jumlah mobil yang melebihi kapasitas jalur dan laju pertambahan penduduk, dapat berkontribusi terhadap kesulitan kemacetan lalu lintas. Karena sulit untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan populasi, Jalan Teuku Umar Kota Tegal selalu dipenuhi lalu lintas.

Jalan Teuku Umar Kota Tegal adalah jalan ini dilalui banyak lalu lintas setiap hari untuk menghubungkan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, membawa banyak orang dari kedua sisi. Jalan Teuku Umar memiliki panjang 1,6 kilometer dan lebar 7,6 meter. Karena pertumbuhan penduduk yang meningkat dan jumlah kepemilikan kendaraan juga meningkat kinerja dari jalan Teuku Umar ini menjadi berkurang.

Jalan Teuku Umar ini juga sering terjadi Tundaan sesaat karena keluar masuknya kendaraan dan parkir di badan jalan yang membuat kinerja dari jalan ini berkurang. Dibutuhkan analisis kinerja jalan Teuku Umar untuk mengetahui kinerjanya pada tahun 2024 dan 5 tahun mendatang karena masalah ini merupakan salah satu penyebab kemacetan.

Untuk mengatasi masalah ini memerlukan analisis untuk mengevaluasi kinerja ruas jalan tersebut dari sudut pandang tingkat pelayanan. Diharapkan hasil analisis ini akan digunakan untuk mempertimbangkan solusi untuk masalah yang akan datang. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menulis skripsi/TA ini dengan tajuk “Analisis Kinerja Ruas Jalan Pada Jalan Teuku Umar Kota Tegal”.

## Batasan Masalah

Penulis membatasi lingkup penelitiannya pada bidang-bidang berikut :

- Studi dan pengumpulan data dilakukan di dua titik pada jalan Teuku Umar Kota Tegal.

- Pengumpulan data diambil selama empat hari yaitu dua hari kerja, satu hari libur, serta satu hari libur nasional. Waktu penelitian selama enam jam dibagi menjadi tiga sesi: 06.00 sampai 08.00 WIB, 12.00 sampai 14.00 WIB, serta 16.00 sampai 18.00 WIB.

- Penelitian tidak mencakup semua simpang bersinyal dan tak bersinyal agar penelitian terfokus dan mendapatkan hasil yang maksimal.

- Volume kendaraan, tingkat kejenuhan, kecepatan arus, kapasitas, durasi perjalanan, kecepatan perjalanan, hambatan samping, kinerja lalu lintas, semuanya tercakup dalam studi ini.

- Penelitian menggunakan teknik Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia Tahun 2023 (PKJI 2023) untuk pengumpulan dan penghitungan data.

## Rumusan Masalah

Mengingat konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dapat diberikan sebagai berikut :

- Bagaimana kinerja Jalan Teuku Umar Kota Tegal pada tahun 2024?

- Bagaimana tingkat kapasitas, kejenuhan, dan hambatan samping yang terdapat pada Jalan Teuku Umar Kota Tegal?

- Bagaimana kinerja Jalan Teuku Umar Kota Tegal selama lima tahun ke depan sesuai dengan PKJI Tahun 2023?

## Tujuan

Penulis berharap untuk mencapai tujuan berikut dengan penelitian ini :

- Menganalisis kinerja Jalan Teuku Umar Kota Tegal Tahun 2024 dengan memperhatikan volume lalu lintas, waktu tempuh, kualitas pelayanan, dan kapasitas.

- Menganalisis derajat kejenuhan, kapasitas, dan hambatan samping pada Jalan Teuku Umar Kota Tegal.

- Menganalisis kinerja Jalan Teuku Umar di Kota Tegal Lima Tahun ke depan berdasarkan PKJI Tahun 2023.

## Manfaat

Ini merupakan keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini :

- Dapat meningkatkan pemahaman dan keahlian pembaca mengenai rekayasa lalu lintas.

- Dapat mengetahui kinerja ruas jalan yang diselidiki dalam memberikan informasi perencanaan kota.

- Dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk mengetahui seberapa baik kinerja Jalan Teuku Umar Kota Tegal dan melakukan perbaikan.

## Sistematika Penulisan

Studi ini dibahas secara mendalam dalam lima bab :

BAB I	PENDAHULUAN

Berikut pokok bahasan yang dibahas dalam bab ini: pendahuluan, batasan masalah, definisi masalah, tujuan penelitian, serta keuntungan.

BAB II	LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mempersiapkan tugas akhir ini, bab ini mencakup tingkat kejenuhan, volume lalu lintas, kapasitas jalan, landasan teori atau periodik, dan geometri jalan.

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN

Selain materi tentang waktu, tempat, dan analisis, bab ini juga mencakup strategi pengumpulan data serta diagram alir penelitian.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup data yang didapatkan di lapangan kemudian di analisis dan hasil penelitian di perjelas dengan pembahasan.

BAB V	PENUTUP

Pada bab ini mencakup kesimpulan serta saran yang ada dibab sebelumnya terkait penelitian yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB II
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

## Landasan Teori

- Definisi Jalan

Bersumber pada UU RI Nomor 2 Tahun 2022 terkait Perubahan Kedua Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 terkait Jalan, seluruh bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, perlengkapan lalu lintas, dan bangunan pembantu penghubung dikategorikan sebagai sarana transportasi darat, yang dapat ditemukan di bawah tanah, di atas tanah atau di dalam air, kecuali kereta api, jalur kabel dan truk. Ruas jalan tunggal yang membentuk hubungan hierarki antara simpul transportasi, pusat kegiatan dan pertumbuhan, dan wilayah yang terkena dampak pelayanannya dikenal sebagai sistem jaringan jalan.

Masyarakat bergantung pada jalan untuk menghubungkan wilayah. Perekonomian dan aktivitas masyarakat sehari-hari difasilitasi oleh jalan. Jalan raya adalah sarana transportasi darat yang sangat penting karena banyak aspek kehidupan terkait dengannya. Ada berbagai aspek kehidupan, seperti keamanan, aspek pertahanan, politik, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, kemajuan sebuah negara dapat dilihat dari perkembangan di bidang infrastruktur, tidak terkecuali di bidang transportasi. Secara umum jalan merupakan ruang yang memungkinkan perjalanan di permukaan bumi, baik di darat, di udara, atau di air.

Dalam hal desain jalan, bentuk geometrik perlu diterapkan dengan pemikiran yang cermat agar dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna jalan sesuai dengan tujuannya.

Dari pengertian diatas, Oleh karena itu, ada tiga jenis rute :

- Jalan Darat

Jalan darat adalah jalan yang digunakan orang, hewan, dan kendaraan berjalan di daratan.

- Jalan Air

Jalan air adalah jalan yang digunakan untuk perdagangan perahu dan kapal.

- Jalan Udara

Jalan udara adalah sebagai jalur transportasi, langit digunakan oleh pesawat.

- Klasifikasi Jalan

Bersumber pada PP Nomor 34 Tahun 2006 (PP RI, 2006) dan UU Nomor 22 Tahun 2009, jalan termasuk dalam lima kategori :

- Peruntukan Jalan

Jalan umum dan jalan khusus adalah dua jenis jalan yang berbeda berdasarkan tujuan mereka.

- Jalan umum

Jalan raya umum, yang mencakup jalan raya dan jalan tol, diawasi oleh pemerintah negara.

- Jalan khusus

Jalan yang paling sering digunakan untuk lalu lintas padat atau digunakan untuk tujuan langsung atau keuntungan bagi orang tertentu, kelompok masyarakat, perusahaan atau organisasi. Namun pemerintah tidak melaksanakan jalan khusus, sesuai peraturan perundang-undangan sebaliknya, organisasi pemerintah atau pemerintah yang bekerja sama dengan organisasi swasta, masyarakat, atau entitas komersial dapat melakukan hal tersebut.

- Status Jalan

Jalan umum diklasifikasikan menjadi lima kategori: jalan desa, kota, kabupaten, provinsi, dan nasional, tergantung pada statusnya.

- Jalan nasional

Jalan raya nasional dimiliki dan dipelihara oleh pemerintah federal :

- Jalan strategis nasional.

- Jalan kolektor utama yang menghubungkan kota-kota terdekat dan ibu kota provinsi.

- Jalan tol.

- Jalan arteri primer.

- Jalan provinsi.

Jalan raya provinsi dikelola oleh pemerintah provinsi. Rute provinsi mencakup :

- Jalan khusus di ibu kota Jakarta.

- Jalan raya kolektor primer menyambungkan kabupaten serta ibu kota provinsi.

- Jalan strategis provinsi.

- Jalan raya utama yang berkaitan dengan ibu kota atau kabupaten.

- Jalan kabupaten

Jalan umum yang dikelola pemerintah daerah dikenal dengan nama jalan kabupaten. Jalan kabupaten terdiri dari :

- Jalan raya provinsi atau nasional tidak termasuk dalam jalan kolektor primer.

- Jalan utama yang menyambungkan pusat desa, kecamatan, dan kabupaten satu sama lain.

- Jalan strategis kabupaten

- Jalan sekunder khusus kota dan provinsi tidak termasuk dalam kategori ini.

- Jalan kota

Jalan umum di bawah kendali pemerintah daerah dan merupakan bagian dari jaringan jalan kota disebut jalan kota.

- Jalan desa

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas jalan desa, yang merupakan jalan negara. Jalan-jalan desa juga berfungsi sebagai jalan utama desa dan lingkungan. Jalan desa menghubungkan pemukiman desa di pedesaan.

- Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan yaitu dari jalan utama dan jalan sekunder, yang dihubungkan secara hierarki berdasarkan cara sistem bekerja. Di bawah ini adalah penjelasan tentang struktur sistem jaringan jalan :

- Sistem jaringan jalan primer

Landasan dasar sistem jaringan jalan merupakan penataan ruang dan pendistribusian produk dan jasa, yang dimaksudkan untuk mengembangkan setiap daerah pada tingkat nasional. Seluruh lokasi distribusi saling terhubung sehingga menjadi pusat kegiatan berikut :

- Pusat Aktivitas Daerah.

- Pusat Aktivitas Lingkungan.

- Pusat Aktivitas Nasional.

- Pusat Aktivitas Lokal.

- Antarpusat Aktivitas Nasional.

Jalan antar kota adalah jalan yang disebut jalan raya oleh sistem jaringan jalan utama dan menyambungkan pusat aktivitas di luar kota ke pusat kota.

- Sistem jaringan jalan sekunder

Wilayah metropolitan terhubung ke rencana tata ruang kabupaten atau kota melalui sistem jaringan jalan sekunder yang terdiri dari fungsi pokok, fungsi sekunder pertama, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, serta seterusnya.

Bagian dari sistem jaringan jalan sekunder biasanya terdapat di daerah perkotaan dan berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan.

- Fungsi Jalan

Jalan-jalan berikut ini termasuk dalam sistem jaringan jalan primer berdasarkan peruntukannya :

- Jalan arteri primer

Jalan raya arteri primer, juga disebut jalan arteri sistem primer, menghubungkan pusat kegiatan di tingkat regional dan nasional.

- Jalan lokal primer

Pada sistem primer, jalan raya lokal utama merupakan jalur yang menyambungkan pusat aktivitas lingkungan hidup dengan pusat aktivitas lingkungan hidup lainnya, serta dengan pusat aktivitas lingkungan hidup lainnya pada tingkat nasional, regional, atau antar pusat.

- Jalan kolektor primer

Jalan raya kolektor primer menghubungkan pusat aktivitas regional atau nasional satu sama lain.

- Jalan lingkungan primer

Jalan lingkungan yang diklasifikasikan sebagai jalan primer dalam sistem primer berfungsi untuk membangun hubungan antara pusat kegiatan pedesaan dan jalan raya pedesaan.

Tujuan yang dimaksudkan dicapai melalui jalan yang termasuk dalam sistem jaringan jalan sekunder. Berikut adalah komponen sistem jaringan jalan sekunder :

- Jalan arteri sekunder

Lokasi utama dan lokasi sekunder, atau bahkan lokasi sekunder lainnya, terhubung melalui jalur arteri sekunder.

- Jalan kolektor sekunder

Kawasan sekunder kedua serta ketiga terhubung melalui jalan kolektor sekunder.

- Jalan lokal sekunder

Dalam sistem sekunder, jalan lokal berfungsi sebagai jalan sekunder yang menyambungkan masyarakat dengan area sekunder pertama, kedua, dan ketiga.

- Jalan lingkungan sekunder

Jalan lingkungan sekunder menyambungkan wilayah perkotaan dengan jaringan jalan lingkungan sekunder.

- Kelas Jalan

Kelas jalan berikut ini dipisahkan berdasarkan variabel termasuk volume lalu lintas, penggunaan jalan, dan transportasi, selain kebutuhan pemasangan infrastruktur jalan :

- Jalan khusus

- Jalan raya kelas I

- Jalan raya kelas II

- Jalan raya kelas III

Ini adalah klasifikasi kelas jalan berdasarkan syarat penyediaan infrastruktur jalan :

- Jalan kecil

- Jalan raya

- Jalan bebas hambatan

- Jalan sedang

- Jalan lalu lintas rendah

Tabel 2. 1 Kelas Jalan sesuai penggunaanya

| Kelas Jalan | Fungsi Jalan | Dimensi Kendaraan, m |  |  | Muatan Sumbu Terberat (MST) ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lebar | Panjang | Tinggi |  |
| Kelas I | Arteri, Kolektor | ≤2,55 | ≤18,0 | ≤4,2 | 10 |
| Kelas II | Lingkungan, Lokal, Kolektor, dan Arteri | ≤2,55 | ≤12,0 | ≤4,2 | 8 |
| Kelas III |  | ≤2,21 | ≤ 9,01 | ≤3,5 | 8 *) |
| Kelas Khusus | Arteri | >2,551 | >18,01 | ≤4,2 | >10 |

(Sumber : Buku Bina Marga 2021)

- Bagian – Bagian Jalan

Setiap jalan membutuhkan ruas karena area ini digunakan untuk konstruksi, pergerakan, peningkatan kapasitas, dan keselamatan pengguna. Ruang jalan dibagi menjadi tiga antara lain sebagai berikut :

- Rumaja

Rumaja adalah jalan raya dengan dimensi tinggi, lebar, dan kedalaman tertentu. Tepian pengaman, saluran air pinggir jalan, dan badan jalan adalah bagian dari rumaja. Rumaja menawarkan area terbuka dengan keistimewaan sebagai berikut :

- Di antara dua garis vertikal di atas batas luar rumah dan batas luar ambang pengaman, diukur lebar area terbuka.

- Dimensi bebas minimum adalah 5,1 meter di atas tanah sekitar sebelum lintas.

- Paling tidak 1,5 meter di bawah lokasi paling tidak padat.

- Rumija

Rumija adalah area di jalan yang memiliki kedalaman, tinggi, dan lebar tertentu. Rumija mencakup Rumaja dan jalur tanah tertentu di luarnya. Lebar paling rendah dari Rumija adalah yang berikut :

- Jalan raya adalah 25 meter.

- Jalan bebas hambatan berjarak 30 meter.

- Jalan kecil adalah 11 meter

- Jalan sedang adalah 15 meter

- Ruwasja

Ruwasja, yang mencakup beberapa area di luar Rumija, memiliki jalur dengan lebar dan tinggi tertentu. Ruwasja dibuat untuk menjamin keselamatan konstruksi jalan, meningkatkan fungsi jalan, dan memberikan pengemudi visibilitas yang baik. Ruwasja pada dasarnya adalah tempat umum yang dimiliki oleh orang-orang dan diawasi oleh pengawas jalan.

Lebar Ruwasja paling rendah ditetapkan dari tepi badan jalan untuk memastikan konstruksi jalan aman, memberikan pandangan bebas bagi pengemudi, dan memfasilitasi fungsi jalan seperti berikut :

- Jalan kolektor primer adalah 10 m.

- Hulu dan hilir jembatan berukuran 100 m.

- Panjang jalan primer lokal adalah 7 m.

- Panjang jalan lingkungan sekunder 2 m.

- Panjang jalan lingkungan primer 5 m.

- Panjang jalan arteri primer 15 m.

- Panjang jalan arteri sekunder 15 m.

- Panjang jalan kolektor sekunder 5 m.

- Panjang jalan lokal sekunder 3 m.

Gambar 2. 1 Ruang Bagian – Bagian Jalan

(Sumber : Buku Bina Marga 2021)

- Klasifikasi Kendaraan

Menurut Pedoman Kapasitas Jalan (PKJI) tahun 2023, kendaraan dibagi menjadi lima, yaitu Mobil Penumpang (MP), Sepeda Motor (SM), Kendaraan Sedang (KS), Truk Besar (TB), dan Bus Besar (BB). Karena Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) dianggap sebagai resistensi samping yang dampaknya terhadap kapasitas dimasukkan ke dalam faktor koreksi kapasitas terkait hambatan samping (FCHS), maka tidak diubah menjadi arus lalu lintas.

Untuk jaringan jalan kota, Truk Besar (TB) dan Bus Besar (BB) sangat sedikit dan beroperasi selama jam-jam lenggang. Akibatnya, mereka dianggap tidak memiliki kapasitas praktis dalam perhitungan, dan oleh karena itu dikategorikan sebagai Kendaraan Sedang (KS).

Rincian Klasifikasi Kendaraan Menurut PKJI adalah :

Tabel 2. 2 Klasifikasi Kendaraan PKJI dan Tipikalnya

| Tanda | Versi kendaraan | Tipe kendaraan |
| --- | --- | --- |
| SM | Kereta dengan roda dua atau tiga dan panjang kurang lebih dua setengah meter | kendaraan bermotor roda 3 (tiga), Sepeda motor |
| MP | Mobil angkutan barang kecil atau sedang dengan panjang kurang dari 5,5 m, mobil penumpang 7 (tujuh) tempat duduk atau 4 (empat) tempat duduk | jeep, truk kecil, minibus, mikrobus, sedan, pickup |
| KS | Kendaraan angkutan barang dua gandar dan bus sedang dengan panjang minimal 9,0 meter | Truk sedang, bus metromini, dan bus pertanggung |
| BB | Bus besar yang memiliki dua atau tiga as dan minimal 12 meter panjang | bus antar kota, bus tingkat wisata |
| TB | truk gandeng, truk semitrailer dengan >12 meter, dan mobil pengangkut barang berporos tiga | truk semi-trailer, truk gandeng, trailer |

(Sumber : PKJI)

Gambar 2. 2 Tipikal Kendaraan Dalam Kategori Sepeda Motor

(Sumber : PKJI)

Gambar 2. 3 Tipikal Kendaraan Dalam Kategori Mobil Penumpang

(Sumber : PKJI)

Gambar 2. 4 Tipikal Kendaraan Dalam Kategori Kendaraan Sedang

(Sumber : PKJI)

Gambar 2. 5 Tipikal Kendaraan Dalam Kategori Bus Besar

(Sumber : PKJI)

Gambar 2. 6 Tipikal Kendaraan Dalam Kategori Truk Besar

(Sumber : PKJI)

- Kemacetan

Berdasarkan MKJI Tahun 1997, meningkatnya jumlah lalu lintas di jalan raya perkotaan dan pinggiran kota adalah masalah besar di banyak negara. Peningkatan kepemilikan kendaraan, kurangnya dana untuk pembangunan jalan, dan kinerja infrastruktur lalu lintas yang tidak memadai adalah hasil dari peningkatan ini.

Telah diakui bahwa upaya yang sungguh-sungguh diperlukan untuk meningkatkan kapasitas, dan bahwa teknik desain dan perencanaan yang efektif diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan terbaik dengan mempertimbangkan biaya langsung dan konsekuensi lingkungan dan keselamatan.

Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang pesat. Banyaknya orang yang menggunakan angkutan umum dan ojek online adalah faktor lain yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pengendara ini sering berhenti tidak menentu di jalan, masuk dan keluar tempat parkir, dan melewati persimpangan tanpa lampu lalu lintas. Kemacetan ini menyebabkan polusi udara, stres bagi pengguna jalan, kecelakaan, dan pemborosan waktu. Kota-kota besar sering kali mengalami kemacetan, terutama ketika angkutan umum tidak memadai dan ketidakseimbangan antara kebutuhan jalan dan kepadatan penduduk.

- Geometrik Jalan

Berdasarkan Pedoman Desain Geometrik Jalan Tahun 2021, Saat merancang geometri jalan perkotaan, akses terhadap pembangunan di samping jalan harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa persyaratan layanan jalan terpenuhi dengan benar dan aman. Persyaratan geometrik jalan adalah persyaratan yang harus dipenuhi saat membangun jalan dengan tujuan menciptakan jalan yang nyaman, aman, dan lancar bagi orang yang menggunakannya.

Perencanaan suatu ruas jalan secara keseluruhan yang disebut geometri jalan terdiri dari sejumlah komponen yang diubah berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan informasi yang dikumpulkan dari hasil survei lapangan dan diperiksa menggunakan standar perencanaan. Geometrik jalan juga digunakan sebagai dasar untuk memahami konsep dasar konstruksi jalan raya. Setelah itu, teknik struktur baru diterapkan untuk meningkatkan kekuatan dan bentuk fisik bangunan jalan, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih tepat.

- Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997

Buku pedoman yang dibuat oleh Dirjen Bina Marga yang berjudul MKJI tahun 1997 biasanya digunakan oleh perancang transportasi, insinyur jalan raya, dan insinyur lalu lintas untuk tujuan mengatur, menyusun, dan menilai penyelenggaraan lalu lintas.

Sebagaimana dinyatakan dalam buku pedoman kapasitas jalan yang berjudul MKJI tahun 1997, pengguna dapat memperkirakan perilaku lalu lintas dengan menggunakan parameter geometrik dan iklim tertentu. MKJI tahun 1997 biasanya digunakan untuk kegunaan berikut :

- Perancangan

Proses membuat desain konseptual dan rencana jalan menggunakan prediksi arus lalu lintas dikenal sebagai desain.

- Perencanaan

Parameter desain dan manajemen lalu lintas infrastruktur jalan yang baru dibangun atau diperbarui adalah bagian dari perencanaan untuk memenuhi standar arus lalu lintas.

- Analisis Operasional

Untuk mengetahui bagaimana lalu lintas berjalan dalam kondisi lalu lintas tertentu, seperti mengetahui berapa lama waktu sinyal diperlukan untuk tundaan terkecil. Perkiraan ini didasarkan pada perubahan pada geometri jalan, peraturan tentang lalu lintas serta kondisi fasilitas.

Gambar 2. 7 Buku Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997

(Sumber : MKJI 1997)

- Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023

Masyarakat Indonesia dapat menentukan kapasitas jalan dan penyeberangan dengan bantuan buku pedoman yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Marga berjudul PKJI tahun 2023. MKJI Tahun 1997 yang telah beroperasi lebih dari satu dekade digantikan oleh PKJI Tahun 2023 yang dikukuhkan pada 13 Juni 2023.

Pedoman ini dibuat untuk menangani perubahan peraturan lalu lintas dan peningkatan jumlah kendaraan yang mengganggu kondisi lalu lintas saat ini. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti aspek kapasitas jalan baik pedesaan atau perkotaan, kapasitas jalan tol, dan kapasitas persimpangan.

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023 terdiri dari enam pedoman sebagai berikut :

- Kapasitas Simpang

- Kapasitas Jalan Luar Kota

- Kapasitas Simpang APILL

- Kapasitas Bagian Jalinan

- Kapasitas Jalan Bebas Hambatan

- Kapasitas Jalan Perkotaan

Gambar 2. 8 Buku Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia

(Sumber : PKJI)

- Volume Lalu Lintas

Berdasarkan Permenhub RI Nomor PM 96 Tahun 2015 terkait Penyelenggaraan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, volume lalu lintas, yang diukur dalam smp/jam, adalah total mobil yang melalui suatu ruas jalan dalam jangka waktu tertentu.

Volume lalu lintas merupakan total kendaraan yang melalui suatu tempat dalam satuan waktu dibandingkan dengan total kendaraan yang melalui suatu tempat pada suatu ruas atau jalur pergerakan. Ini merupakan hasil dari perubahan yang dilakukan pada unit mobil penumpang. Jumlah mobil yang menggunakan jalur lalu lintas setiap hari selama setahun disebut Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT).

Rata-rata volume lalu lintas harian, yang diukur dalam satuan mobil atau satuan jumlah penumpang (smp), merupakan dasar untuk perencanaan, prakiraan pola lalu lintas, serta pemantauan jalan (LHR). Memperkirakan arus lalu lintas biasanya dikerjakan dengan memanfaatkan hitungan harian yang didokumentasikan. Lalu lintas harian rata-rata (LHR) diestimasi dengan mengestimasi total mobil yang melalui suatu tempat pada ruas jalan tertentu pada hari tertentu. Lalu lintas harian rata-rata pada ruas jalan tersebut dapat dihitung dengan memanfaatkan data pengukuran yang merata-ratakan yang dikumpulkan selama beberapa hari.

Sesuai dengan pedoman kapasitas jalan PKJI 2023, semua perkiraan arus lalu lintas harus dilakukan dengan menggunakan satuan mobil penumpang (smp). Berikut adalah rumus yang dapat dimanfaatkan untuk mengestimasi arus lalu lintas :

QKB = (ekrKS x KS) + (ekrMP x MP) + (ekrSM x SM) 	(2.1)

Dengan :

QKB		= Jumlah volume kendaraan (smp)

ekrKS		= Nilai ekuivalen kendaraan sedang

ekrMP		= Nilai ekuivalen mobil penumpang

ekrSM		= Nilai ekuivalen sepeda motor

KS		= Kendaraan sedang

MP		= Mobil penumpang

SM		= Sepeda motor

Penting untuk menghitung nilai ekuivalen mobil penumpang (EMP) untuk menerjemahkan volume lalu lintas (Q) menjadi arus/jam. Ini mewakili nilai mobil penumpang setara (EMP) setiap jenis kendaraan :

Tabel 2. 3 EMP Untuk Tipe Jalan Tak Terbagi

| Jenis jalan | Volume lalu-lintas jumlah dua arah (kend/jam) | EMPKS | EMPSM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LJalur <6 m | LJalur >6 m |
| 2/2-TT | <1800 >1800 | 1,3 1,2 | 0,5 0,35 | 2/2-TT |

(Sumber : PKJI)

- Kapasitas

Kapasitas jalan, yang diukur dalam smp/jam atau mobil penumpang/jam, merupakan keefektifan suatu jalan untuk menerima jumlah lalu lintas yang dibutuhkan dalam satu periode, berdasarkan PP RI Nomor PM 96 Tahun 2015 terkait Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa.

Selama waktu yang tersedia, data lapangan dikumpulkan untuk mengukur tingkat kapasitas. Kapasitas diukur dalam smp.

Berikut ini adalah rumus dasar untuk mengukur kapasitas dasar :

C = C0 + FCLJ + FCPA + FCHS + FCUK 	(2.2)

Dengan :

C	 = Kapasitas (smp/jam)

C0	 = Kapasitas dasar (smp/jam)

FCHS	 = Faktor koreksi kelas hambatan samping dan bahu jalan/kerb

FCLJ	 = Faktor koreksi kapasitas akibat lebar lajur

FCUK	 = Faktor koreksi kapasitas terhadap ukuran kota

FCPA 	= Faktor koreksi pemisah arah (jalan tak terbagi)

- Kapasitas Dasar

Untuk memastikan kapasitas dasar, evaluasi berikut harus dilakukan :

Tabel 2. 4 Kapasitas Dasar

| Jenis jalan | C0 (SMP/jam) | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 4/2-T, 6/2-T, 8/2-T atau Jalan satu arah | 1700 | Per lajur (satu arah) |
| 2/2-TT | 2800 | Per dua arah |

(Sumber : PKJI)

Tabel 2. 5 Kondisi Segmen Jalan Ideal Untuk Menetapkan Kapasitas Dasar

| No. | Deskripsi | Pedoman untuk pembangunan infrastruktur jalan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jalan Sedang tipe 2/2-TT | Jalan Raya tipe 4/2-T | Jalan Raya tipe 6/2-T | Jalan Satu arah tipe 1/1, 2/1, 3/1 |
| 1 | Lebar Jalur lalu lintas, m | 7,0 | 4×3,5 | 6×3,5 | 2×3,5 |
| 2 | Lebar bahu efektif masing-masing sisi, m | 1,5 | Dengan kreb di kedua sisi, tetapi tidak memiliki bahu |  | 2,0 |
| 3 | Jarak terdekat penghalang ke kereb, m |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Median | Tidak ada | Ada, tanpa bukaan | Ada, tanpa bukaan |  |
| 5 | Perbedaan arah, % | 50-50 | 50-50 | 50-50 |  |
| 6 | KHS | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
| 7 | Juta jiwa, Ukuran kota | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 |
| 8 | karakteristik alinemen jalan | Datar | Datar | Datar | Datar |
| 9 | Konfigurasi MP: KS:SM | 60%:8%:32% | 60%:8%:32% | 60%:8%:32% | 60%:8%:32% |
| 10 | Aspek K | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Perbedaan Lebar Lajur (FCLJ)

Berikut nilai faktor koreksi kapasitas (FCLJ) akibat ketidaksesuaian lebar lajur :

Tabel 2. 6 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Perbedaan Lebar Lajur

| Jenis jalan | LLE/LJE (m) | FCLJ |
| --- | --- | --- |
| 4/2-T, 6/2-T, 8/2-T Jalan satu-arah | LLE = 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 | 0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 |
| 2/2-TT | LJE2 arah = 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 | 0,56 0,87 1,00 1,14 1,25 1,29 1,34 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Pemisah Arah (FCPA)

Rumus berikut digunakan untuk menghitung nilai faktor koreksi kapasitas yang berkaitan dengan pemisahan terarah :

Tabel 2. 7 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Pemisah Arah

| PA%-% | 50-50 | 55-45 | 60-40 | 65-35 | 70-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCPA | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,88 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Hambatan Samping (FCHS)

Berikut ini adalah faktor koreksi kapasitas yang berkaitan dengan resistensi samping :

Tabel 2. 8 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Kelas Hambatan Samping

| Jenis jalan | KHS | FCHS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lebar efektif bahu LBE, m |  |  |  |
|  |  | ≤0,51 | 1,0 | 1,5 | ≥2,0 |
| 4/2-T | Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi | 0,96 0,94 0,92 0,88 0,84 | 0,98 0,97 0,95 0,92 0,88 | 1,01 1,00 0,98 0,95 0,92 | 1,03 1,02 1,00 0,98 0,96 |
| 2/2-TT/ Jalan satu arah | Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi | 0,94 0,92 0,89 0,82 0,73 | 0,96 0,94 0,92 0,86 0,79 | 0,99 0,97 0,95 0,90 0,85 | 1,01 1,00 0,98 0,95 0,91 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Kapasitas Terhadap Ukuran Kota (FCUK)

Nilai faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota tertentu dapat dihitung dengan rumus berikut :

Tabel 2. 9 Faktor Koreksi Kapasitas Terhadap Ukuran Kota

| Ukuran kota (Juta jiwa) | Kelas kota |  | Faktor koreksi ukuran kota, (FCUK) |
| --- | --- | --- | --- |
| <0,1 0,1–0,5 0,5–1,0 1,0–3,0 >3,0 | Sangat Kecil Kecil Sedang Besar Sangat Besar | Kota kecil Kota kecil Kota menengah Kota besar Kota metropolitan | 0,86 0,90 0,94 1,00 1,04 |

(Sumber : PKJI)

- Derajat Kejenuhan

Tingkat kejenuhan, atau DJ, merupakan statistik utama yang dimanfaatkan untuk mengukur seberapa baik kinerja suatu ruas jalan. Angka antara nol dan satu mewakili derajat kejenuhan menurut PKJI (2023). Ketika derajat kejenuhan hampir nol maka terjadi kondisi aliran tidak jenuh, artinya penambahan mobil tidak akan berdampak pada aliran lainnya.

Sebaliknya, nilai derajat kejenuhan sekitar satu menunjukkan keadaan kapasitas dan kepadatan kecepatan arus sedang dan stabil selama setidaknya satu jam.

Tingkat kejenuhan dapat diestimasi dengan memanfaatkan rumus berikut ini :

DJ = QC 	(2.3)

Dengan :

DJ	 = Derajat Kejenuhan

Q	 = Arus Lalu Lintas (smp/jam)

C	 = Kapasitas (smp/jam)

- Kecepatan Arus Bebas

Menurut buku pedoman kapasitas jalan yang berjudul PKJI tahun 2023, kecepatan arus bebas kendaraan dimanfaatkan sebagai statistik untuk menghitung waktu penyelesaian rata-rata suatu rute.

Kecepatan aliran bebas dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

VB = (VBD + VBL) x FVBHS x FVBUK 	(2.4)

Dengan :

VB	= Kecepatan aliran bebas MP di lapangan (km/jam)

VBD	= Kecepatan aliran bebas fundamental MP

VBL	= Nilai penyesuaian kecepatan yang bergantung pada lebar jalan (km/jam)

FVBHS = Tarikan samping menyebabkan faktor penyesuaian kecepatan bebas meningkat.

FVBUK	= Faktor kecepatan bebas adaptif menurut ukuran kota

Tabel 2. 10 Kecepatan Arus Bebas Dasar (VBD)

| Jenis jalan |  | VBD(km/jam) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MP | KS | SM | Rata-rata total kendaraan |
| Jalan Terbagi | 4/2-T, 6/2-T, 8/2-T jalan satu arah | 61 | 52 | 48 | 57 |
| Jalan Tak Terbagi | 2/2-TT | 44 | 40 | 40 | 42 |

(Sumber : PKJI)

Tabel 2. 11 Nilai Koreksi Kecepatan Arus Bebas Dasar Akibat Lebar Jalur atau Jalur Lalu Lintas Efektif (VBL)

| Jenis jalan |  | LJE/LLE(m) | VBL(km/jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jalan Terbagi | 4/2-T, 6/2-T, 8/2-T jalan satu arah | LLE = 3,00 | -4 |
|  |  | 3,25 | -2 |
|  |  | 3,50 | 0 |
|  |  | 3,75 | 2 |
|  |  | 4,00 | 4 |
| Jalan Tak Terbagi | 2/2-TT | LJE = 5,00 | -9,50 |
|  |  | 6,00 | -3 |
|  |  | 7,00 | 0 |
|  |  | 8,00 | 3 |
|  |  | 9,00 | 4 |
|  |  | 10,00 | 6 |
|  |  | 11,00 | 7 |

(Sumber : PKJI)

Tabel 2. 12 Faktor Koreksi Kecepatan Arus Bebas Akibat Hambatan Samping Untuk Jalan Berbahu Dengan Lebar Bahu Efektif LBE (FVBHS)

| Jenis jalan |  | KHS | FVBHS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LBE(m) |  |  |  |
|  |  |  | <0,5 m | 1,0 m | 1,5 m | >2 m |
| Jalan Terbagi | 4/2-T, 6/2-T, 8/2-T jalan satu arah | SR R S T ST | 1,02 0,98 0,94 0,89 0,84 | 1,03 1,00 0,97 0,93 0,88 | 1,03 1,02 1,00 0,96 0,92 | 1,04 1,03 1,02 0,99 0,96 |
| Jalan Tak Terbagi | 2/2-TT | SR R S T ST | 1,00 0,96 0,90 0,82 0,73 | 1,01 0,98 0,93 0,86 0,79 | 1,01 0,99 0,96 0,90 0,85 | 1,01 1,00 0,99 0,95 0,91 |

(Sumber : PKJI)

Tabel 2. 13 Faktor Koreksi Kecepatan Arus Bebas Akibat Ukuran Kota (FVBUK) Untuk Jenis Kendaraan MP

| Ukuran kota(Juta jiwa) | FVBUK |
| --- | --- |
| <0,1 0,1–0,5 0,5–1,0 1,0–3,0 >3,0 | 0,90 0,93 0,95 1,00 1,03 |

(Sumber : PKJI)

- Kecepatan Tempuh

Kecepatan perjalanan (VT) adalah kecepatan arus lalu lintas sebenarnya, yang dapat dihitung dengan mengambil derajat kejenuhan (DJ) dan kecepatan arus bebas (VB).

Penetapan nilai kecepatan tempuh untuk mobil penumpang dilakukan dengan menggunakan diagram berikut ini.

Gambar 2. 9 Hubungan VMP Dengan DJ dan VB pada tipe jalan 2/2-TT

(Sumber : PKJI)

- Waktu Tempuh

Dasar penentuan waktu perjalanan (WT) adalah nilai VT pada saat perjalanan sepanjang P pada ruas jalan yang diperiksa. Berikut persamaan yang digunakan untuk menentukan waktu perjalanan :

WT = PVT  	(2.5)

Dengan :

WT	 = Waktu tempuh rata – rata MP

P	 = Panjang segmen

VT 	= Kecepatan tempuh MP

- Hambatan Samping

Hambatan samping diartikan sebagai statistik spesifik berupa frekuensi kejadian tertimbang yang melibatkan berbagai kategori Hambatan samping seperti kendaraan datang dan pergi, parkir, dan kendaraan tidak bermotor, dan pejalan kaki disebutkan dalam PKJI tahun 2023. Berikut adalah Prasyarat untuk bobot dan kelas resistensi samping :

Tabel 2. 14 Pembobotan Hambatan Samping

| No. | Tipe hambatan samping | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penyeberangan pinggir jalan dan pejalan kaki | 0,5 |
| 2 | Angkutan umum serta kendaraan pemberhentian lain | 1,0 |
| 3 | Mobil yang masuk atau keluar dari sisi jalan | 0,7 |
| 4 | Kendaraan tidak bermotor | 0,4 |

(Sumber : PKJI)

| KHS | Total nilai frekuensi kejadian (di masing - masing sisi jalan) dikali nilai | Karakteristik |
| --- | --- | --- |
| Sangat Rendah (SR) | <100 | lingkungan perumahan terdapat akses ke jalan depan |
| Rendah (R) | 100 – 299 | Terdapat sebagian kendaraan umum yang tersedia di lingkungan perumahan (angkutan kota) |
| Sedang (S) | 300 – 499 | Pertokoan di sejauh sisi jalan di kawasan industri. |
| Tinggi (T) | 500 – 899 | Kawasan Komersial: banyak kegiatan terjadi di sepanjang pinggir jalan |
| Sangat Tinggi (ST) | ≥900 | Ada kegiatan pasar pinggir jalan di sektor komersial. |

Tabel 2. 15 Kriteria Kelas Hambatan Samping

(Sumber : PKJI)

- Kinerja Lalu Lintas Jalan

Nilai derajat kejenuhan (DJ) suatu jalan ditentukan oleh bentuknya, volume lalu lintas, serta kondisi jalan asli dan sekarang. Semakin besar kinerja lalu lintas maka semakin kecil nilai derajat kejenuhan yang dicapai.

Ruas jalan ini perlu menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kapasitasnya jika tingkat kejenuhan jalan kolektor dan arteri mencapai 0,85. Ketika tingkat kejenuhan jalan lokal mendekati 0,90, ruas jalan tersebut harus diperhitungkan.

Tabel 2. 16 Nilai Tingkat Pelayanan

| No. | Tingkat Pelayanan | Derajat Kejenuhan (DJ) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0,00 – 0,20 | - Aliran umumnya tidak dibatasi dengan jeda sporadis - Lalu lintas sangat sedikit - Mobil memiliki kemampuan untuk terus bergerak dengan kecepatan yang dipilih. |
| 2 | B | 0,21 – 0,44 | - Kecepatan tidak banyak dipengaruhi oleh hambatan lalu lintas internal dan kepadatan lalu lintas yang rendah. - Arus yang konsisten dengan volume lalu lintas sedang - Masih ada banyak kebebasan bagi pengemudi untuk memilih jalur mana yang akan mereka ambil. |
| 3 | C | 0,45 – 0,75 | - Arusnya stabil dan memiliki penundaan yang wajar. - Kepadatan lalu lintas sedang karena lebih banyak hambatan internal - Pengemudi tidak dapat berpindah jalur, mempercepat, atau mendahului mobil lain. |
| 4 | D | 0,76 – 0,84 | - Pendekatan saat ini labil serta penundaan yang dapat diterima; - Kepadatan lalu lintas menengah, tetapi penurunan kecepatan dapat disebabkan oleh perubahan volume; - Pengemudi tidak cocok dengan kendaraannya dan tidak nyaman. |
| 5 | E | 0,85 – 1,00 | - Arus yang labil; - hambatan tinggi untuk bepergian; peningkatan kepadatan lalu lintas; - mulai merasakan kemacetan singkat dan berat |
| 6 | F | ≥ 1,00 | - Arus tersumbat: - Karena volume rendah serta kepadatan lalu lintas tinggi, kemacetan bertahan lama. - Saat dalam antrian, volume dan kecepatan berkurang hingga nol. |

(Sumber : PM No. 96 Tahun 2015)

- Simpang

Menurut PKJI tahun 2023 arus lalu lintas, lingkungan sekitar, serta geometri adalah faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kapasitas simpang. Simpang-4, atau simpang-3, adalah titik pertemuan jenis jalan 4/2-TT dan 2/2-TT, atau gabungan kedua tipe jalan tersebut.

Untuk mengetahui kinerja dari simpang diperlukan perhitungan persamaan sebagai berikut :

- Kapasitas

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengestimasi kapasitas dasar :

C = C0 x FLP x FM x FUK x FHS x FBKi x FBKa x FRmi	(2.6)

Dengan :

C	 = Kapasitas Simpang (smp/jam)

C0	 = Kapasitas dasar Simpang (smp/jam)

FLP	 = Faktor koreksi lebar rata-rata pendekat

FM	 = Faktor koreksi jenis median.

FUK	 = Faktor koreksi ukuran kota

FHS	 = Faktor koreksi hambatan samping

FBKi	 = Faktor koreksi rasio arus belok kiri

FBKa	 = Faktor koreksi rasio arus belok kanan

FRmi	 = Faktor koreksi rasio arus dari jalan minor

- Kapasitas Dasar

Kapasitas dasar simpang ditinjau dari jenis simpang yang ada ditempat penelitian :

Tabel 2. 17 Kapasitas Dasar Simpang

| Jenis Simpang | C0, SMP/jam |
| --- | --- |
| 322 324 344 422 424 | 2700 3200 3200 2900 3400 |

(Sumber : PKJI)

- Kategori Jenis Simpang

Dalam kasus di mana jalan besar dan jalan kecil dikodekan dengan tiga digit, jenis persimpangan ditentukan oleh jumlah lengan dan lajurnya.

Tabel 2. 18 Kode Tipe Simpang

| Kode Jenis Simpang | Total lengan Simpang | Total lajur jalan minor | Total lajur jalan mayor |
| --- | --- | --- | --- |
| 322 324 422 424 | 3 3 4 4 | 2 2 2 2 | 2 4 2 4 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Lebar Pendekat Rata – Rata

Berikut adalah rumus yang dimanfaatkan untuk menghitung FLP berdasarkan jenis simpang yang ada :

Untuk Jenis Simpang 422		: FLP = 0,70 + 0,0866 LRP

Untuk Jenis Simpang 424/444		: FLP = 0,61 + 0,0740 LRP

Untuk jenis Simpang 322		: FLP = 0,73 + 0,0760 LRP

Untuk jenis Simpang 324/344		: FLP = 0,62 + 0,0646 LRP

Gambar 2. 10 Faktor Koreksi Lebar Pendekat

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Median pada Jalan Mayor

Untuk jalan-jalan utama, kategori median didasarkan pada koreksi median, hanya jalan besar dengan empat lajur yang menggunakan koreksi median.

Tabel 2. 19 faktor Koreksi Median Pada Jalan Mayor

| Keadaan Simpang | Jenis median | Faktor koreksi, FM |
| --- | --- | --- |
| Median tidak ada di jalan mayor Median dengan lebar <3 m di jalan mayor Median dengan lebar ≥3 m di jalan mayor | Tidak ada Median sempit Median lebar | 1,00 1,05 1,20 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Ukuran Kota

Ada peningkatan volume lalu lintas karena kecenderungan pengemudi yang lebih agresif untuk mengemudi di kota-kota besar.

Tabel 2. 20 Faktor Koreksi Ukuran Kota

| Ukuran kota | Jumlah penduduk, juta jiwa | FUK |
| --- | --- | --- |
| Sangat kecil Kecil Sedang Besar Sangat besar | <0,1 0,1–0,5 0,5–1,0 1,0–3,0 >3,0 | 0,82 0,88 0,94 1,00 1,05 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Hambatan Samping

Faktor koreksi hambatan samping diestimasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sekitar, halangan samping, dan kendaraan tidak bermotor yang berdampak pada kapasitas dasar aktivitas di persimpangan.

Tabel 2. 21 Tipe Lingkungan Jalan

| Jenis Lingkungan Jalan | Karakteristik |
| --- | --- |
| Komersial | Area dengan akses langsung untuk mobil dan pejalan kaki yang digunakan untuk perkantoran, pertokoan, dan tempat makan. |
| Permukiman | Area ini dihuni karena ada akses langsung untuk mobil dan pejalan kaki. |
| Akses terbatas | Area di mana akses langsung sangat terbatas atau tidak ada sama sekali, misalnya karena halangan fisik, satu-satunya cara untuk masuk adalah melintasi jalan samping. |

(Sumber : PKJI)

Tabel 2. 22 Kriteria Kelas Hambatan Samping

| Kelas Hambatan Samping | Kriteria |
| --- | --- |
| Tinggi | Aktivitas pinggir jalan di sekitar persimpangan mengurangi dan mengganggu arus keberangkatan di lokasi masuk dan keluar persimpangan. Misalnya, orang atau pedagang kaki lima yang berjalan di sepanjang atau melewati pendekatan, mobil yang masuk atau keluar dari sisi pendekatan, dan layanan transportasi umum seperti menaikkan/menurunkan penumpang dan tempat parkir. |
| Sedang | Saat meninggalkan persimpangan di titik datang dan pergi, arus sedikit berkurang dan terganggu oleh aktivitas pinggir jalan di sepanjang jalan. |
| Rendah | Hambatan samping tidak mengurangi atau menghentikan arus masuk dan keluar simpang. |

(Sumber : PKJI)

Tabel 2. 23 FHS Sebagai Fungsi

| Jenis lingkungan jalan | Hambatan samping | FHS untuk bobot RKTB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | ≥0,25 |
| Komersial | Tinggi Sedang Rendah | 0,93 0,94 0,95 | 0,88 0,89 0,90 | 0,84 0,85 0,86 | 0,79 0,80 0,81 | 0,74 0,75 0,76 | 0,70 0,70 0,71 |
| Permukiman | Tinggi Sedang Rendah | 0,96 0,97 0,98 | 0,91 0,92 0,93 | 0,86 0,87 0,88 | 0,82 0,82 0,83 | 0,77 0,77 0,78 | 0,72 0,73 0,74 |
| Akses terbatas | Tinggi/Sedang/Rendah | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Rasio Arus Belok Kiri

Untuk menghitung FBKi, rumus atau grafik analisis kapasitas berikut dapat digunakan.

FBKi = 0,84 + 1,61 RBKi	(2.7)

Dengan :

RBKi = Rasio belok kiri

Gambar 2. 11 Faktor Rasio Arus Belok Kiri

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Rasio Arus Belok Kanan

FBKa bisa diestimasi dengan memanfaatkan grafik maupun rumus analisis kapasitas sebagai berikut.

Bagi Simpang-4 : FBKa = 1,0

Bagi Simpang-3 : FBKa = 1,09 − 0,922 RBKa	(2.8)

Dengan :

Gambar 2. 12 Faktor Koreksi Rasio Belok Kanan

RBKa = Rasio belok kanan

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Rasio Arus Dari Jalan Minor

Fmi bisa dihitung dengan memanfaatkan rumus – rumus atau dengan menggunakan grafik untuk analisis kapasitas.

Tabel 2. 24 Faktor Koreksi Rasio Arus Jalan Minor

| Jenis Simpang | Fmi | Rmi |
| --- | --- | --- |
| 422 | 1,19 x Rmi2 – 1,19 x Rmi + 1,19 | 0,1 – 0,9 |
| 424/444 | 16,6 x Rmi4 – 33,3 x Rmi3 + 25,3 x Rmi2 – 8,6 x Rmi + 1,95 | 0,1 – 0,3 |
|  | 1,11 x Rmi2 – 1,11 x Rmi + 1,11 | 0,3 – 0,9 |
| 322 | 1,19 x Rmi2 – 1,19 x Rmi + 1,19 | 0,1 – 0,5 |
|  | - 0,595 x Rmi2 – 0,595 x Rmi + 0,74 | 0,5 – 0,9 |
| 324/344 | 16,6 x Rmi4 – 33,3 x Rmi3 + 25,3 x Rmi2 – 8,6 x Rmi + 1,95 | 0,1 – 0,3 |
|  | 1,11 x Rmi2 – 1,11 x Rmi + 1,11 | 0,3 – 0,5 |
|  | - 0,555 x Rmi2 – 0,555 x Rmi + 0,69 | 0,5 – 0,9 |

(Sumber : PKJI)

Gambar 2. 13 Faktor Koreksi Rasio Arus Jalan Minor

(Sumber : PKJI)

- Ekuivalensi Mobil Penumpang

Arus lalu lintas yang memasuki persimpangan, yang masih dijelaskan dengan kendaraan/jam, dapat diubah menjadi SMP/jam dengan memanfaatkan nilai EMP.

Tabel 2. 25 Nilai EMP Untuk KS dan SM

| Tipe kendaraan | EMP |  |
| --- | --- | --- |
|  | qTOTAL ≥1000 kend/jam | qTOT <1000 kend/jam |
| MP KS SM | 1,0 1,8 0,2 | 1,0 1,3 0,5 |

(Sumber : PKJI)

- Derajat Kejenuhan

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai DJ simpang.

DJ = QC 	(2.9)

Dengan :

DJ	 = derajat kejenuhan.

C	 = kapasitas simpang (smp/jam)

Q	 = semua arus kendaraan bermotor yang memasuki persimpangan dari semua lengan, diukur dalam smp/jam

- Tundaan

Ada dua hal penyebab terjadi Tundaan (T), yaitu tundaan geometri (TG) dan tundaan lalu lintas (TLL). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui Tundaan.

T = TLL + TG	(2.10)

Dengan :

TLL : Bagi DJ ≤0,60: TLL = 2 + 8,2078 DJ − (1 − DJ)2

Bagi DJ ≤0,60: TLL = 1,0504(0,2742-0,2042 DJ) – (1 – DJ)2

TG : Bagi DJ ≤1: TG = (1 – DJ) x {6 RB + 3 (1 – RB)} + 4 DJ

Bagi DJ ≤1: TG = 4 detik/SMP

- Peluang Antrian

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai Pa dinyatakan dalam rentang kemungkinan (%).

Batas atas peluang : Pa = 47,71 DJ − 24,68 DJ2 + 56,47 DJ3

Batas bawah peluang : Pa = 9,02 DJ + 20,66 DJ2 + 10,49 DJ3

Dengan :

Pa = Peluang antrian

Gambar 2. 14 Peluang Antrian

DJ = Derajat kejenuhan

(Sumber : PKJI)

- Kinerja Simpang

Berdasarkan Permenhub RI Nomor PM 96 Tahun 2015 terkait Pedoman Pelaksana Kegiatan Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa, nilai tingkat pelayanan di persimpangan dikategorikan sebagai berikut :

- Tingkat pelayanan A, atas nilai tundaan <5 detik/kendaraan.

- Tingkat pelayanan B, atas nilai tundaan >5 - 15 detik/kendaraan,

- Tingkat pelayanan C, atas nilai tundaan >15 - 25 detik/kendaraan.

- Tingkat pelayanan D, atas nilai tundaan >25 - 40 detik/kendaraan.

- Tingkat pelayanan E, atas nilai tundaan >40 - 60 detik/kendaraan.

- Tingkat pelayanan F, atas nilai tundaan >60 detik/kendaraan

## Tinjauan Pustaka

Penulis sudah membaca beberapa jurnal penelitian yang berkaitan atas penelitian penulis sendiri, di antaranya :

- Iqbal Kharis Hanafi, Hary Moetriono (2022) ANALISIS KINERJA RUAS JALAN MENGANTI MENGGUNAKAN METODE PKJI 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jalan Tol Menganti di Surabaya merupakan jalan raya tipe 4/2T dengan panjang ruas plus minus 4 km. Banyak kendaraan memasuki jalan ini karena banyaknya toko dan kios yang berjajar di sepanjang jalur tersebut. Kinerja ruas jalan Menganti perlu dikaji karena kejadian seperti ini dapat menghambat arus lalu lintas dan mengakibatkan penumpukan kendaraan sehingga memperlambat kecepatan kendaraan. Dengan memanfaatkan PKJI 2014, dilakukan pengumpulan data dan observasi lalu lintas. Dalam studi ini, observasi atau pengamatan dilapangan secara langsung digunakan. Dari hasil pengamatan diperoleh data geometrik dan volume lalu lintas, setelah dilakukan pengamatan peneliti melakukan analisa dan diketahui hasil analisa menunjukkan bahwa dalam 5 tahun mendatang derajat kejenuhan dari jalan raya menganti sebesar 0,85 yang berarti tingkat pelayanan dari jalan ini adalah E bila tidak dilakukan peningkatan kapasitas.

- Afyuni Nurrahma R, Firdaus (2021) ANALISA KINERJA RUAS JALAN MERDEKA KOTA PALEMBANG. Untuk mengurangi kemacetan di Jalan Merdeka Kota Palembang, analisis kinerja diperlukan karena lokasi jalan di kawasan pendidikan dan komersial, banyak kendaraan parkir di sekitarnya, dan banyaknya lalu lintas yang melewatinya. Metode yang dimanfaatkan merupakan observasi atau survei lapangan guna mencapai tujuan penelitian, Setelah pengamatan, peneliti menggunakan metode PKJI 2014 untuk mengumpulkan data dan menghitungnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai derajat kejenuhan melebihi ambang batas standar PKJI 2014, yaitu 0,85.

- Weimintoro, Ridha Prawala, M. Agus Shidiq, Muhamad Yusuf (2021) ANALISA KELAYAKAN JALAN LINGKAR KOTA SLAWI DITINJAU DARI SEGI GEOMETRIK JALAN. Masyarakat di sekitar simpang tersebut percaya bahwa kecelakaan sering terjadi di simpang tersebut, jadi tujuan penelitian adalah untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan di simpang tersebut. Untuk mengetahui apakah jalan lingkar Kota Slawi memenuhi kriteria Bina Marga Tahun 1997, dilakukan kajian. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui survei atau observasi langsung. Setelah data dikumpulkan, mereka dianalisis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa jalur tersebut tidak aman untuk dilalui karena ketiga titik sudut tidak sesuai dengan spesifikasi desain geometris Bina Marga.

- Muhamad Yusuf, Mustaqim, Weimintoro (2021) ANALISA DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN PASAR SENG BUMIAYU. Tujuan dari penelitian imi merupakan untuk memeriksa dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan Pasar Seng Bumiayu dan menemukan cara untuk menangani atau mengurangi dampak tersebut. Untuk mengumpulkan data, survei dilapangan dilakukan, termasuk survei inventaris jalan, survei pencacahan lalu lintas, survei volume pergerakan membelok, survei kecepatan dan hambatan, survei pejalan kaki, dan survei parkir. Setelah pengumpulan data, dilakukan analisis data untuk menentukan dampak dari hasil survei terhadap pasar Seng Bumiayu, termasuk bangkitan dan tarikan kendaraan, serta peningkatan harga kendaraan. Dan menunjukan bahwa terjadi penurunan kinerja ruas jalan pada jalan KH. Ahmad Dahlan dengan kinerja ruas jalan C serta diperlukannya penyediaan lahan parkir untuk menampung kendaraan yang masuk Pasar Seng Bumiayu.

- Syafri Wardi, Nila Omi Yeza, Septi Anita (2021) ANALISIS KINERJA RUAS JALAN (STUDI KASUS JALAN RAYA SITEBA KOTA PADANG). Mengingat Jalan Raya Siteba merupakan salah satu jalur di Kota Padang dengan volume lalu lintas tertinggi, Akibatnya, tujuan studi ini adalah untuk melihat seberapa efektif setiap ruas jalan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi. Hasil observasi menghasilkan data geometri jalan, statistik dan hambatan samping arus lalu lintas. Hasil analisis data menunjukkan rasio V/C adalah 0,86. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelayanan Jalan Siteba Kota Padang adalah E, yang menunjukkan bahwa volume lalu lintas tidak konsisten dan terkadang terhenti. Untuk itu kinerja ruas jalan tersebut perlu ditingkatkan dengan cara pemasangan pemisah arah untuk mengubah tipe jalan.

- Wirani Ranto, Audie L. E. Rumayar, James A. Timboeleng (2020) ANALISA KINERJA RUAS JALAN MENGGUNAKAN METODE MANUAL KAPASITAS JALAN INDONESIA (MKJI) 1997. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi kinerja jalur Jalan Walanda Maramis menurut MKJI 1997 dan memberikan saran yang tepat dan berguna untuk perencanaan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi. Setelah pengumpulan data, data dianalisis. Data menunjukkan kecepatan arus bebas jalan sebesar 55,6 km/jam dengan tingkat kejenuhan 0,75. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelayanan Jalan Walanda Maramis adalah D, yang menunjukkan bahwa ruas tersebut berada di tengah pusat kota, di mana banyak pertokoan dan tempat makan yang ramai. Untuk meningkatkan kinerja jalan, perlu ditambahkan fasilitas jalan seperti rambu lalu lintas dan larangan parkir di bahu jalan untuk mengurangi kemacetan.

- Isradias Mirajhusnita, Galuh Renggani Wilis, Ahmad Zidnie Ilma (2019) ANALISIS LALU LINTAS TERHADAP KAPASITAS JALAN DI KOTA TEGAL (STUDI KASUS SIMPANG KEJAMBON TEGAL). Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi kinerja jalan Kejambon Tegal dari perspektif kapasitas, tingkat pelayanan, dan pengurangan kepadatan lalu lintas. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif analitis. Sebelum survei lapangan dilakukan, survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan aktual. Setelah survei lapangan, data dievaluasi untuk mengetahui tingkat kejenuhan lalu lintas di wilayah tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa jalan Kejambon Tegal memiliki nilai tingkat pelayanan F, yang menunjukkan bahwa jalan tersebut memiliki kapasitas untuk menampung arus lalu lintas dengan tingkat kejenuhan maksimum, yang menyebabkan antrian panjang pada saat puncak lalu lintas. Jalan Werkudoro, jalur penting, membutuhkan lebar pendekat yang lebih besar.

- Ade Setiawan, Ishak Yunus, Mudiono Kasmuri (2018) ANALISA KINERJA RUAS JALAN PADA JALAN PARAMESWARA KOTA PALEMBANG. Sesuai dengan PKJI 2014, Selama lima tahun ke depan, penelitian ini akan menyelidiki kinerja serta lalu lintas harian rata-rata (LHR) jalan Parameswara. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi atau survei lapangan. Data lapangan termasuk geometri jalan, hambatan samping, dan volume lalu lintas. Setelah pengumpulan data, analisis data dilakukan. Menurut hasil penelitian, nilai kapasitas pada jam sibuk tahun 2018 adalah 2.784, dan derajat kejenuhan adalah 0,78. Hasil perhitungan prediksi untuk 5 tahun yang akan datang sebesar 6148 untuk Kapasitasnya sedangkan nilai Derajat Kejenuhannya adalah 2,2.

# BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

## Metode Penelitian

Metode observasi dan metode Simple Additive Weighting (SAW) digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Metode observasi dilakukan guna memperoleh data geometrik di lapangan secara langsung. Metode Simple Additive Weighting (SAW) atau penempatan CCTV dilakukan guna memperoleh data kendaraan melintas dan volume lalu lintas. Penempatan CCTV ini akan di tempatkan di dua titik pada Jalan Teuku Umar, dan salah satunya akan ditempatkan ditempat yang berpotensi terjadinya tundaan atau antrian akibat parkir atau keluar masuknya kendaraan yang dapat berpotensi mengganggu kinerja pada ruas jalan tersebut. Penulis penelitian ini akan menyelidiki fungsionalitas jalan raya Kota Tegal, Jalan Teuku Umar. Penulis menggunakan buku pedoman kapasitas jalan yang berjudul PKJI Tahun 2023 untuk perhitungan analisis.

## Waktu dan Tempat Penelitian

Jalan Teuku Umar yang merupakan jalan raya utama di Kota Tegal dengan lalu lintas harian yang padat dijadikan sebagai lokasi penelitian. Lalu lintas padat di kedua sisi jalur yang juga menghubungkan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal ini.

- Waktu Penelitian

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada periode bulan Oktober 2023 – Juli 2024.

(Sumber : Pribadi)

- Lokasi Penelitian

Berikut ini adalah lokasi penelitian penulis yaitu Jalan Teuku Umar Kota Tegal.

Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian

(Sumber : Google Maps)

## Instrumen Penelitian

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan instrumen penelitian adalah sebagai berikut :

- Alat

Berikut ini adalah peralatan yang diperlukan untuk penelitian :

- Alat Tulis

Alat tulis digunakan untuk membuat sketsa lokasi, geometrik jalan, dan lebar jalan..

Gambar 3. 2 Alat Tulis

(Sumber : Pribadi)

- Walking Measure / Roll Meter

Walking Measure atau Alat yang disebut roll meter digunakan untuk mengukur jarak yang ditempuh dengan berjalan kaki, alat ini biasa dikenal sebagai meteran jarak berjalan kaki. Pada penelitian alat ini dimanfaatkan untuk mengukur lebar jalan.

Gambar 3. 3 Walking Measure

(Sumber : Pribadi)

- Aplikasi Counter

Counter App adalah alat yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah mobil yang melewati wilayah penelitian.

Gambar 3. 4 Aplikasi Counter

(Sumber : Pribadi)

- Closed Circuit Television (CCTV)

Sebuah perangkat yang disebut Closed Circuit Television (CCTV) digunakan untuk menangkap dan memantau mobil yang lewat di area penelitian..

Gambar 3. 5 Closed Circuit Television (CCTV)

(Sumber : Pribadi)

- Stopwatch

Dengan menggunakan stopwatch, ukur berapa lama suatu kendaraan menempuh perjalanan dari suatu titik ke titik lain untuk mengetahui kecepatan kendaraan.

Gambar 3. 6 Stopwatch

(Sumber : Pribadi)

- Formulir Data Volume Kendaraan

Untuk mengetahui jumlah mobil yang melintasi ruas jalan daerah penelitian dan kecepatan rata – rata kendaraan, digunakan formulir data volume kendaraan.

Tabel 3. 2 Formulir Data Volume Kendaraan

(Sumber : Pribadi)

Tabel 3. 3 Formulir Data Kecepatan Kendaraan

| Nama Jalan : Cuaca : Surveyor : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Kendaraan | Kecepatan (Km/jam) |  |  |  |  | Rata-Rata Kecepatan |  |
|  | Sampel 1 | Sampel 2 | Sampel 3 | Sampel 4 | Sampel 5 |  |  |
| SM |  |  |  |  |  |  |  |
| MP |  |  |  |  |  |  |  |
| KS |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-Rata Total Kecepatan Kendaraan |  |  |  |  |  |  |  |

(Sumber : Pribadi)

- Titik Pengumpulan Data

Ini adalah dua lokasi penelitian di Jalan Teuku Umar :

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Gambar 3. 7 Titik Pengumpulan Data2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Gambar 3. 8 Titik Pengumpulan Data

(Sumber : Pribadi)

## Variabel Penelitian

Variabel bebas pada studi ini merupakan volume lalu lintas yang dimana volume lalu lintas yang diambil pada studi berbeda tiap harinya. Pada studi ini variabel terikatnya merupakan geometrik jalan dari lokasi penelitian yang dimana geometrik jalan tidak akan berubah.

## Metode Pengumpulan Data

Metode observasi dan metode Simple Additive Weighting (SAW) merupakan dua metode yang peneliti gunakan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Jalan Teuku Umar Kota Tegal, yang menghubungkan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, dengan mobilitas tinggi di kedua sisi. Data dilapangan dikumpulkan dalam tiga hari, yang dimana :

- Hari Kerja

Selama hari Senin dan Rabu, pendataan dilakukan selama enam jam dalam tiga sesi, yaitu dari pukul 06.00 sampai 08.00 WIB, dari pukul 12.00 sampai 14.00 WIB, serta dari pukul 16.00 sampai 18.00 WIB. Data volume arus lalu lintas diakumulasi perlima belas menit.

- Hari Libur

Data volume arus lalu lintas dikumpulkan selama proses pengumpulan data, menggunakan interval setiap lima belas menit. Pengumpulan data dilakukan selama enam jam dalam tiga sesi pada hari Minggu, yaitu dari pukul 06.00 sampai 08.00 WIB, dari pukul 12.00 sampai 14.00 WIB, serta dari pukul 16.00 sampai 18.00 WIB.

- Hari Libur Nasional

Data dikumpulkan pada hari libur nasional untuk mengetahui seberapa padat lalu lintas pada hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Isra Mi’raj. Data volume arus lalu lintas dikumpulkan selama proses pengumpulan data, menggunakan interval perlima belas menit. Pengumpulan data dilakukan selama enam jam dalam tiga sesi, yaitu dari pukul 06.00 sampai 08.00 WIB, dari pukul 12.00 sampai 14.00 WIB, serta dari pukul 16.00 sampai 18.00 WIB.

Data utama dan sekunder diakumulasikan melalui lapangan langsung, sedangkan data primer dikumpulkan melalui lembaga afiliasi.

- Data Primer

Pengukuran, sketsa, dan catatan dibuat untuk mengumpulkan informasi khusus tentang hambatan samping, volume lalu lintas, dan bentuk jalan. Ini dikenal sebagai data primer.

Tabel 3. 4 Formulir Data Volume Kendaraan

(Sumber : Pribadi)

Tabel 3. 5 Formulir Rata – Rata Kecepatan Kendaraan

| Nama Jalan : Cuaca : Surveyor : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Kendaraan | Kecepatan (Km/jam) |  |  |  |  | Rata-Rata Kecepatan |  |
|  | Sampel 1 | Sampel 2 | Sampel 3 | Sampel 4 | Sampel 5 |  |  |
| SM |  |  |  |  |  |  |  |
| MP |  |  |  |  |  |  |  |
| KS |  |  |  |  |  |  |  |
| Rata-Rata Total Kecepatan Kendaraan |  |  |  |  |  |  |  |

(Sumber : Pribadi)

- Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi mengenai jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang dikumpulkan dari organisasi seperti Badan Pusat Statistik..

## Metode Analisis Data Ruas Jalan

Sesuai dengan buku pedoman yang berjudul PKJI tahun 2023, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis. Di Indonesia, PKJI adalah seperangkat pedoman yang digunakan untuk menentukan kapasitas jalan raya dan penyeberangan. Perhitungan berikut berdasarkan data PKJI tahun 2023 :

- Volume Lalu Lintas

Menurut PKJI Tahun 2023, berikut adalah rumus yang dimanfaatkan guna menilai arus lalu lintas :

QKB = (ekrKS x KS) + (ekrMP x MP) + (ekrSM x SM) 	(3.1)

Dengan :

QKB		= Jumlah volume kendaraan (smp)

ekrKS		= Nilai ekuivalen kendaraan sedang

ekrMP		= Nilai ekuivalen mobil penumpang

ekrSM		= Nilai ekuivalen sepeda motor

KS		= Kendaraan sedang

MP		= Mobil penumpang

SM		= Sepeda motor

Tabel 3. 6 EMP Untuk Tipe Jalan Tak Terbagi

| Jenis jalan | Volume lalu-lintas jumlah dua arah (kend/jam) | EMPKS | EMPSM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LJalur <6 m | LJalur >6 m |
| 2/2-TT | <1800 >1800 | 1,3 1,2 | 0,5 0,35 | 2/2-TT |

(Sumber : PKJI)

- Kapasitas Jalan

Menurut PKJI tahun 2023, berikut adalah rumus yang dimanfaatkan guna menilai kapasitas jalan :

C = Co + FCLJ x FCPA x FCHS x FCUK 	(3.2)

Dengan :

C	 = Kapasitas (smp/jam)

C0	 = Kapasitas dasar (smp/jam)

FCHS	 = Faktor koreksi kelas hambatan samping dan bahu jalan/kerb

FCLJ	 = Faktor koreksi kapasitas akibat lebar lajur

FCUK	 = Faktor koreksi kapasitas terhadap ukuran kota

FCPA 	= Faktor koreksi pemisah arah (jalan tak terbagi)

- Kapasitas Dasar (C0)

Untuk menetapkan kapasitas dasar perlu dilakukannya penentuan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Kapasitas Dasar

| Jenis jalan | C0 (SMP/jam) | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 4/2-T, 6/2-T, 8/2-T atau Jalan satu arah | 1700 | Per lajur (satu arah) |
| 2/2-TT | 2800 | Per dua arah |

(Sumber : PKJI)

Tabel 3. 8 Kondisi Segmen Jalan Ideal Untuk Menetapkan Kapasitas Dasar

| No. | Deskripsi | Pedoman untuk pembangunan infrastruktur jalan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jalan Sedang tipe 2/2-TT | Jalan Raya tipe 4/2-T | Jalan Raya tipe 6/2-T | Jalan Satu arah tipe 1/1, 2/1, 3/1 |
| 1 | Lebar Jalur lalu lintas, m | 7,0 | 4×3,5 | 6×3,5 | 2×3,5 |
| 2 | Lebar bahu efektif masing-masing sisi, m | 1,5 | Dengan kreb di kedua sisi, tetapi tidak memiliki bahu |  | 2,0 |
| 3 | Jarak terdekat penghalang ke kereb, m |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Median | Tidak ada | Ada, tanpa bukaan | Ada, tanpa bukaan |  |
| 5 | Perbedaan arah, % | 50-50 | 50-50 | 50-50 |  |
| 6 | KHS | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
| 7 | Juta jiwa, Ukuran kota | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 | 1,0-3,0 |
| 8 | Karakteristik alinemen jalan | Datar | Datar | Datar | Datar |
| 9 | Konfigurasi MP: KS:SM | 60%:8%:32% | 60%:8%:32% | 60%:8%:32% | 60%:8%:32% |
| 10 | Aspek K | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Perbedaan Lebar Lajur (FCLJ)

Berikut nilai faktor koreksi kapasitas (FCLJ) akibat ketidaksesuaian lebar lajur :

Tabel 3. 9 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Perbedaan Lebar Lajur

| Jenis jalan | LLE/LJE (m) | FCLJ |
| --- | --- | --- |
| 4/2-T, 6/2-T, 8/2-T atau Jalan satu-arah | LLE = 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 | 0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 |
| 2/2-TT | LJE2 arah = 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 | 0,56 0,87 1,00 1,14 1,25 1,29 1,34 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Pemisah Arah (FCPA)

Rumus berikut digunakan untuk menghitung nilai faktor koreksi kapasitas yang berkaitan dengan pemisahan terarah :

Tabel 3. 10 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Pemisah Arah

| PA%-% | 50-50 | 55-45 | 60-40 | 65-35 | 70-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCPA | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,88 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Hambatan Samping (FCHS)

Berikut ini adalah faktor koreksi kapasitas yang berkaitan dengan resistensi samping :

Tabel 3. 11 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Kelas Hambatan Samping

| Jenis jalan | KHS | FCHS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lebar efektif bahu LBE, m |  |  |  |
|  |  | ≤0,5 | 1,0 | 1,5 | ≥2,0 |
| 4/2-T | Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi | 0,96 0,94 0,92 0,88 0,84 | 0,98 0,97 0,95 0,92 0,88 | 1,01 1,00 0,98 0,95 0,92 | 1,03 1,02 1,00 0,98 0,96 |
| 2/2-TT/ Jalan satu arah | Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi | 0,94 0,92 0,89 0,82 0,73 | 0,96 0,94 0,92 0,86 0,79 | 0,99 0,97 0,95 0,90 0,85 | 1,01 1,00 0,98 0,95 0,91 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Kapasitas Terhadap Ukuran Kota (FCUK)

Nilai faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota tertentu dapat diestimasi dengan memanfaatkan penyesuaian berikut :

Tabel 3. 12 Faktor Koreksi Kapasitas Terhadap Ukuran Kota

| Ukuran kota (Juta jiwa) | Kelas kota |  | Faktor koreksi ukuran kota, (FCUK) |
| --- | --- | --- | --- |
| <0,1 0,1–0,5 0,5–1,0 1,0–3,0 >3,0 | Sangat Kecil Kecil Sedang Besar Sangat Besar | Kota kecil Kota kecil Kota menengah Kota besar Kota metropolitan | <0,1 0,1–0,5 0,5–1,0 1,0–3,0 >3,0 |

(Sumber : PKJI)

- Derajat Kejenuhan

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat kejenuhan :

DJ = QC 	(3.3)

Dengan :

DJ	 = Derajat Kejenuhan

Q	 = Arus Lalu Lintas (smp/jam)

C	 = Kapasitas (smp/jam)

- Kecepatan Arus Bebas

Menurut PKJI 2023, metrik kecepatan kendaraan arus bebas dimanfaatkan untuk mencari waktu penyelesaian rute rata-rata.

Berikut rumus dasar menghitung kecepatan aliran bebas :

VB = (VBD + VBL) x FVBHS x FVBUK 	(3.4)

Dengan :

VB	= Kecepatan aliran bebas MP di lapangan (km/jam)

VBD	= Kecepatan aliran bebas fundamental MP

VBL	= Nilai penyesuaian kecepatan yang bergantung pada lebar jalan (km/jam)

FVBHS = Tarikan samping menyebabkan faktor penyesuaian kecepatan bebas meningkat.

FVBUK	= Faktor kecepatan bebas adaptif menurut ukuran kota

| Jenis jalan |  | VBD(km/jam) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MP | KS | SM | Rata-rata total kendaraan |
| Jalan Terbagi | 4/2-T, 6/2-T, 8/2-T jalan satu arah | 61 | 52 | 48 | 57 |
| Jalan Tak Terbagi | 2/2-TT | 44 | 40 | 40 | 42 |

Tabel 3. 13 Kecepatan Arus Bebas Dasar (VBD)

(Sumber : PKJI)

Tabel 3. 14 Nilai Koreksi Kecepatan Arus Bebas Dasar Akibat Lebar Jalur atau Jalur Lalu Lintas Efektif (VBL)

| Jenis jalan |  | LJE/LLE(m) | VBL(km/jam) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jalan Terbagi | 4/2-T, 6/2-T, 8/2-T jalan satu arah | LLE = 3,00 | -4 |
|  |  | 3,25 | -2 |
|  |  | 3,50 | 0 |
|  |  | 3,75 | 2 |
|  |  | 4,00 | 4 |
| Jalan Tak Terbagi | 2/2-TT | LJE = 5,00 | -9,50 |
|  |  | 6,00 | -3 |
|  |  | 7,00 | 0 |
|  |  | 8,00 | 3 |
|  |  | 9,00 | 4 |
|  |  | 10,00 | 6 |
|  |  | 11,00 | 7 |

(Sumber : PKJI)

Tabel 3. 15 Faktor Koreksi Kecepatan Arus Bebas Akibat Hambatan Samping Untuk Jalan Berbahu Dengan Lebar Bahu Efektif LBE (FVBHS)

| Jenis jalan |  | KHS | FVBHS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LBE(m) |  |  |  |
|  |  |  | <0,5 m | 1,0 m | 1,5 m | >2 m |
| Jalan Terbagi | 4/2-T, 6/2-T, 8/2-T jalan satu arah | SR R S T ST | 1,02 0,98 0,94 0,89 0,84 | 1,03 1,00 0,97 0,93 0,88 | 1,03 1,02 1,00 0,96 0,92 | 1,04 1,03 1,02 0,99 0,96 |
| Jalan Tak Terbagi | 2/2-TT | SR R S T ST | 1,00 0,96 0,90 0,82 0,73 | 1,01 0,98 0,93 0,86 0,79 | 1,01 0,99 0,96 0,90 0,85 | 1,01 1,00 0,99 0,95 0,91 |

(Sumber : PKJI)

Tabel 3. 16 Faktor Koreksi Kecepatan Arus Bebas Akibat Ukuran Kota (FVBUK) Untuk Jenis Kendaraan MP

| Ukuran kota(Juta jiwa) | FVBUK |
| --- | --- |
| <0,1 0,1–0,5 0,5–1,0 1,0–3,0 >3,0 | 0,90 0,93 0,95 1,00 1,03 |

(Sumber : PKJI)

- Kecepatan Tempuh

Kecepatan perjalanan (VT) adalah kecepatan arus lalu lintas sebenarnya, yang dapat dihitung dengan mengambil derajat kejenuhan (DJ) dan kecepatan arus bebas (VB).

Penetapan nilai kecepatan tempuh untuk mobil penumpang dilakukan dengan menggunakan diagram berikut ini.

Gambar 3. 9 Hubungan VMP Dengan DJ dan VB pada tipe jalan 2/2-TT

(Sumber : PKJI)

- Waktu Tempuh

Dasar penentuan waktu perjalanan (WT) adalah nilai VT pada saat perjalanan sepanjang P pada ruas jalan yang diperiksa. Berikut persamaan yang digunakan untuk menentukan waktu perjalanan :

WT = PVT 	(3.5)

Dengan :

WT	 = Waktu tempuh rata – rata MP

P	 = Panjang segmen

VT 	= Kecepatan tempuh MP

- Hambatan Samping

Berikut adalah kelas hambatan samping dan jumlah nilai hambatan samping yang ditetapkan dalam buku pedoman kapasitas jalan yang berjudul PKJI tahun 2023 :

Tabel 3. 17 Pembobotan Hambatan Samping

| No. | Tipe hambatan samping | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penyeberangan pinggir jalan dan pejalan kaki | 0,5 |
| 2 | Angkutan umum serta kendaraan pemberhentian lain | 1,0 |
| 3 | Mobil yang masuk atau keluar dari sisi jalan | 0,7 |
| 4 | Kendaraan tidak bermotor | 0,4 |

(Sumber : PKJI)

| KHS | Total nilai frekuensi kejadian (di dua sisi jalan) dikali nilai | Karakteristik |
| --- | --- | --- |
| Sangat Rendah (SR) | <100 | lingkungan perumahan terdapat akses ke jalan depan |
| Rendah (R) | 100 – 299 | Terdapat sebagian kendaraan umum yang tersedia di lingkungan perumahan (angkutan kota) |
| Sedang (S) | 300 – 499 | Pertokoan di sejauh sisi jalan di kawasan industri. |
| Tinggi (T) | 500 – 899 | Kawasan Komersial: banyak kegiatan terjadi di sepanjang pinggir jalan |
| Sangat Tinggi (ST) | ≥900 | Ada kegiatan pasar pinggir jalan di sektor komersial. |

Tabel 3. 18 Kriteria Kelas Hambatan Samping

(Sumber : PKJI)

- Kinerja Lalu Lintas Jalan

Nilai derajat kejenuhan (DJ) suatu jalan ditentukan oleh bentuknya, volume lalu lintas, serta kondisi jalan asli dan sekarang. Semakin besar kinerja lalu lintas maka semakin kecil nilai derajat kejenuhan yang dicapai.

Tabel 3. 19 Nilai Tingkat Pelayanan

| No. | Tingkat Pelayanan | Derajat Kejenuhan (DJ) | Kriteria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 0,00 – 0,20 | - Aliran umumnya tidak dibatasi dengan jeda sporadis - Lalu lintas sangat sedikit - Mobil memiliki kemampuan untuk terus bergerak dengan kecepatan yang dipilih. |
| 2 | B | 0,21 – 0,44 | - Kecepatan tidak banyak dipengaruhi oleh hambatan lalu lintas internal dan kepadatan lalu lintas yang rendah. - Arus yang konsisten dengan volume lalu lintas sedang - Masih ada banyak kebebasan bagi pengemudi untuk memilih jalur mana yang akan mereka ambil. |
| 3 | C | 0,45 – 0,75 | - Arusnya stabil dan memiliki penundaan yang wajar. - Kepadatan lalu lintas sedang karena lebih banyak hambatan internal - Pengemudi tidak dapat berpindah jalur, mempercepat, atau mendahului mobil lain. |
| 4 | D | 0,76 – 0,84 | - Pendekatan saat ini labil serta penundaan yang dapat diterima; - Kepadatan lalu lintas menengah, tetapi penurunan kecepatan dapat disebabkan oleh perubahan volume; Pengemudi tidak cocok dengan kendaraannya dan tidak nyaman. |
| 5 | E | 0,85 – 1,00 | - Arus yang labil; - hambatan tinggi untuk bepergian; peningkatan kepadatan lalu lintas; - mulai merasakan kemacetan singkat dan berat |
| 6 | F | ≥ 1,00 | - Arus tersumbat: - Karena volume yang rendah dan kepadatan lalu lintas yang1tinggi, kemacetan bertahan lama. - Saat dalam antrian, volume dan kecepatan berkurang hingga nol. |

(Sumber : PM No. 96 Tahun 2015)

- Perhitungan Lalu Lintas Per Tahun Selama 5 Tahun Mendatang

Prakiraan lalu lintas jalan raya tahunan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :

F = PO (1 + i)n 	(3.6)

Dengan :

F	= Perhitungan volume lalu lintas mendatang

PO	= Volume lalu lintas tahun ini

i	= Faktor laju pertumbuhan lalu lintas

n	= Jumlah tahun yang akan dihitung

## Metode Analisis Data Simpang

Menurut PKJI tahun 2023 arus lalu lintas, lingkungan sekitar, serta geometri adalah faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kapasitas simpang. Simpang-4, atau simpang-3, adalah titik pertemuan tipe jalan 4/2-TT dan 2/2-TT, atau gabungan kedua tipe jalan tersebut.

Untuk mengetahui kinerja dari simpang diperlukan perhitungan persamaan sebagai berikut :

- Kapasitas

Berikut ini adalah rumus yang dimanfaatkan guna mengestimasi kapasitas dasar:

C = C0 x FLP x FM x FUK x FHS x FBKi x FBKa x FRmi	(3.7)

Dengan :

C	 = Kapasitas Simpang (smp/jam)

C0	 = Kapasitas dasar Simpang (smp/jam)

FLP	 = Faktor koreksi lebar rata-rata pendekat

FM	 = Faktor koreksi jenis median.

FUK	 = Faktor koreksi ukuran kota

FHS	 = Faktor koreksi hambatan samping

FBKi	 = Faktor koreksi rasio arus belok kiri

FBKa	 = Faktor koreksi rasio arus belok kanan

FRmi	 = Faktor koreksi rasio arus dari jalan minor

- Kapasitas Dasar

Kapasitas dasar simpang ditinjau dari jenis simpang yang ada ditempat penelitian :

Tabel 3. 20 Kapasitas Dasar Simpang

| Jenis Simpang | C0, SMP/jam |
| --- | --- |
| 322 324 344 422 424 | 2700 3200 3200 2900 3400 |

(Sumber : PKJI)

- Penetapan Tipe Simpang

Dalam kasus di mana jalan besar dan jalan kecil dikodekan dengan tiga digit, jenis persimpangan ditentukan oleh jumlah lengan dan lajurnya.

Tabel 3. 21 Kode Tipe Simpang

| Kode Jenis Simpang | Total lengan Simpang | Total lajur jalan minor | Total lajur jalan mayor |
| --- | --- | --- | --- |
| 322 324 422 424 | 3 3 4 4 | 2 2 2 2 | 2 4 2 4 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Lebar Pendekat Rata – Rata

Berikut adalah rumus yang dimanfaatkan untuk menghitung FLP berdasarkan jenis simpang yang ada :

Untuk Jenis Simpang 422		: FLP = 0,70 + 0,0866 LRP

Untuk Jenis Simpang 424/444	: FLP = 0,61 + 0,0740 LRP

Untuk Jenis Simpang 322		: FLP = 0,73 + 0,0760 LRP

Untuk Jenis Simpang 324/344	: FLP = 0,62 + 0,0646 LRP

Gambar 3. 10 Faktor Koreksi Lebar Pendekat

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Median pada Jalan Mayor

Untuk jalan-jalan utama, kategori median didasarkan pada koreksi median, hanya jalan besar dengan empat lajur yang menggunakan koreksi median.

Tabel 3. 22 faktor Koreksi Median Pada Jalan Mayor

| Keadaan Simpang | Jenis median | Faktor koreksi, FM |
| --- | --- | --- |
| Median tidak ada di jalan mayor Ada median dengan lebar <3 m di jalan mayor Ada median dengan lebar ≥3 m di jalan mayor | Tidak ada Median sempit Median lebar | 1,00 1,05 1,20 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Ukuran Kota

Ada peningkatan volume lalu lintas karena kecenderungan pengemudi yang lebih agresif untuk mengemudi di kota-kota besar.

Tabel 3. 23 Faktor Koreksi Ukuran Kota

| Ukuran kota | Jumlah penduduk, juta jiwa | FUK |
| --- | --- | --- |
| Sangat kecil Kecil Sedang Besar Sangat besar | <0,1 0,1–0,5 0,5–1,0 1,0–3,0 >3,0 | 0,82 0,88 0,94 1,00 1,05 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Hambatan Samping

Faktor koreksi hambatan samping diestimasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sekitar, halangan samping, dan kendaraan tidak bermotor yang berdampak pada kapasitas dasar aktivitas di persimpangan.

Tabel 3. 24 Tipe Lingkungan Jalan

| Tipe Lingkungan Jalan | Karakteristik |
| --- | --- |
| Komersial | Area dengan akses langsung untuk mobil dan pejalan kaki yang digunakan untuk perkantoran, pertokoan, dan tempat makan. |
| Permukiman | Area ini dihuni karena ada akses langsung untuk mobil dan pejalan kaki. |
| Akses terbatas | Area di mana akses langsung sangat terbatas atau tidak ada sama sekali, misalnya karena hambatan fisik, satu-satunya cara untuk masuk adalah melalui jalan samping. |

(Sumber : PKJI)

Tabel 3. 25 Kriteria Kelas Hambatan Samping

| Kelas Hambatan Samping | Kriteria |
| --- | --- |
| Tinggi | Aktivitas pinggir jalan di sekitar persimpangan mengurangi dan mengganggu arus keberangkatan di lokasi masuk dan keluar persimpangan. Misalnya, orang atau pedagang kaki lima yang berjalan di sepanjang atau melewati pendekatan, mobil yang masuk atau keluar dari sisi pendekatan, dan layanan transportasi umum seperti menaikkan/menurunkan penumpang dan tempat parkir. |
| Sedang | Saat meninggalkan persimpangan di titik masuk dan keluar, arus sedikit berkurang dan terganggu oleh aktivitas pinggir jalan di sepanjang jalan. |
| Rendah | Hambatan samping tidak mengurangi atau menghentikan arus masuk dan keluar simpang. |

(Sumber : PKJI)

Tabel 3. 26 FHS Sebagai Fungsi

| Jenis lingkungan jalan | Hambatan samping | FHS untuk bobot RKTB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | ≥0,25 |
| Komersial | Tinggi Sedang Rendah | 0,93 0,94 0,95 | 0,88 0,89 0,90 | 0,84 0,85 0,86 | 0,79 0,80 0,81 | 0,74 0,75 0,76 | 0,70 0,70 0,71 |
| Permukiman | Tinggi Sedang Rendah | 0,96 0,97 0,98 | 0,91 0,92 0,93 | 0,86 0,87 0,88 | 0,82 0,82 0,83 | 0,77 0,77 0,78 | 0,72 0,73 0,74 |
| Akses terbatas | Tinggi/Sedang/Rendah | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Rasio Arus Belok Kiri

Untuk menghitung FBKi, rumus atau grafik analisis kapasitas berikut dapat digunakan.

FBKi = 0,84 + 1,61 RBKi	(3.8)

Dengan :

RBKi = Rasio belok kiri

Gambar 3. 11 Faktor Rasio Arus Belok Kiri

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Rasio Arus Belok Kanan

FBKa bisa diestimasi dengan memanfaatkan grafik maupun rumus analisis kapasitas sebagai berikut.

Bagi Simpang-4 : FBKa = 1,0

Bagi Simpang-3 : FBKa = 1,09 − 0,922 RBKa	(3.9)

Dengan :

RBKa = Rasio belok kanan

Gambar 3. 12 Faktor Koreksi Rasio Belok Kanan

(Sumber : PKJI)

- Faktor Koreksi Rasio Arus Dari Jalan Minor

Fmi bisa dihitung dengan memanfaatkan rumus – rumus atau dengan menggunakan grafik untuk analisis kapasitas.

Tabel 3. 27 Faktor Koreksi Rasio Arus Jalan Minor

| Jenis Simpang | Fmi | Rmi |
| --- | --- | --- |
| 422 | 1,19 x Rmi2 – 1,19 x Rmi + 1,19 | 0,1 – 0,9 |
| 424 dan 444 | 16,6 x Rmi4 – 33,3 x Rmi3 + 25,3 x Rmi2 – 8,6 x Rmi + 1,95 | 0,1 – 0,3 |
|  | 1,11 x Rmi2 – 1,11 x Rmi + 1,11 | 0,3 – 0,9 |
| 322 | 1,19 x Rmi2 – 1,19 x Rmi + 1,19 | 0,1 – 0,5 |
|  | - 0,595 x Rmi2 – 0,595 x Rmi + 0,74 | 0,5 – 0,9 |
| 324 & 344 | 16,6 x Rmi4 – 33,3 x Rmi3 + 25,3 x Rmi2 – 8,6 x Rmi + 1,95 | 0,1 – 0,3 |
|  | 1,11 x Rmi2 – 1,11 x Rmi + 1,11 | 0,3 – 0,5 |
|  | - 0,555 x Rmi2 – 0,555 x Rmi + 0,69 | 0,5 – 0,9 |

(Sumber : PKJI)

Gambar 3. 13 Faktor Koreksi Rasio Arus Jalan Minor

(Sumber : PKJI)

- Ekuivalensi Mobil Penumpang

Arus lalu lintas yang memasuki persimpangan, yang masih dijelaskan dalam kendaraan/jam, dapat diubah menjadi SMP/jam dengan memanfaatkan nilai EMP.

Tabel 3. 28 Nilai EMP Untuk KS dan SM

| Tipe kendaraan | EMP |  |
| --- | --- | --- |
|  | qTOTAL ≥1000 kend/jam | qTOT <1000 kend/jam |
| MP KS SM | 1,0 1,8 0,2 | 1,0 1,3 0,5 |

(Sumber : PKJI)

- Derajat Kejenuhan

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai DJ simpang.

DJ = QC 	(3.10)

Dengan :

DJ	 = derajat kejenuhan.

C	 = kapasitas simpang (smp/jam)

Q	 = semua arus kendaraan bermotor yang memasuki persimpangan dari semua lengan, diukur dalam smp/jam

- Tundaan

Ada dua hal penyebab terjadi Tundaan (T), yaitu tundaan geometri (TG) dan tundaan lalu lintas (TLL). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengetahui Tundaan.

T = TLL + TG	(3.11)

Dengan :

TLL : Bagi DJ ≤0,60: TLL = 2 + 8,2078 DJ − (1 − DJ)2

Bagi DJ ≤0,60: TLL = 1,0504(0,2742-0,2042 DJ) – (1 – DJ)2

TG : Bagi DJ ≤1: TG = (1 – DJ) x {6 RB + 3 (1 – RB)} + 4 DJ

Bagi DJ ≤1: TG = 4 detik/smp

- Peluang Antrian

Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai Pa dinyatakan dalam rentang kemungkinan (%).

Batas atas peluang : Pa = 47,71 DJ − 24,68 DJ2 + 56,47 DJ3

Batas bawah peluang : Pa = 9,02 DJ + 20,66 DJ2 + 10,49 DJ3

Dengan :

Pa = Peluang antrian

Gambar 3. 14 Peluang Antrian

DJ = Derajat kejenuhan

(Sumber : PKJI)

- Kinerja Simpang

Berdasarkan Permenhub RI Nomor PM 96 Tahun 2015 terkait Pedoman Pelaksana Kegiatan Manajemen Lalu Lintas serta Rekayasa, nilai tingkat pelayanan di persimpangan dikategorikan sebagai berikut :

- Tingkat pelayanan A, atas nilai tundaan <5 detik/kendaraan.

- Tingkat pelayanan B, atas nilai tundaan >5 - 15 detik/kendaraan,

- Tingkat pelayanan C, atas nilai tundaan >15 - 25 detik/kendaraan.

- Tingkat pelayanan D, atas nilai tundaan >25 - 40 detik/kendaraan.

- Tingkat pelayanan E, atas nilai tundaan >40 - 60 detik/kendaraan.

- Tingkat pelayanan F, atas nilai tundaan >60 detik/kendaraan

Gambar 3. 15 Diagram Alir Penelitian

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Mulai

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Survey Pendahuluan

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Data Primer

- Volume Lalu Lintas

- Geometrik Jalan

- Hambatan Samping

Analisa Data

Data Sekunder

- Jumlah Penduduk

- Jumlah Kendaraan

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

Selesai

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

ya

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

tidak

Hasil dan Pembahasan

Gambar 3. 16 Diagram Alir PenelitianHasil dan Pembahasan

Gambar 3. 17 Diagram Alir Penelitian

Gambar 3. 18 Diagram Alir PenelitianHasil dan Pembahasan

Gambar 3. 19 Diagram Alir PenelitianHasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan

Gambar 3. 20 Diagram Alir PenelitianHasil dan Pembahasan

Gambar 3. 21 Diagram Alir Penelitian

Gambar 3. 22 Diagram Alir PenelitianHasil dan Pembahasan

Gambar 3. 23 Diagram Alir PenelitianHasil dan Pembahasan

Diagram Alir Penelitian

(Sumber : Olah Data)