ANALISIS KOMPOSIT SERAT BATANG TEBU DENGAN RESIN POLYESTER UNTUK FAIRING SEPEDA MOTOR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka

Memenuhi Penyusunan Skripsi

Progam Studi Teknik Mesin

Oleh:

OKA FIRZHA ADHITYA

NPM.6420600007

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

# DAFTAR PUSTAKA

Achmadi. 2021. “universal testing machine.” Belajar imu pengelasan. Https://www.pengelasan.net/universal-testing-machine/ (november 30, 2023).

Aksar, prinob, abd. Kadir, and ridway balaka. 2022. “analisa kekuatan tarik bahan komposit polimer resin poliester berpenguat serat tebu.” Dinamika : jurnal ilmiah teknik mesin 13(2): 82.

Andriansyah, tomi, and fadli kurnia. 2023. “pengaruh serat tebu terhadap sifat mekanis.” Jurnal artesis 3(1): 117–22.

Garabha, ahimsa. 2022. “masker nanofiber buatan mahasiswa uny ini berbahan limbah ampas tebu.” Mediatani. Https://mediatani.co/masker-nanofiber-buatan-mahasiswa-uny-ini-berbahan-limbah-ampas-tebu/ (november 30, 2023).

Margono, bambang, haikal haikal, and lujeng widodo. 2020. “analisis sifat mekanik material komposit plastik hdpe berpenguat serat ampas tebu ditinjau dari kekuatan tarik dan bending.” Ame (aplikasi mekanika dan energi): jurnal ilmiah teknik mesin 6(2): 55.

Motor99. 2022. “sayap tengki kanan vixion lama old putih ori.” Tokopedia. Https://www.tokopedia.com/unikmotor/sayap-tengki-kanan-vixion-lama-old-putih-ori?extparam=ivf%3dfalse%26src%3dsearch (november 30, 2023).

Prihatno, asep, jurusan teknik mesin, politeknik negeri bengkalis, and susunan serat. 2020. “terhadap kekuatan tarik menggunakan epoxy abstrak.” 09(3).

Rahmawaty, siti auliana. 2021. “analisa kekuatan tarik dan tekuk pada komposit fiberglas-polyester berpenguat serat gelas dengan variasi fraksi volume serat.” Jtm-iti (jurnal teknik mesin iti) 5(3): 146.

Ramadhani, muhammad zainur. 2019. “pengaruh susunan komposit matriks serat alam (kelapa dan tebu) terhadap kekuatan tarik dan impact.” 7: 41–50. Https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jtm-unesa/article/view/30721.

Rifaldi, ahmad. 2022. “karakteristik kekuatan serat tebu sebagai penguat komposit dengan matriks polyester yukalac 157 bqtn-ex terhadap uji tarik dan uji bending.” Skripsi.

Rusnoto. 2020. “pemanfaatan serbuk pohon tebu pada material.” Progdi teknik mesin fakultas teknik universitas pancasakti tegal, 1(1): 8–14.

Sabarudin, agus, sri mulyo bondan respati, and muhammad dzulfikar. 2019. “pengaruh arah serat pada serat ampas tebu polymer composites.” Jurnal ilmiah momentum 15(2).

Wahyu prakoso, setiawan, and tri hartutuk ningsih. 2021. “pengaruh perendaman naoh dan fraksi volume serat tebu komposit dengan matrik polyester.” Jtm 9(3): 27–34.

Lampiran

Lampiran 1. Perhitungan Hasil Perhitungan

Perhitungan  rata – rata tegangan tarik

- Rata – rata tegangan tarik raw ke 1

Pmax	= 5,27 KN

= 5,27 × 1000

= 5,270 N

Lebar	= 12,87

Tebal	= 10,34

AO	= Tebal × lebar

= 10,34 × 12,87

= 133,07 mm2

σ	= PmaxAO

= 5,270 N133,07 mm2

= 39,60 MPa

- Rata – rata tegangan tarik raw ke 2

Pmax	= 2,84 KN

= 2,84 × 1000

= 2,840 N

Lebar	= 11,69

Tebal	= 10,34

AO	= Tebal × lebar

= 10,34 × 11,69

= 120,87 mm2

σ	= PmaxAO

= 2,840 N120,87 mm2

= 23,50 MPa

- Rata – rata tegangan tarik raw ke 3

Pmax	= 3,80 KN

= 3,80 × 1000

= 3,800 N

Lebar	= 13,25

Tebal	= 10,51

AO	= Tebal × lebar

= 10,51 × 13,25

= 139,25 mm2

σ	= PmaxAO

= 3,800 N139,25 mm2

= 27,29 MPa

Nilai tegangan rata – rata tarik variasi serat raw dari sample 1-3

Rata -  rata 	= Jumlah NilaiBanyaknya data

= 39,60+23,50+27,293

= 30,1 MPa

- Rata – rata tegangan tarik 1,5% ke 1

Pmax	= 1,51 KN

= 1,51 × 1000

= 1.510 N

Lebar	= 11,75

Tebal	= 9,91

AO	= Tebal × lebar

= 11,75 × 9,91

= 116,44 mm2

σ	= PmaxAO

= 15.100 N116,44 mm2

= 12,97 MPa

- Rata – rata tegangan tarik 1,5% ke 2

Pmax	= 2,44 KN

= 2,44 × 1000

= 2,440 N

Lebar	= 12,28

Tebal	= 10,16

AO	= Tebal × lebar

= 10,16 × 12,28

= 124,76 mm2

σ	= PmaxAO

= 2,440 N124,76mm2

= 19,56 MPa

- Rata – rata tegangan tarik 1,5% ke 3

Pmax	= 1,55 KN

= 1,55 × 1000

= 1,550 N

Lebar	= 11,55

Tebal	= 9,56

AO	= Tebal × lebar

= 9,56 × 11,55

= 110,41 mm2

σ	= PmaxAO

= 1,550 N110,41 mm2

= 14,04 MPa

Nilai tegangan rata – rata tarik variasi serat 1,5% dari sample 1-3

Rata -  rata 	= Jumlah NilaiBanyaknya data

= 12,97+19,56+14,043

= 15,5 MPa

- Rata – rata tegangan tarik 2,5% ke 1

Pmax	= 2,15 KN

= 2,15 × 1000

= 2,150 N

Lebar	= 12,74

Tebal	= 10,36

AO	= Tebal × lebar

= 10,36 × 12,74

= 131,98 mm2

σ	= PmaxAO

= 2,150 N131,98mm2

= 16,29 MPa

- Rata – rata tegangan tarik 2,5% ke 2

Pmax	= 3,23 KN

= 3,23 × 1000

= 3,230 N

Lebar	= 12,86

Tebal	= 10,20

AO	= Tebal × lebar

= 10,20 × 12,86

= 131,17 mm2

σ	= PmaxAO

= 3,230 N131,17 mm2

= 24,62 MPa

- Rata – rata tegangan tarik 2,5% ke 3

Pmax	= 3,19 KN

= 3,19 × 1000

= 3,190 N

Lebar	= 13,10

Tebal	= 10,33

AO	= Tebal × lebar

= 10,33 × 13,10

= 135,32 mm2

σ	= PmaxAO

= 3,190 N135,32 mm2

= 21,5 MPa

Nilai tegangan rata – rata tarik variasi serat 2,5% dari sample 1-3

Rata -  rata 	= Jumlah NilaiBanyaknya data

= 16,29+24,62+23,573

= 21,5 MPa

- Rata – rata tegangan tarik 3,5% ke 1

Pmax	= 2,17 KN

= 2,17 × 1000

= 2,170 N

Lebar	= 11,92

Tebal	= 10,3

AO	= Tebal × lebar

= 10,3 × 11,92

= 122,77 mm2

σ	= PmaxAO

= 2,170 N122,77 mm2

= 17,67 MPa

- Rata – rata tegangan tarik 3,5% ke 1

Pmax	= 3,01 KN

= 3,01 × 1000

= 3,010 N

Lebar	= 11,95

Tebal	= 10,23

AO	= Tebal × lebar

= 10,23 × 11,95

= 122,24 mm2

σ	= PmaxAO

= 3,010 N122,24 mm2

= 24,61 MPa

- Rata – rata tegangan tarik 3,5% ke 3

Pmax	= 3,58 KN

= 3,58 × 1000

= 3,580 N

Lebar	= 12,10

Tebal	= 10,17

AO	= Tebal × lebar

= 10,17 × 12,10

= 123,05 mm2

σ	= PmaxAO

= 3,580N123,05 mm2

= 29,09 MPa

Nilai tegangan rata – rata tarik variasi serat 2,5% dari sample 1-3

Rata -  rata 	= Jumlah NilaiBanyaknya data

= 17,67+24,61+29,093

= 23,8 MPa

Perhitungan rata – rata tegangan bending

- Rata – rata  tegangan spesimen raw ke 1

Pmax 	= 0,48 KN

= 0,48 × 1000

= 480 N

Lebar ( b )	= 40,14 mm

Tebal ( d ) 	= 10,04 mm

Jarak tumpuan (L) 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×480 ×1002 ×40,14 ×10,042

= 17,79 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen raw ke 2

Pmax 	= 0,58 KN

= 0,58 × 1000

= 580 N

Lebar ( b )	= 40,01 mm

Tebal ( d ) 	= 10,28 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×580 ×1002 ×40,01 ×10,282

= 20,58 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen raw ke 3

Pmax 	= 0,49 KN

= 0,49 × 1000

= 490 N

Lebar ( b )	= 39,86 mm

Tebal ( d ) 	= 10,48 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×490 ×1002 ×39,85 ×10,482

= 16,79 MPa

Nilai tegangan rata – rata bending variasi raw dari sampel 1-3

Rata – rata 	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 17,79 +20,58 +16,793

= 18,39 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen 1,5% ke 1

Pmax 	= 0,79 KN

= 0,79 × 1000

= 790 N

Lebar ( b )	= 40,34 mm

Tebal ( d ) 	= 9,82 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×790 ×1002 ×40,34 ×9,822

= 30,46 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen 1,5% ke 2

Pmax 	= 0,70 KN

= 0,70 × 1000

= 700 N

Lebar ( b )	= 39,54 mm

Tebal ( d ) 	= 10,03 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×700 ×1002 ×39,54 ×10,032

= 26,40 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen 1,5% ke 3

Pmax 	= 0,56 KN

= 0,56 × 1000

= 560

Lebar ( b )	= 39,17 mm

Tebal ( d ) 	= 9,57 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×560 ×1002 ×39,17 ×9,372

= 24,43 MPa

Nilai tegangan rata – rata bending variasi serat 1,% dari sampel 1-3

Rata – rata 	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 30,46 +26,40 +24,433

= 27,09 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen 2,5% ke 1

Pmax 	= 0,56 KN

= 0,56 × 1000

= 560 N

Lebar ( b )	= 39,67 mm

Tebal ( d ) 	= 10,02 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×560 ×1002 ×39,67 ×10,022

= 21,09 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen 2,5% ke 2

Pmax 	= 0,57 KN

= 0,57 × 1000

= 570 N

Lebar ( b )	= 40,40 mm

Tebal ( d ) 	= 9,44 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×570 ×1002 ×40,40 ×9,442

= 23,75 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen 2,5% ke 3

Pmax 	= 0,60 KN

= 0,60 × 1000

= 600 N

Lebar ( b )	= 39,76 mm

Tebal ( d ) 	= 9,62 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×600 ×1002 ×39,76 ×9,622

= 24,46 MPa

Nilai tegangan rata – rata bending variasi serat 2,5% dari sampel 1-3

Rata – rata 	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 21,09+23,75 +24,463

= 23,10 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen 3,5% ke 1

Pmax 	= 0,64 KN

= 0,64 × 1000

= 640 N

Lebar ( b )	= 39,90 mm

Tebal ( d ) 	= 9,98 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×640 ×1002 ×39,90 ×9,982

= 24,16 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen 3,5% ke 2

Pmax 	= 0,48 KN

= 0,48 × 1000

= 480 N

Lebar ( b )	= 39,94 mm

Tebal ( d ) 	= 10,23 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×480 ×1002 ×39,94 ×10,232

= 17,23 MPa

- Rata – rata  tegangan spesimen 3,5% ke 3

Pmax 	= 0,49 KN

= 0,49 × 1000

= 490 N

Lebar ( b )	= 40,51 mm

Tebal ( d ) 	= 9,88 mm

Jarak tumpuan 	= 100 mm

σb 	=  3 ×Pmax ×L2 ×b × d2

= 3 ×600 ×1002 ×40,51 ×9,882

= 18,59 Mpa/mm2

Nilai tegangan rata – rata bending variasi serat 3,5% dari sampel 1-3

Rata – rata 	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 24,16+17,23 +18,593

= 19,99 MPa

Perhitungan rata – rata harga impact

- Perhitungan rata – rata harga impact raw ke 1

Lebar spesimen ( L )	= 9,88 mm

Tinggi ( t )	= 10,80 mm

Luas Ao	= 106,21 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 29,0°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 29,0 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87461 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,0085944303

= 1,37510 Kg.m2/s2 = 1,4 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 1,4106,70

= 0,013 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact raw ke 2

Lebar spesimen ( L )	= 10,07 mm

Tinggi ( t )	= 11,54 mm

Luas Ao	= 116,21 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 29,0°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 29,0 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87461 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,008594303

= 1,37508 Kg.m2/s2 = 1,4 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 1,4116,21

= 0,012 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact raw ke 3

Lebar spesimen ( L )	= 9,97 mm

Tinggi ( t )	= 10,83 mm

Luas Ao	= 107,98 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 28,5°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 28,5 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87881 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,012891709

= 2,06267Kg.m2/s2 = 2,0 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 2,0107,98

= 0,019 J/mm2

Nilai rata – rata impact variasi serat raw dari sampel 1-3

Rata – rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 0,013 +0,012 +0,0193

= 0,015 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact 1,5% ke 1

Lebar spesimen ( L )	= 11,22 mm

Tinggi ( t )	= 10,91 mm

Luas Ao	= 122,41 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 29,5°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 29,5 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87035 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,00433029215

= 0,69284 Kg.m2/s2 = 0,7 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 0,7122,41

= 0,006 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact 1,5% ke 2

Lebar spesimen ( L )	= 10,03 mm

Tinggi ( t )	= 10,20 mm

Luas Ao	= 102,31 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 28,8°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 28,8 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87630 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,010281276263

= 1,64496Kg.m2/s2 = 1,6 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 1,6102,31

= 0,016 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact 1,5% ke 3

Lebar spesimen ( L )	= 11,06 mm

Tinggi ( t )	= 10,47 mm

Luas Ao	= 115,80 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 28,9°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 28,9 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87546 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,009439124

=1,51025 Kg.m2/s2  = 1,5 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 1,5115,80

= 0,013 J/mm2

Nilai rata – rata impact variasi serat 1,5 % dari sampel 1-3

Rata – rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 0,006 +0,016 +0,0133

= 0,012 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact 2,5% ke 1

Lebar spesimen ( L )	= 10,67 mm

Tinggi ( t )	= 11,11 mm

Luas Ao	= 118,54 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 29,0°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 29,0 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87461 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,008594303

= 1,37508Kg.m2/s2 = 1,4 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 1,4118,54

= 0,012 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact 2,5% ke 2

Lebar spesimen ( L )	= 10,66 mm

Tinggi ( t )	= 11,78 mm

Luas Ao	= 125,57 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 28,2°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 28,2 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,88130 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,015278048

=2,44444 Kg.m2/s2 =  2,4 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 2,4125,57

= 0,019 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact 2,5% ke 3

Lebar spesimen ( L )	= 11,06 mm

Tinggi ( t )	= 10,47 mm

Luas Ao	= 115,80 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 29,2°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 29,2 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87292 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,006896673

=1,10346 Kg.m2/s2  = 1,1 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 1,1115,80

= 0,010 J/mm2

Nilai rata – rata impact variasi serat 2,5 % dari sampel 1-3

Rata – rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 0,012 +0,019 +0,0103

= 0,014 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact 3,5% ke 1

Lebar spesimen ( L )	= 10,76 mm

Tinggi ( t )	= 10,21 mm

Luas Ao	= 109,86 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 28,5°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 28,5 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87881 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,012791709

= 2,04667 Kg.m2/s2  = 2,0 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 2,0109,86

= 0,019 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact 3,5% ke 2

Lebar spesimen ( L )	= 11,24 mm

Tinggi ( t )	= 10,38 mm

Luas Ao	= 116,67 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 29,0°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 29,0 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87461 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,008594303

= 1,37508 Kg.m2/s2 =  1,4 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 1,4116,67

= 0,012 J/mm2

- Perhitungan rata – rata harga impact 3,5% ke 3

Lebar spesimen ( L )	= 10,71 mm

Tinggi ( t )	= 10,61 mm

Luas Ao	= 113,63 mm2

Sudut α	= 30°

Sudut β	= 28,5°

Panjang lengan ( r )	= 0,8 m

Percepatan gravitasi ( g )	= 9,8 m/s2 = 10 m/s2

Berat pendulum ( m )	= 20 kg

- Energi terserap	= m × g × r ( cos β – cos α )

= 20kg × 10m/s2× 0,8m ( cos 28,5 – cos 30 )

= 20 × 10 × 0,8 ( 0,87881 – 0,86602 )

= 160 Kg.m2/s2 × 0,012791709

=2,04667 Kg.m2/s2  2,0 J

- Harga impact	= Energi terserapAo

= 2,0113,63

= 0,018 J/mm2

Nilai rata – rata impact variasi serat 3,5 % dari sampel 1-3

Rata – rata	= Jumlah nilaiBanyaknya data

= 0,019 +0,012 +0,0183

= 0,016 J/mm2

Lampiran 2. Sertifikat pengujian

Lampiran 3. Pembuatan specimen

| No | Gambar | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Proses penjeruman serat tebu. |
| 2 |  | Takaran resin untuk pembuatan specsimen. |
| 3 |  | Proses penimbangan serat tebu untuk bahan penguat pembuatan spesimen. |
| 4 |  | Hasil spesimen uji tarik, uji bending, dan uji impak. |
| 5 |  | Hasil pengujian uji tarik. |
| 6 |  | Hasil pengujian bending. |
| 7 |  | Hasil pengujian impak. |
|  |  | Proses pembuatan fairing sepeda motor dengan penambagan bagan penguat serat batang tebu |
|  |  | Hasil jadi fairing sepeda motor vixion |