# DAFTAR PUSTAKA

Ambarita, H., 2018, October. Kajian Numerik Penguapan Pada Evaporator Desalinasi Air Laut Sistem Vakum Alami. In Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE) (Vol. 1, No. 1, pp. 095-103).

Bayu Buana Taqwa, dan Kawan-kawan, 2020. Perancangan Alat Proses 	Distilasi Air Laut Menggunakan Pemanas Elektrik. Vol.5, No. 2502-8782.

Dwi Arif Santoso,2017.”Analisis  Koefesien Perpindahan Panas Konveksi 	dan Distribusi Temperatur Aliran Fluida pada Heat Exchanger Counter  low Menggunakan Solidworks” p-ISSN  1412-9434/e-ISSN 2549-7227  Volume 16 No :2

Eko Yohanes Setyawan, Dody Suhendra, 2018. “Analisis Perhitungan Evaporator 	Dan Kondensor Yang 	Digunakan Pada Alat 	Desalinasi Air Laut Sistem 	Vakum Alami 	Menggunakan Energi Surya”.Jurnal flywheel Volume 9 	Nomor 1 page 22- 29, ISSN :1979- 5858.

Frank Kreith, 1994, Prinsip- prinsip Perpindahan Panas, Penerbit Erlangga, 	Jakarta.

Hendrawan, A. and Nusantara, A.M., 2020. Perpindahan Panas Pada Pembangkit Listrik Tenaga Otec (Ocean Thermal Energi Conversion). Semin. Nas. Kemaritimn Semarang, 18.

Holman,J.P,1997, “Perpindahan Kalor, Penerbit Erlangga, jakarta.

Idawati Supu, Baso Usman, Selviani Basri, Sunarmi, 2016. “ Pengaruh Suhu Terhadap Perpindahan Panas  Pada Material Yang Berbeda” ISSN 2087 – 7889, Vol. 07. No. 1 halaman 62 -73.

Irfan Santosa, Galuh Renggani Wilis, 2014. “Performansi Hibrid Basin Solar 	Still”. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST 	ISSN: 1979-911X.

Kurniawan, A.B., 2022. Analisa Perpindahan Panas Desalinasi Single Slope Solar Still Dengan Metode Komputasi (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

Karo, S.F.K., Darianto, D. and Idris, M., 2023. Analisis Efektivitas Perpindahan Panas Kondensor pada Proses Destilasi Daun Serai Wangi. Jurnal Ilmiah Teknik Mesin & Industri (JITMI), 2(1), pp.31-40.

La Baride, dan Kawan-kawan, 2018. Melakukan Penelitian dengan judul ” 	Analisa Ruang Evaporasi Pada Destilator Dua Atap Miring 	Memanfaatkan 	Panas Gas Buang Mesin Diesel”. Prosiding SEMNASTEK Fakultas 	Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta ISSN : 2407 – 1846 e-ISSN : 	2460 – 8416.

Prajitno. 2005 “Perpindahan Kalor Lanjut edisi 2”  Handout, Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta.

RiyadiImam. 2019. “Analisa Kinerja Alat Perpindahan Kalor Pada Mesin 	Destilasi”.

Walujodjati, 2006. “Perpindahan Panas Konveksi Paksa” Vol.2, No.2, 21-24.

Saputra, M., & Ferdian, A. (2020). Analisis Perpindahan Panas Pada Heat Exchanger Di Furnace Boiler Circulating Fludizing Bed Unit 1 Pltu Nagan Raya 2 X 110 Mw. Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi Dan Teknologi,4(1), 1–13 https://doi.org/10.35308/jmkn.v4i1.1576

Sasmita, S., Jamaluddin P, J. P., & Syam, H. (2018). Laju Pindah Panas Secara Konduksi Dan Penguapan Air Selama Proses Pengeringan Gabah Menggunakan Cabinet Dryer. Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian, 1(1), 77. https://doi.org/10.26858/jptp.v1i1.6221

Siagian, S.R.T., Jafri, M., Tarigan, B.V., Riwu, D.B. and Adoe, D.G., 2022. Pengaruh Ketebalan Briket Arang terhadap Perubahan Temperatur dan Kelembaban pada Desalinasi Surya Sistem Interfacial Heating. LONTAR Jurnal Teknik Mesin Undana, 9(02), pp.1-7.

Syukri, K.A.A., Perdana, D., Sulthon, M.I.M. and Sumarlan, S.H., 2023. Analisis Pindah Panas Konduksi dan Konveksi pada Heat Exchanger Evaporator Efek Ganda pada Pengolahan Nira Tebu. Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem, 11(2), pp.159-171.

Kii, O.A., 2015. Rancang Bangun Sistem Distilasi Air Laut Tenaga Surya Tipe Double Slope Dengan Penambahan Pelat Absorber Bentuk Gelombang Segitiga Dan Reflektor Internal (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).

# LAMPIRAN

Lampiran 1 pengambilan data temperaturratur

Gambar Lampiran  1 pengukuran pipa evaporator

Gambar Lampiran  2 indikator temperatur

Gambar Lampiran  3 memasukan air laut di tabung pemanas

Gambar Lampiran  4 hasil  pengambilan data temperatur

Lampiran 2 perakitan alat

Gambar Lampiran  5 perakitan modul  temperatur ardiuno

Gambar Lampiran  6 pengecatan alat

Gambar Lampiran  7 pemasangan bok panel

Lampiran 3 Lampiran pengolahan data

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 11.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 30oC / 303K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3034

= 249,47 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi dari Air Laut sebesar 249,47 W.

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 30oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+30

= 8,34 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 37oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+37]

= 8,72 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 303K

Tg : Temperatur uap, 358K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut, 8,34 N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 8,71 N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc =  0,884 x 3021/3      [ 303-358+ 8,71-8,34268900-8,71]

= -326,55W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi  sebesar -326,55W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi -326,55W/m2K

Tw : Temperatur air laut,30 oC

Tg : Temperatur uap 85oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (-326,55) x (30-85)

= 0,522 x (-326,55) x (-55)

= 9375,2 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefesiensi perpindahan panas evaporasi  adalah 0.016273

A = luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas 0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 30 ℃, Tb: 85 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273.  0,522 (30-85)

Qe,wg = -0,467 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi  air laut -0,467 W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qrd : Laju perpindahan panas radiasi , 239,848 W

Qc : Laju perpindahan panas konveksi, 406,56  W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi 0,467 W

Jawab :

qtotal = qc + qk

= 239,848 + 406,56  +0,467

= 646,876 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi  pada tabung evaporator sebesar 646,876 W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 12.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 34oC / 306K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3064

= 259,50 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi Air Laut sebesar 259,50 W

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 34oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+33

= 8,49 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 37oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+37]

= 8,7 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 306K

Tg : Temperatur uap, 310K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut, 8,4 N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 8,7 N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc = 0,884 x 3021/3      [ 306-310+ 8,4-8,7268900-8,4]

= -23,72 W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi sebesar

-23,72 W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi, -23,72 W/m2K

Tw : Temperatur air laut,33 oC

Tg : Temperatur pipa, 37oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (-23,72) x (33-37)

= 0,522 x (-23,72) x (-4)

= 49,52 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefesiensi perpindahan panas evaporasi  0.016273 W/m2K

A = luas penampang  0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 33 ℃, Tb: 85 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273. 0,522( 33-85)

Qe,wg = 0,008494 x (-52)

= - 26,46 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi sebesar – 26,46 W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qc : Laju perpindahan panas konveksi total, 49,52 W

Qr : Laju perpindahan panas radiasi, 259,50 W  W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi  - 26,46 W

Jawab :

qtotal = Qc + Qr + Qe,wg

= 49,52 + 259,50  + (- 23,46)

= 285,56 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi  pada tabung evaporator sebesar 285,56 W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 13.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 36oC / 309K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3094

= 266,47 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi dari Air Laut sebesar 266,47 W.

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 36oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+36

= 8,66 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 37oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+37]

= 8,72 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 309K

Tg : Temperatur uap, 358K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut, 8,66 N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 8,72  N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc =  0,884 x 3021/3      [ 309-358+ 8,71-8,34268900-8,71]

= -290,61 W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi dari air Laut sebesar

-290,61 W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi -290,61 W/m2K

Tw : Temperatur air laut,36 oC

Tg : Temperatur uap 85oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (-290,61) x (36 - 85)

= 0,522 x (--290,61) x (-52)

= 7888,31 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefisien perpindahan panas evaporasi “he,wg  ” (W/m2K) dapat dihitung mengg unakan persamaan :, he,wg   :0,16273 hc,wg

A = luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas 0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 36 ℃, Tb: 85 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273.  0,522 x (36-85)

Qe,wg = -0,441 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi  air laut -0,441 W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qrd : Laju perpindahan panas radiasi total, 266,47 W

Qc : Laju perpindahan panas konveksi, 7888,31 W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi -0,441W

Jawab :

qtotal = Qrd + Qc+ Qe,wg

= 266,47 +7888,31 +(-0,441)

= 8154,33 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi pada tabung evaporator sebesar 8154,33 W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 14.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 38oC / 312K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3114

= 276,88 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi dari Air Laut sebesar 276,88 W.

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 38oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+38

= 8,77 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 39oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+39]

= 8,83 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 311K

Tg : Temperatur uap, 366 K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut, 8,77 N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 8,83 N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc =  0,884 x 3021/3      [ 311-366+ 8,71-8,34268900-8,71]

= -326,19 W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi sebesar -326,19 W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi -326,55W/m2K

Tw : Temperatur air laut,38 oC

Tg : Temperatur uap 93oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (-326,19) x (38-93)

= 0,522 x (-326,19) x (-55)

= 9364,91 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefesiensi perpindahan panas evaporasi  adalah 0.016273

A = luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas 0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 38 ℃, Tb: 93 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273.  0,522 (38-93)

Qe,wg = - 0,467 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi  air laut - 0,467 W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qrd : Laju perpindahan panas radiasi total, 276,88 W

Qc : Laju perpindahan panas konveksi, 9364,91 W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi -0,467 W

Jawab :

qtotal   = Qrd + Qc+ Qe,wg

= 276,88 + 9364,91 +(-0,467)

= 9641,32 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi  pada tabung evaporator sebesar 9641,32 W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 15.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 41 oC / 314K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3144

= 287,72 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi dari Air Laut sebesar 287,72 W.

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 41oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+41

= 8,93 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 39oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+39]

= 8,83 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 314K

Tg : Temperatur uap, 372K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut,  8,93  N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 8,83 N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc =  0,884 x 3021/3      [ 314-372+ 8,93-8,83268900-8,93]

= -343,99W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi sebesar -343,99 W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi -343,99W/m2K

Tw : Temperatur air laut,41 oC

Tg : Temperatur uap 99 oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (-343,99) x (41-99)

= 0,522 x (-326,55) x (-58)

= 9886,62 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefesiensi perpindahan panas evaporasi   0.016273

A = luas penampang 0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 41 ℃, Tb: 99 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273.  0,522 (41-99)

Qe,wg = -0,492 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi  air laut  -0,492 W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qrd : Laju perpindahan panas radiasi total, 287,72 W

Qc : Laju perpindahan panas konveksi, 9886,62 W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi -0,467 W

Jawab :

qtotal = Qrd + Qc+ Qe,wg

= 287,72 + 9886,62 +(-0,467)

= 10173,8W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi  pada tabung evaporator sebesar 10173,8W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 16.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 43oC / 316K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3164

= 295,12 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi dari Air Laut sebesar 295,12 W.

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 43oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+43

= 9,04 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 39oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+39]

= 8,83 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 316K

Tg : Temperatur uap, 378K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut, 9,04 N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 8,83 N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc =  0,884 x 3161/3      [ 316-378+ 9,04-8,83268900-9,04]

= -373,31 W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi sebesar  -373,31 W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi - 373,31 W/m2K

Tw : Temperatur air laut,43 oC

Tg : Temperatur uap 105oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (-373,31) x (43-105)

= 0,522 x (-373,31) x (-62)

= 12081,80 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefesiensi perpindahan panas evaporasi  0.016273

A = luas penampang 0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 43 ℃, Tb: 105 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273.  0,522 (43-105)

Qe,wg = - 0,526 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi  air laut - 0,526 W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qrd : Laju perpindahan panas radiasi total, 326,5W

Qc : Laju perpindahan panas konveksi, 12081,80 W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi - 0,526 W

Jawab :

qtotal = Qrd + Qc+ Qe,wg

= 326,5+ 12081,80 +(- 0,526)

=  12407,7 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi  pada tabung evaporator sebesar 12407,7 W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 11.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 32oC / 305K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3054

= 256,12 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi dari Air Laut sebesar 256,12 W.

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 32oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+32

= 8,45 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 36oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+36]

= 8,67 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 305K

Tg : Temperatur uap, 342K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut, 8,45 N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 8,67 N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc =  0,884 x 3051/3      [ 305-342+ 8,45-8,34268900-8,67]

= -220,16 W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi sebesar  -220,16  W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi -220,16  /m2K

Tw : Temperatur air laut,32 oC

Tg : Temperatur uap 69oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (--220,16) x (32-69)

= 0,522 x (-220,16)  x (-37)

= 4252,17 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefesiensi perpindahan panas evaporasi  adalah 0.016273

A = luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas 0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 32℃, Tb: 69 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273.  0,522 (32-69)

Qe,wg = -0,314 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi  air laut -0,314 W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qrd : Laju perpindahan panas radiasi total, 256,12 W

Qc : Laju perpindahan panas konveksi, 4252,17  W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi -0,314 W

Jawab :

qtotal = Qc + Qr + Qe,wg

= 256,12  + 4252,17    +(-0,314)

= 4507,9 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi  pada tabung evaporator sebesar 4507,9 W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 12.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 34oC / 307K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3074

= 262,90 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi Air Laut sebesar 262,90 W

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 34oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+34

= 8,56 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 37oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+37]

= 8,7 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 307K

Tg : Temperatur uap, 347K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut, 8,56 N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 8,7 N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc = 0,884 x 3071/3      [ 307-347+ 8,56-8,7268900-8,56]

= - 238,5 W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi sebesar

-238,5  W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi, - 238,5  W/m2K

Tw : Temperatur air laut,34 oC

Tg : Temperatur pipa, 37oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (- 238,5) x (34-37)

= 0,522 x (- 238,5) x (-3)

= 373,49 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefesiensi perpindahan panas evaporasi  0.016273 W/m2K

A = luas penampang  0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 34 ℃, Tb: 74 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273. 0,522( 34-74)

Qe,wg = 0,008494 x (-40)

= -0,339  W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi sebesar -0,339  W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qc : Laju perpindahan panas konveksi total, 373,49  W

Qr : Laju perpindahan panas radiasi, 262,90 W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi  -0,339  W

Jawab :

qtotal = Qc + Qr + Qe,wg

=  262,90   + 373,49  + (-0,339  )

= 636,05 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi  pada tabung evaporator sebesar 636,05 W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 13.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 37oC / 310K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3104

= 273,33 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi dari Air Laut sebesar 273,33 W.

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 37 oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+37

= 8,72 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 37oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+37]

= 8,72 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 310K

Tg : Temperatur uap, 348K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut, 8,72 N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 8,72  N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc =  0,884 x 3101/3      [ 310-348+ 8,72-8,72268900-8,72]

=  -241,15 W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi sebesar -241,15 W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi --241,15  W/m2K

Tw : Temperatur air laut,37 oC

Tg : Temperatur uap 75oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (-241,15) x (37 - 75)

= 0,522 x (-241,15) x (-38)

= 4783,45 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefisien perpindahan panas evaporasi “he,wg  ” (W/m2K) dapat dihitung mengg unakan persamaan :, he,wg   :0,16273 hc,wg

A = luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas 0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 37℃, Tb: 75 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273.  0,522 x (37-75)

Qe,wg = -0,322 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi  air laut -0,322 W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qrd : Laju perpindahan panas radiasi total, 290,61W

Qc : Laju perpindahan panas konveksi, 4783,45   W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi  -0,322 W

Jawab :

qtotal = Qrd + Qc+ Qe,wg

= 290,61+4783,45   +(-0,322)

= 5073,73 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi pada tabung evaporator sebesar 5073,73 W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 14.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 38oC / 311K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3114

= 276,88 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi dari Air Laut sebesar 276,88 W.

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 38 oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+38

= 8,77 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 39oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+39]

= 8,83 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 311K

Tg : Temperatur uap, 349 K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut, 8,77 N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 8,83 N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc =  0,884 x 3021/3      [ 311-349+ 8,77-8,83268900-8,77]

= -225,37 W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi sebesar -225,37 W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi -225,37 W/m2K

Tw : Temperatur air laut,38 oC

Tg : Temperatur uap 76oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (-225,37) x (38-76)

= 0,522 x (-225,37) x (-38)

= 4470,4 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefesiensi perpindahan panas evaporasi  adalah 0.016273

A = luas penampang tegak lurus terhadap arah aliran panas 0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 38 ℃, Tb: 76 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273.  0,522 (38-76)

Qe,wg = - 0,323 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi  air laut -0,323W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qrd : Laju perpindahan panas radiasi total, 225,37 W

Qc : Laju perpindahan panas konveksi, 4470,4 W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi -0,323 W

Jawab :

qtotal   = Qrd + Qc+ Qe,wg

= 225,37  + 4470,4  +(-0,323)

= 4695,4 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi  pada tabung evaporator sebesar 4695,4 W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 15.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 41 oC / 314K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3144

= 287,72 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi dari Air Laut sebesar 287,72 W.

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 41oC.

Jawab :   P𝑤 = exp   25,31- 5144273+41

= 8,93 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 43oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+43]

= 9,04 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 314K

Tg : Temperatur uap, 3K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut,  8,93  N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 9,04 N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc =  0,884 x 3141/3      [ 314-354+ 8,93-9,04268900-9,04]

= - 240,33 W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi dari air Laut sebesar

- 240,33 W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi  - 240,33 W/m2K

Tw : Temperatur air laut,41 oC

Tg : Temperatur uap 81 oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (- 240,33) x (41-81)

= 0,522 x (-240,33) x (-40)

= 5018,09 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefesiensi perpindahan panas evaporasi   0.016273

A = luas penampang 0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 41 ℃, Tb: 81 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273.  0,522 (41-81)

Qe,wg = -0,339 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi  air laut  -0,339 W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qrd : Laju perpindahan panas radiasi total, 287,72 W

Qc : Laju perpindahan panas konveksi, 5018,09 W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi -0,339 W

Jawab :

qtotal = Qrd + Qc+ Qe,wg

= 287,72 + 5018,09 +(-0,339)

=  5305,47 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi  pada tabung evaporator sebesar 5305,47 W.

Hasil analisa perpindahan panas pada Jam 16.00 WIB sebagai berikut :

- Laju pepindahan panas radiasi dari  Air Laut

- Diketahui :

σ : Konstanta Stefan-boltzman, 5,67 x 10-8 W/m2K

A : Luas Permukaan Air Laut, 0,522 m2

T : Temperatur Air Laut, 43oC / 316K

Jawab :

qr = σ.A.T4

= 5,67x10-8 x 0,522 x 3164

= 295,12 W

Jadi laju perpindahan panas radiasi dari Air Laut sebesar 295,12 W.

- Tekanan parsial jenuh air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut 43oC.

Jawab :

P𝑤 = exp   25,31- 5144273+43

= 9,04 N/m2.

- Tekanan parsial jenuh pipa

- Diketahui :

Tw : Temperatur pipa 50oC.

Jawab :

P𝑤 = exp  [ 25,31- 5144273+50]

= 9,39 N/m2.

- Koefisien Perpindahan panas konveksi dari air laut

- Diketahui :

Tw : Temperatur air laut, 316K

Tg : Temperatur uap, 362 K

Pw : Tekanan parsial jenuh air laut, 9,04 N/m2.

Pg : Tekanan parsial jenuh pipa, 9,39 N/m2.

Jawab :

hc = 0,884 x Tw1/3      [ Tw-Tq+ pw-pq268900-Pw]

hc =  0,884 x 3161/3      [ 316-362+ 9,04-9,39268900-9,04]

=  -276,97 W/m2K

Jadi koefisien perpindahan panas konveksi dari air Laut sebesar  -276,97 W/m2K.

- Laju perpindahan panas konveksi di tabung evaporasi

Diketahui :

A : Luas permukaan, 0,522  m2

hc : Koefisien perpindahan panas konveksi -276,97 W/m2K

Tw : Temperatur air laut,43 oC

Tg : Temperatur uap 89oC

Jawab :

qc = Ahc(Tw-Tg)

= 0,522 x (-276,97) x (43-89)

= 0,522 x (-276,97) x (-46)

= 6650,60 W

- Laju perpindahan panas evaporasi air laut

Diketahui :

Qe,wg  = perpindahan panas evaporasi.

he,wg  = koefesiensi perpindahan panas evaporasi  0.016273

A = luas penampang 0,522(m2)

Pw, Pg= gradien suhu Terhadap penampang Te: 43 ℃, Tb: 89 ℃.

Jawab :

Qe,wg= he,wg Ab(Pw- Pg)

Dimana:

Qe,wg= 0.016273.  0,522 (43-89)

Qe,wg = - 0,390 W

Jadi laju perpindahan panas evaporasi  air laut - 0,390 W.

- Total Perpindahan Panas

- Diketahui :

Qrd : Laju perpindahan panas radiasi total, 295,12 W

Qc : Laju perpindahan panas konveksi, 6650,60  W.

Qe,wg: Perpindahan panas evaporasi - 0,390 W

Jawab :

qtotal = Qrd + Qc+ Qe,wg

=  295,12 + 6650,60 +(- 0,390)

=   6945,33 W

Jadi total perpindahan panas konveksi, radiasi dan evaporasi  pada tabung evaporator sebesar 6945,33 W.

| Data Pengukuran Temperatur Air laut di hari ke 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jam (WIB) | T1 (oC) | T2 (oC) | T3 (oC) | T4 (oC) | T5 (oC) | T6 (oC) | T7 (oC) | Kuat Arus (A) | Tegangan ( V ) | Daya ( watt) |
| 10.00 | 28 | 35 | 31 | 29 | 29 | 31 | 50 | 1,10 | 213 | 235 |
| 11.00 | 31 | 93 | 45 | 29 | 29 | 33 | 62 | 1,09 | 213 | 234 |
| 12.00 | 43 | 94 | 43 | 30 | 30 | 33 | 65 | 1,10 | 217 | 242 |
| 13.00 | 43 | 103 | 46 | 3 0 | 30 | 32 | 69 | 1,00 | 212 | 231 |
| 14.00 | 47 | 106 | 48 | 30 | 30 | 32 | 72 | 1,10 | 209 | 231 |
| 15.00 | 49 | 106 | 49 | 30 | 30 | 32 | 75 | 1,10 | 214 | 231 |
| 16.00 | 54 | 104 | 45 | 30 | 30 | 32 | 82 | 1,2 | 224,6 | 231,1 |
| 17.00 | 58 | 113 | 57 | 30 | 30 | 31 | 92 | 1,10 | 217 | 242 |
| 18.00 | 60 | 113 | 52 | 30 | 30 | 30 | 95 | 1,00 | 212 | 231 |
| 19.00 | 62 | 114 | 52 | 30 | 30 | 30 | 95 | 1,10 | 209 | 231 |
| 20.00 | 65 | 115 | 54 | 30 | 30 | 30 | 95 | 1,10 | 214 | 231 |
| 21.00 | 65 | 115 | 55 | 30 | 30 | 30 | 97 | 1,10 | 217 | 242 |
| 22.00 | 67 | 116 | 57 | 30 | 30 | 30 | 97 | 1,00 | 212 | 231 |
| 23.00 | 69 | 116 | 56 | 30 | 30 | 30 | 98 | 1,10 | 217 | 242 |
| 24.00 | 70 | 117 | 51 | 30 | 30 | 30 | 101 | 1,00 | 212 | 231 |
| 01.00 | 71 | 116 | 53 | 30 | 30 | 30 | 100 | 1,10 | 209 | 231 |
| 02.00 | 73 | 116 | 60 | 30 | 30 | 30 | 100 | 1,10 | 214 | 231 |
| 03.00 | 74 | 116 | 53 | 30 | 30 | 30 | 100 | 1,10 | 217 | 242 |
| 04.00 | 80 | 116 | 60 | 30 | 30 | 30 | 102 | 1,00 | 212 | 231 |
| 05.00 | 87 | 116 | 74 | 30 | 30 | 30 | 102 | 1,10 | 209 | 231 |
| 06.00 | 86 | 115 | 74 | 30 | 30 | 30 | 102 | 1,10 | 214 | 231 |
| 07.00 | 85 | 115 | 78 | 30 | 30 | 30 | 105 | 1,10 | 217 | 242 |
| 08.00 | 86 | 115 | 86 | 30 | 30 | 30 | 105 | 1,00 | 212 | 231 |
| 09.00 | 87 | 115 | 76 | 30 | 30 | 30 | 105 | 1,10 | 209 | 231 |
| 10.00 | 88 | 114 | 58 | 30 | 30 | 31 | 103 | 1,10 | 214 | 231 |

- Lampiran Tabel  pengambilan  data 3 x 24 jam

| Data Pengukuran Temperatur Air laut di hari ke 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jam (WIB) | T1 (oC) | T2 (oC) | T3 (oC) | T4 (oC) | T5 (oC) | T6 (oC) | T7 (oC) | Kuat Arus (A) | Tegangan ( V ) | Daya ( watt) |
| 10.00 | 88 | 115 | 58 | 30 | 31 | 31 | 101 | 1,10 | 217 | 242 |
| 11.00 | 89 | 115 | 66 | 30 | 31 | 31 | 101 | 1,00 | 212 | 231 |
| 12.00 | 86 | 114 | 63 | 31 | 31 | 31 | 104 | 1,10 | 209 | 231 |
| 13.00 | 90 | 115 | 55 | 31 | 31 | 31 | 104 | 1,10 | 214 | 231 |
| 14.00 | 90 | 115 | 55 | 32 | 31 | 33 | 105 | 1,10 | 217 | 242 |
| 15.00 | 86 | 114 | 64 | 32 | 31 | 33 | 104 | 1,00 | 212 | 231 |
| 16.00 | 85 | 115 | 55 | 32 | 31 | 33 | 102 | 1,10 | 209 | 231 |
| 17.00 | 86 | 116 | 58 | 32 | 31 | 33 | 104 | 1,10 | 214 | 231 |
| 18.00 | 86 | 118 | 62 | 34 | 31 | 31 | 105 | 1,10 | 217 | 242 |
| 19.00 | 89 | 117 | 76 | 34 | 31 | 31 | 104 | 1,00 | 212 | 231 |
| 20.00 | 93 | 117 | 92 | 36 | 30 | 31 | 102 | 1,10 | 209 | 231 |
| 21.00 | 92 | 117 | 92 | 35 | 30 | 31 | 104 | 1,10 | 214 | 231 |
| 22.00 | 91 | 116 | 90 | 34 | 30 | 31 | 104 | 1,10 | 217 | 242 |
| 23.00 | 93 | 118 | 93 | 34 | 30 | 31 | 105 | 1,00 | 212 | 231 |
| 24.00 | 94 | 118 | 91 | 34 | 30 | 31 | 104 | 1,10 | 209 | 231 |
| 01.00 | 90 | 118 | 92 | 34 | 30 | 31 | 102 | 1,10 | 214 | 231 |
| 02.00 | 88 | 117 | 92 | 34 | 30 | 31 | 104 | 1,10 | 217 | 242 |
| 03.00 | 89 | 118 | 90 | 34 | 30 | 31 | 104 | 1,00 | 212 | 231 |
| 04.00 | 88 | 118 | 92 | 33 | 31 | 31 | 101 | 1,10 | 209 | 231 |
| 05.00 | 87 | 119 | 90 | 34 | 31 | 31 | 102 | 1,10 | 214 | 231 |
| 06.00 | 87 | 118 | 92 | 34 | 31 | 31 | 110 | 1,10 | 217 | 242 |
| 07.00 | 90 | 119 | 92 | 34 | 31 | 31 | 110 | 1,00 | 212 | 231 |
| 08.00 | 89 | 119 | 54 | 35 | 31 | 31 | 112 | 1,10 | 209 | 231 |
| 09.00 | 87 | 117 | 54 | 33 | 31 | 31 | 108 | 1,10 | 214 | 231 |
| 10.00 | 84 | 117 | 54 | 33 | 31 | 31 | 107 | 1,10 | 217 | 242 |

| Data Pengukuran Temperatur Air laut di hari ke 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jam (WIB) | T1 (oC) | T2 (oC) | T3 (oC) | T4 (oC) | T5 (oC) | T6 (oC) | T7 (oC) | Kuat Arus (A) | Tegangan ( V ) | Daya ( watt) |
| 10.00 | 84 | 117 | 54 | 33 | 31 | 32 | 107 | 1,10 | 217 | 242 |
| 11.00 | 84 | 117 | 61 | 33 | 31 | 32 | 105 | 1,00 | 212 | 231 |
| 12.00 | 83 | 117 | 55 | 34 | 31 | 33 | 102 | 1,10 | 209 | 231 |
| 13.00 | 83 | 117 | 54 | 34 | 31 | 33 | 102 | 1,10 | 214 | 231 |
| 14.00 | 83 | 117 | 54 | 33 | 31 | 33 | 102 | 1,10 | 217 | 242 |
| 15.00 | 83 | 117 | 55 | 33 | 31 | 32 | 101 | 1,00 | 212 | 231 |
| 16.00 | 84 | 118 | 54 | 33 | 31 | 32 | 103 | 1,10 | 209 | 231 |
| 17.00 | 85 | 117 | 56 | 33 | 31 | 32 | 102 | 1,10 | 214 | 231 |
| 18.00 | 85 | 117 | 60 | 35 | 31 | 32 | 104 | 1,10 | 217 | 242 |
| 19.00 | 85 | 117 | 60 | 40 | 31 | 31 | 107 | 1,00 | 212 | 231 |
| 20.00 | 87 | 118 | 63 | 47 | 31 | 31 | 107 | 1,10 | 209 | 231 |
| 21.00 | 89 | 119 | 94 | 49 | 32 | 31 | 109 | 1,10 | 214 | 231 |
| 22.00 | 89 | 120 | 93 | 48 | 32 | 31 | 112 | 1,10 | 217 | 242 |
| 23.00 | 89 | 120 | 92 | 45 | 32 | 31 | 106 | 1,00 | 212 | 231 |
| 24.00 | 87 | 121 | 89 | 42 | 32 | 31 | 106 | 1,10 | 209 | 231 |
| 01.00 | 88 | 120 | 88 | 42 | 32 | 31 | 108 | 1,10 | 214 | 231 |
| 02.00 | 89 | 120 | 90 | 40 | 32 | 31 | 104 | 1,10 | 217 | 242 |
| 03.00 | 88 | 119 | 89 | 41 | 32 | 32 | 104 | 1,00 | 212 | 231 |
| 04.00 | 82 | 120 | 90 | 40 | 31 | 30 | 106 | 1,10 | 209 | 231 |
| 05.00 | 81 | 120 | 87 | 40 | 31 | 30 | 104 | 1,10 | 214 | 231 |
| 06.00 | 82 | 120 | 89 | 40 | 32 | 30 | 104 | 1,10 | 217 | 242 |
| 07.00 | 80 | 121 | 91 | 40 | 32 | 30 | 110 | 1,00 | 212 | 231 |
| 08.00 | 80 | 121 | 90 | 40 | 32 | 30 | 113 | 1,10 | 209 | 231 |
| 09.00 | 80 | 122 | 90 | 41 | 32 | 30 | 113 | 1,10 | 214 | 231 |
| 10.00 | 81 | 122 | 91 | 41 | 32 | 30 | 114 | 1,10 | 217 | 242 |